ИНСТРУКЦИЯ № 1 /07

по применению средства дезинфицирующего

«Биопан» ООО «Панацея», Россия,

для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических учреждениях и инфекционных очагах

Москва

2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 1 /07

по применению средства дезинфицирующего

«Биопан» ООО «Панацея», Россия,

для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических учреждениях и инфекционных очагах

Инструкция разработана в ФГУН НИИД Роспотребнадзора

Авторы: Федорова Л.С., Левчук Н.Н., Пантелеева Л.Г., Абрамова И.М.,

Дьяков В.В., Рысина Т.З., Сукиасян А.Н.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Средство представляет собой прозрачную жидкость лимонно-желтого цвета с запахом отдушки, содержащую алкилдиметилбензиламмоний хлорид  – 4,5% и N,N-бис(3-аминопропил) додециламин  – 4,5% в качестве действующих веществ, а также вспомогательные компоненты неионогенное ПАВ неонол АФ 9/10 – 6,0%, воду дистиллированную или деионизированую – до 100,0%.

Срок годности средства – 3 года в невскрытой упаковке изготовителя рабочих растворов 14 дней.

Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства 8,6 – 10,6, плотность средства при 200С, г/см3 1,005 – 1,015, показатель преломления при 200С 1,397 – 1,407.

Средство выпускается в полимерной таре (флаконы, канистры) емкостью от 0,05 до 1,00 дм3 и от 1,0 до 10,0 дм3.

1.2 Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая вирусы полиомиелита, Коксаки, ЕСНО; энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, «птичьего гриппа,  герпеса, цитомегалии, аденовирусов, ротавирусов и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон, Аспергиллюс, а также моющими свойствами. Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания.

1.3 Средство в соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76 по параметрам острой токсичности относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок  и к 4 классу мало опасных веществ при нанесении на кожу; при введении в брюшную полость средство мало токсично; по степени летучести пары средства в насыщающих концентрациях относятся к 4 классу мало опасных веществ. Средство обладает местно-раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз, сенсибилизирующий эффект не выявлен.

Рабочие растворы средства вызывают слабое раздражение кожи и слизистых оболочек глаз, в виде аэрозоля при ингаляции опасны; пары при однократной и повторной ингаляции не представляют опасности и относятся к 4 классу опасности.

ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3:

N,N-бис(3-аминопропил) додециламина  – 1мг/м3 (аэрозоль);

алкилдиметилбензиламмоний хлорида – 1мг/м3 (аэрозоль).

1.4 Средство предназначено для:

- для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения из металлов (включая хирургические и стоматологические, кроме щипцов стоматологических и зеркал с амальгамой, инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним), пластмасс и стекла при инфекциях вирусной, бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии;

- дезинфекции изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты из металлов, резин, пластмасс, стекла; жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним), комплектующих деталей наркозно-дыхательной аппаратуры, отсасывающих систем стоматологических установок, слюноотсосов и плевательниц при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии;

- дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, посуды, в том числе лабораторной, белья, предметов для мытья посуды, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, резиновых ковриков, медицинских отходов группы Б и В из текстильных (ватные тампоны, использованный перевязочный материал, одноразовое нательное и постельное белье, одежда персонала, маски и др.) и других материалов (посуда, в том числе лабораторная однократного использования, изделия медицинского назначения однократного применения), обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, игрушек при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в лечебно-профилактических и детских учреждениях, акушерских стационарах, (кроме отделений неонатологии), клинических, диагностических, микробиологических и др. лабораториях, на санитарном транспорте, в инфекционных очагах;

- обработки поверхностей, пораженных плесенью;

- обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, наружных поверхностей приборов и аппаратов при проведении профилактической дезинфекции на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности по производству нестерильных лекарственных средств в помещениях классов чистоты C и D;

- проведения генеральных уборок.

2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ.

2.1 Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (таблица 1).

Таблица 1 – Приготовление рабочих растворов средства

| Концентрация рабочего раствора (%) по: препарату | Количество средства и воды (мл), необходимые для приготовления: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 л раствора |  | 10 л раствора |  |
|  | средство | вода | Средство | вода |
| 0,25 | 2,5 | 997,5 | 25 | 9975 |
| 0,50 | 5,0 | 995,0 | 50 | 9950 |
| 1,00 | 10,0 | 990,0 | 100 | 9900 |
| 1,50 | 15,0 | 985,0 | 150 | 9850 |
| 2,00 | 20,0 | 980,0 | 200 | 9800 |
| 2,50 | 25,0 | 975,0 | 250 | 9750 |
| 3,00 | 30,0 | 970,0 | 300 | 9700 |
| 3,50 | 35,0 | 965,0 | 350 | 9650 |
| 4,00 | 40,0 | 960,0 | 400 | 9600 |
| 5,00 | 50,0 | 950,0 | 500 | 9500 |
| 6,00 | 60,0 | 940,0 | 600 | 9400 |
| 8,00 | 80,0 | 920,0 | 800 | 9200 |

3 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ

МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3.1. Дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной очисткой, изделий проводят в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками.

При проведении дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделия необходимо погружать в рабочий раствор средства сразу же после их применения, не допуская подсушивания загрязнений (кроме металлических изделий, не имеющих замковых частей или каналов, а также изделий из стекла).

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий.

Во время замачивания (дезинфекционной выдержки) каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

- Дезинфекцию эндоскопов и инструментов к ним проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» и методических указаний «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним» (МУ 3.5.1937-04 от 04.03.2004г.).

Контроль качества предстерилизационной очистки на наличие остаточных количеств крови проводят путем постановки азопирамовой или амидопириновой пробы и фенолфталеиновой пробы – на наличие щелочных компонентов моющего раствора согласно методикам, изложенным в «Методических указаниях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (№МУ-287-113 от 30.12.98г.).

Отмыв изделий медицинского назначения из различных материалов под проточной водой составляет не менее 5 мин с тщательным промыванием всех каналов и последующим ополаскиванием в течение 60 сек. дистиллированной водой.

3.2 Растворы средства для предстерилизационной очистки изделий, в том числе совмещенной с их дезинфекцией, можно использовать многократно в течение срока годности, если их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо заменить до истечения срока годности.

3.3 Средство сохраняет свои дезинфицирующие и моющие свойства и пригодно для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной (окончательной) очисткой, изделий медицинского назначения после его замерзания и последующего оттаивания.

3.4 Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения представлены в таблице 2.

3.5 Дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной (окончательной) очисткой, изделий медицинского назначения проводят по режимам, указанным в таблицах 3-5.

Таблица 2 – Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения

растворами средства «Биопан»

| Вид обрабатываемых изделий | Вид инфекции | Режим обработки |  | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концентрация по препарату, % | Время обеззараживания, мин |  |
| Изделия медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты) из металлов, резин, пластмасс, стекла, слюноотсосы, плевательницы | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы) | 2,0 | 60 | Погружение |
|  |  | 3,0 | 30 |  |
|  | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы, дерматофитии) | 2,0 | 90 |  |
|  |  | 2,5 | 60 |  |
|  |  | 3,0 | 30 |  |
| Стоматологические отсасывающие системы | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы, дерматофитии) | 2,0 | 90 | Прокачать раствор и оставить в системе |
|  |  | 2,5 | 60 |  |
|  |  | 3,0 | 30 |  |
| Жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы) | 2,0 3,0 | 30 10 | Погружение |

##### Таблица 3 – Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной  очисткой, изделий из пластмасс, стекла и металлов, включая хирургические и стоматологические (исключая щипцы и зеркала  с амальгамой) инструменты, (кроме эндоскопов и инструментов к  ним) растворами средства «Биопан»

| ##### Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура, рабочего раствора, 0С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| ##### Замачивание* при полном погружении изделий в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий | 2,0 | Не менее 18 | 60* |
|  |  |  | 90** |
|  | 2,5 |  | 60** |
|  | 3,0 |  | 30* |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий - с помощью шприца: #####  имеющих замковые части, каналы ##### или полости;  не имеющих замковых частей, каналов или полостей | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | То же | 1,0 |
|  |  |  | 0,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | ### Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | ### Не нормируется |  | 0,5 |

Примечания: 1 Знак (*) обозначает, что на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая

туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях;

2 Знак (**) обозначает, что на этапе замачивания изделий в рабочем растворе

обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая

туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях.

Таблица 4  Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной

очисткой, гибких и жестких эндоскопов раствором средства  «Биопан»

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентра-ция рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура рабочего раствора, ОС | Время выдержки / обработки, мин. |
| Замачивание* эндоскопов (у не полностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий | 2,0 | Не менее 18 | 30,0 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ:  инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала;  внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса;  наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ:  каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки;  каналы промывают при помощи шприца | 2,0 | То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

Примечание – Знак (*) обозначает, что * на этапе замачивания эндоскопов в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных  (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях.

Таблица 5  Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной

очисткой, медицинских инструментов к гибким эндоскопам раствором средства «Биопан»

| Этапы обработки | Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, ОС | Время выдержки/ обработки на этапе, мин. |
| Замачивание* инструментов при полном погружении** их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов | 2,0 | Не менее 18 | 30,0 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: · наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; · внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца | 2,0 | То же | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

Примечания: 1 Знак (*) означает, что на этапе замачивания инструментов в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях;

2 Знак (**) означает, что при погружении инструментов в раствор средства

необходимо сделать не менее 5 рабочих движений в растворе для лучшего

его проникновения в труднодоступные участки инструментов.

4 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

ОБЪЕКТОВ

4.1 Растворы средства применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткой мебели, наружных поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы и др.), предметов ухода за больными (грелки, подкладные клеенки, термометры, банки), посуды, в том числе лабораторной, включая однократного использования (пробирки, пипетки, предметные, покровные стекла, цилиндры, колбы, флаконы, чашки Петри, планшеты для иммунологического анализа и др.), белья (в том числе одноразового применения перед утилизацией), медицинских отходов (изделия медицинского назначения однократного применения, использованные салфетки, перевязочный материал, ватные тампоны и др.), резиновых ковриков, уборочного инвентаря (ветошь и др.), игрушек (кроме мягких), предметов для мытья посуды (щетки, ерши, мочалки и др.), обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов,.

Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, погружения, замачивания.

4.2 Поверхности в помещениях, жесткую мебель, наружные поверхностей приборов, аппаратов протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства – 100 мл/ м2 обрабатываемой поверхности или орошают из расчета 300 мл /м2 при использовании гидропульта, автомакса или 150 мл/м2  – при использовании распылителя типа «Квазар».

Поверхности, пораженные плесенью, предварительно очищают и просушивают, а затем обрабатывают: либо двукратно с интервалом 15 мин растворами средства: 6,0% и 8,0% концентраций при экспозиции 180 –120 мин,  либо трехкратно с интервалом 15 мин – 5,0% раствором при времени дезинфекционной выдержки 180 мин.

4.3 Санитарно-техническое оборудование обрабатывают с помощью щетки, ерша или протирают ветошью, смоченной в растворе средства, при норме расхода 150 мл/м2 обрабатываемой поверхности, при обработке способом орошения – 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар»). По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой.

Резиновые коврики обеззараживают, протирая ветошью, смоченной в рабочем растворе средства, или полностью погружают в раствор средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

4.4 Предметы ухода за больными полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства или протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. По окончании дезинфекции их промывают проточной питьевой водой.

4.5 Обувь из резин, пластмасс и других полимерных материалов погружают в рабочий раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки ее промывают водой и высушивают.

4.6 Мелкие игрушки полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства, крупные – протирают ветошью, смоченной в растворе или орошают рабочим раствором средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

4.7 Посуду лабораторную, столовую и чайную (в том числе однократного использования), освобожденную от остатков пищи, полностью погружают в рабочий раствор средства из расчета 2л на 1 комплект. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной питьевой водой с помощью щетки, а посуду однократного использования утилизируют.

4.8 Медицинские отходы группы Б: использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны и др. дезинфицируют растворами средства 2,0% и 3,0% концентраций при времени дезинфекционной выдержки соответственно 120 и 30 мин, а изделия медицинского назначения однократного применения дезинфицируют растворами средства 2,0% и 3,0% концентрации при времени дезинфекционной выдержки 60 и 30 мин аналогично изделиям многократного применения (п.3.2.).

Медицинские отходы группы В: использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны и др. дезинфицируют растворами средства 2,5%, 3,0%, 3,5% и 4,0% концентраций при времени дезинфекционной выдержки соответственно 180, 90, 60 и 30 мин, а изделия медицинского назначения однократного применения дезинфицируют растворами средства 2,0% и 3,0% концентрации при времени дезинфекционной выдержки 90 и  30 мин аналогично изделиям многократного применения (п.3.2.).

По окончании дезинфекции отходы и изделия утилизируют.

4.9 Предметы для мытья посуды погружают в рабочий раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки их прополаскивают и высушивают.

4.10 Белье, в том числе одноразового применения, замачивают в рабочем растворе средства из расчета 5 л на 1 кг сухого белья. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают, а белье одноразового применения утилизируют.

4.11 Уборочный инвентарь замачивают в рабочем растворе средства в емкости. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

4.12 Обеззараживание санитарного транспорта для перевозки инфекционных больных проводят по режиму обработки поверхностей при соответствующей инфекции. Профилактическую дезинфекцию санитарного транспорта проводят по режимам, представленными в таблице 6.

4.13 При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях необходимо руководствоваться режимами, представленными в таблице 11.

4.14 Режимы дезинфекции различных объектов в лечебно-профилактических учреждениях приведены в таблицах 6 –10.

Таблица 6 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства «Биопан» при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 0,25 | 120 | Протирание или орошение |
|  | 0,50 | 60 |  |
|  | 1,00 | 30 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,25 | 120 | Протирание или орошение |
|  | 0,50 | 60 |  |
|  | 1,00 | 30 |  |
| Посуда без остатков пищи | 0,25 | 30 | Погружение |
|  | 0,50 | 15 |  |
| Предметы для мытья посуды | 1,50 | 120 | Погружение |
|  | 2,00 | 90 |  |
|  | 3,00 | 60 |  |
| Посуда с остатками пищи (в том числе однократного использования) | 1,50 | 120 | Погружение |
|  | 2,00 | 90 |  |
|  | 3,00 | 60 |  |
| Белье незагрязненное | 0,25 | 60 | Замачивание |
|  | 0,50 | 30 |  |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,50 | 120 | Замачивание |
|  | 3,00 | 90 |  |
|  | 4,00 | 30 |  |
| Уборочный инвентарь | 2,50 | 120 | Замачивание |
|  | 3,00 | 90 |  |
|  | 4,00 | 30 |  |
| Игрушки | 0,50 | 60 | Орошение, протирание или погружение |
|  | 1,00 | 30 |  |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования) | 0,50 | 60 | Погружение |
|  | 1,00 | 30 |  |
| Предметы ухода за больными из металлов, резин, пластмасс, стекла, не загрязненные кровью, сывороткой крови и др1. | 0,50 | 60 | Протирание или погружение |
|  | 1,00 | 30 |  |

Примечание Знак (1) обозначает, что при загрязнении кровью, сывороткой крови и др.

дезинфекцию проводить по режимам, рекомендованным при вирусных

инфекциях.

Таблица 7 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства «Биопан» при туберкулезе

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 2,5 | 120 | Протирание или орошение |
|  | 3,0 | 90 |  |
|  | 3,5 | 60 |  |
|  | 4,0 | 30 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,5 | 120 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
|  | 3,0 | 90 |  |
|  | 3,5 | 60 |  |
|  | 4,0 | 30 |  |
| Посуда без остатков пищи | 2,0 | 30 | Погружение |
|  | 3,0 | 15 |  |
| Посуда с остатками пищи (в том числе однократного использования) | 2,5 | 120 | Погружение |
|  | 3,0 | 90 |  |
|  | 3,5 | 60 |  |
|  | 4,0 | 30 |  |
| Предметы для мытья посуды | 2,5 | 120 | Погружение |
|  | 3,0 | 90 |  |
|  | 3,5 | 60 |  |
|  | 4,0 | 30 |  |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования) | 2,0 | 60 | Погружение |
|  | 3,0 | 30 |  |
|  | 4,0 | 15 |  |
| Уборочный инвентарь | 2,5 | 180 | Замачивание |
|  | 3,0 | 90 |  |
|  | 3,5 | 60 |  |
|  | 4,0 | 30 |  |
| Игрушки | 2,0 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 2,0 | 120 | Орошение, протирание или погружение |
|  | 2,5 | 90 |  |
|  | 3,0 | 60 |  |
|  | 4,0 | 30 |  |
| Предметы ухода за больными | 2,0 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 2,0 | 120 | Погружение или протирание |
|  | 2,5 | 90 |  |
|  | 3,0 | 60 |  |
|  | 4,0 | 30 |  |
| Белье незагрязненное | 1,5 | 120 | Замачивание |
|  | 2,0 | 60 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,5 | 180 | Замачивание |
|  | 3,0 | 90 |  |
|  | 3,5 | 60 |  |
|  | 4,0 | 30 |  |

Таблица 8 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства «Биопан» при кандидозах

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 1,5 | 90 | Протирание или орошение |
|  | 2,0 | 60 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,5 | 90 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
|  | 2,0 | 60 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
|  | 2,5 | 120 | Протирание или орошение |
|  | 3,0 | 60 |  |
|  | 4,0 | 15 |  |
| Посуда без остатков пищи | 1,5 | 30 | Погружение |
|  | 2,0 | 15 |  |
| Предметы для мытья посуды | 1,5 | 120 | Погружение |
|  | 2,0 | 60 |  |
|  | 2,5 | 30 |  |
| Посуда с остатками пищи (в том числе однократного использования) | 1,5 | 120 | Погружение |
|  | 2,0 | 60 |  |
|  | 2,5 | 30 |  |
| Белье незагрязненное | 1,5 | 60 | Замачивание |
|  | 2,0 | 30 |  |
|  | 2,5 | 15 |  |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,5 | 120 | Замачивание |
|  | 2,0 | 90 |  |
|  | 2,5 | 60 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
| Уборочный инвентарь | 1,5 | 120 | Замачивание |
|  | 2,0 | 90 |  |
|  | 2,5 | 60 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
| Игрушки | 1,5 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 2,0 | 90 | Орошение, протирание или погружение |
|  | 2,5 | 60 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
| Предметы ухода за больными из металлов, резин, пластмасс, стекла | 1,5 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 2,0 | 90 | Протирание или погружение |
|  | 2,5 | 60 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования) | 2,0 | 30 | Погружение |
|  | 3,0 | 15 |  |

Таблица 9 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства «Биопан» при дерматофитиях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 2,5 | 120 | Протирание или орошение |
|  | 3,0 | 90 |  |
|  | 3,5 | 60 |  |
|  | 4,0 | 30 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,5 | 120 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
|  | 3,0 | 90 |  |
|  | 3,5 | 60 |  |
|  | 4,0 | 30 |  |
| Белье незагрязненное | 1,5 | 120 | Замачивание |
|  | 2,0 | 90 |  |
|  | 2,5 | 60 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,5 | 240 | Замачивание |
|  | 3,0 | 120 |  |
|  | 3,5 | 90 |  |
|  | 4,0 | 30 |  |
| Уборочный инвентарь | 2,5 | 240 | Замачивание |
|  | 3,0 | 120 |  |
|  | 3,5 | 90 |  |
|  | 4,0 | 30 |  |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования) | 2,0 | 90 | Погружение |
|  | 3,0 | 30 |  |
| Банные сандалии, тапочки и др. из резин, пластмасс, и других синтетических материалов | 3,0 | 60 | Погружение |
|  | 4,0 | 30 |  |
| Резиновые коврики | 2,5 | 120 | Погружение или протирание |
|  | 3,0 | 90 |  |
|  | 3,5 | 60 |  |
|  | 4,0 | 30 |  |
|  | 2,0 | 90 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 3,0 | 60 |  |
|  | 4,0 | 15 |  |
| Предметы ухода за больными | 2,0 | 90 | Погружение |
|  | 2,5 | 60 |  |
|  | 3,0 | 30 |  |
|  | 2,0 | 120 | Протирание |
|  | 2,5 | 90 |  |
|  | 3,0 | 60 |  |
|  | 4,0 | 30 |  |

Таблица 10 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства «Биопан» при вирусных: (полиомиелит, энтеровирусные инфекции Коксаки, ЕСНО; энтеральные и парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекция; грипп, «птичий грипп H5NI» и др. ОРВИ, герпетическая, цитомегаловирусная, аденовирусные и др.) инфекциях»

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 0,5 | 60 | Протирание или орошение |
|  | 1,0 | 30 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 | 60 | Протирание или орошение |
|  | 1,0 | 30 |  |
| Посуда без остатков пищи | 0,5 | 30 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды |  |  | Погружение |
| Посуда с остатками пищи (в том числе однократного использования) | 2,0 | 120 | Погружение |
|  | 3,0 | 60 |  |
| Белье незагрязненное | 0,5 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное кровью, сывороткой крови | 2,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 | 120 | Замачивание |
|  | 3,0 | 90 |  |
| Уборочный инвентарь | 2,0 | 120 | Замачивание |
|  | 3,0 | 90 |  |
| Игрушки | 0,5 | 60 | Орошение, протирание или погружение |
| Предметы ухода за больными из металлов, резин, пластмасс, стекла | 1,5 | 120 | Протирание или погружение |
|  | 2,0 | 60 |  |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования) | 1,5 | 120 | Погружение |
|  | 2,0 | 60 |  |

Таблица 11 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства дезинфицирующего «Биопан» при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях

| Помещение и профиль учреждения (отделения) | Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские учреждения | 0,25 0,50 1,00 | 120 60 30 |  | Протирание или орошение |
| Операционные блоки, перевязочные, процедурные, манипуляционные кабинеты, клинические лаборатории, стерилизационные отделения хирургических, гинекологических, урологических, стоматологических отделений и стационаров, родильные залы акушерских стационаров | 0,50 1,00 | 60 30 |  | Протирание или орошение |
| Палатные отделения, кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии и др. в ЛПУ любого профиля (кроме инфекционного) | 0,25 0,50 1,00 | 120 60 30 |  | Протирание или орошение |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения | По режиму соответствующей инфекции |  |  |  |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 2,5 3,0 3,5 4,0 |  | 120 90 60 30 | Протирание или орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 2,5 3,0 3,5 4,0 |  | 120 90 60 30 | Протирание или орошение |

5 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

#### 5.1 Приготовление рабочих растворов проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками, глаз – защитными очками; при обработке объектов – защищать кожу рук резиновыми перчатками.

5.2 Дезинфекцию поверхностей рабочими растворами способом протирания можно проводить в присутствии больных.

5.3 Избегать контакта средства и рабочих растворов с кожей  и слизистыми оболочками глаз.

5.4 Не допускать к работе со средством лиц, с повышенной чувствительностью к химическим веществам и с хроническими аллергическими заболеваниями.

5.5 При обработке поверхностей способом орошения рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – универсальные респираторы марки РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки В, глаз - герметичные очки, кожи рук – резиновые перчатки. После проведения дезинфекции способом орошения рекомендуется провести влажную уборку и проветривание помещения.

5.6 при проведении работ необходимо соблюдать правила личной гигиены. После работы открытые части тела (лицо, руки) вымыть водой с мылом.

#### 6 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

6.1 При несоблюдении мер предосторожности при работе со средством могут возникнуть явления раздражения верхних дыхательных путей, глаз и кожи.

6.2 При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в другое помещение, а помещение проветрить. Рот и носоглотку прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу.

6.3 При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля; желудок не промывать! Обратиться к врачу.

6.4 При попадании средства в глаза их необходимо немедленно обильно промыть под струей воды в течении 10-15 мин, закапать 30% раствор суфацила натрия и срочно обратиться к врачу.

6.5 При попадании средства на кожу необходимо немедленно смыть средство большим количеством воды и смазать кожу смягчающим кремом.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

7.1 Средство транспортировать всеми доступными видами транспорта (при температуре не ниже минус 200С и не выше плюс 350С), действующими на территории России и гарантирующими сохранность продукции и тары.

7.2 Хранить средство в хорошо проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже 00С и не выше плюс 350С, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

7.3 В аварийных ситуациях при уборке пролившегося средства следует использовать спецодежду, резиновый фартук, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты - кожи рук (резиновые перчатки), глаз (защитные очки), органов дыхания (универсальные респираторы марки РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки В).

Пролившееся средство следует разбавить большим количеством воды или адсорбировать удерживающим жидкость веществом (песок, опилки, ветошь, силикагель), собрать и отправить на утилизацию.

7.4 Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию. Слив средства в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде.

8 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

8.1 Контролируемые параметры и нормы

По показателям качества согласно спецификации средство должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 12.

Таблица 12– Контролируемые показатели качества средства

| №№ п/п | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость от бесцветной до желтого цвета |
| 2 | Запах | Специфический |
| 3 | Плотность при 200С, г/см3 | 0,998 – 1,008 |
| 4 | Показатель преломления при 200С | 1,352 – 1,362 |
| 5 | Показатель активности водородных ионов (рН) средства | 8,7 – 9,7 |
| 6 | Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида, % | 4,0 – 5,0 |
| 7 | Массовая доля N,N-бис(3-аминопропил)додецил- амина, % | 4,0 – 5,0 |

8.2. Определение внешнего вида и запаха

8.2.1. Внешний вид  средства «Биопан» определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм    наливают средство до половины и просматривают в проходящем  свете.

8.2.2. Запах оценивают органолептически.

8.3. Определение плотности при 200С

Плотность при  200С измеряют с помощью ареометра или пикнометра в  соответствии с ГОСТ 18995.1-73. «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

8.4. Определение показателя преломления при 200С

Показатель преломления при 200С определяют рефрактометрически согласно ГОСТ 18995.2-73 «Продукты химические жидкие. Метод определения показателя преломления».

8.5. Определение показателя активности  водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства

Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства определяют потенциометрическим методом по ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (рН)».

Для приготовления 1% водного раствора средства используют дистиллированную воду по ГОСТ 6709-72.

8.6. Определение массовой доли смеси алкилдиметилбензиламмоний хлорида

8.6.1 Оборудование, реактивы и растворы

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ  24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-2001.

Бюретка 1-1-2-25-0,1  по ГОСТ 29251-91.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Натрия додецилсульфат по ТУ 6-09-07-1816-93; 0,004 н. водный раствор.

Натрия сульфат десятиводный, ч.д.а. по ГОСТ 4171-76.

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-78.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99%; 0,004 н. водный раствор.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

8.6.2. Подготовка к анализу

8.6.2.1. Приготовление раствора индикатора

В колбу вместимостью 1 дм3 вносят 700 см3 дистиллированной воды, 30 см3 0,1% водного раствора метиленового синего, 7,0 см3 концентрированной серной кислоты, 110 г натрия сульфата десятиводного, растворяют сульфат натрия и доводят объем дистиллированной водой до 1 дм3.

8.6.2.2. Приготовление раствора 0.004 н. раствора цетилпиридиний хлорида 1-водного

Навеску 0,1439 г цетилпиридиний хлорида 1-водного, взятую с точностью до 0,0002 г, растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема водой до метки.

8.6.2.3.  Приготовление 0,004 н. водного раствора додецилсульфата натрия

Навеску 0,115 г додецилсульфата натрия (в пересчете на 100% содержание основного вещества), взятую с точностью до 0,0002 г растворяют в дистиллированной воде  в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема водой до метки.

8.6.2.4. Определение поправочного коэффициента 0,004 н. раствора додецилсуль-фата натрия

В колбе вместимостью 250 см3 к 10 см3 раствора додецилсульфата натрия прибавляют 40 см3 дистиллированной воды, затем 20 см3 раствора индикатора и 15 см3 хлороформа. Образовавшуюся двухфазную систему титруют раствором цетилпиридиний хлорида при интенсивном встряхивании  колбы с закрытой пробкой до обесцвечивания нижнего хлороформного слоя.

Титрование проводят при дневном освещении. Цвет двухфазной системы определяют в проходящем дневном свете.

8.6.3. Проведение испытания

Навеску анализируемой пробы от 1,0 г  до 1,5 г, взятую с точностью до 0,0002 г, растворяют в мерной колбе вместимостью 100 см3 в дистиллированной воде с доведением объема воды до метки.

В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 5 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 45 см3 дистиллированной воды, 20 см3 раствора индикатора и 15 см3 хлороформа. После взбалтывания получается двухфазная жидкая система с нижним хлороформным слоем, окрашенным в синий цвет. Ее титруют  приготовленным раствором средства «Биопан» при интенсивном встряхивании в закрытой колбе до обесцвечивания  нижнего хлороформного слоя, цвет которого определяют в проходящем свете при дневном освещении.

8.6.4. Обработка результатов

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний  хлорида (Х) в процентах вычисляют по формуле:

| # Х = | 0,00143 × V × К × 100 | 100, |
| --- | --- | --- |
|  | V1 × m |  |

где 0,00143 - масса алкилдиметилбензиламмоний  хлорида, соответст-

вующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентра-

ции точно С (С12Н25SO4Nа) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.), г/см3;

V - объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концен-

трации С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.), равный 5

см3;

К- поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия

концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.);

100 – объем приготовленного раствора анализируемой пробы, см3;

V1– объем раствора анализируемой пробы, израсходованный на

титрование, см3;

m - масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,15%.

### Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа + 4%  при доверительной вероятности Р = 0,95.

8.7. Определение массовой доли N,N-бис(3-аминопропил)додециламина

8.7.1. Оборудование и реактивы

Весы аналитические лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104-2001.

Набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-2001.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Колба Кн 1-250-29/32 ТХС по ГОСТ 25336-82.

Стандарт-титр соляная кислота 0,1 н. по ТУ 6-09-2540-72, водный раствор  концентрации 0,1 моль/дм3 (0,1 н.).

Спирт изопропиловый спирт по ГОСТ 9805-84;

Бромфеноловый синий, индикатор, ч.д.а. по ГОСТ 1058-76; 0,1% раствор в 50% водно-спиртовом растворе.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72 или вода эквивалентной чистоты.

8.7.2. Проведение испытания

К навеске средства массой  около 2 г, взятой с точностью до 0,0002 г,  прибавляют  40 см3  изопропилового спирта, 0,5 см3 раствора индикатора бромфенолового  синего и титруют 0,1 н. раствором соляной кислоты до перехода синей окраски раствора в желтую.

8.7.3. Обработка результатов

Массовую долю N,N-бис(3-аминопропил)додециламина (Х) в процентах вычисляют по формуле:

0,00998  ×  V  ×  K

Х = ---------------------------  100,

m

где 0,00998 -  масса N,N-бис(3-аминопропил)додециламина, соответст-

вующая 1 см3 раствора соляной  кислоты концентрации точ-

но С (НСl) =  0,1 моль/дм3 (0,1 н.), г/см3;

V - объем  раствора соляной кислоты концентрации С (НСl) =

0,1 моль/дм3 (0,1 н.) израсходованный на титрование, см3;

К  -  поправочный коэффициент раствора соляной кислоты кон

центрации С (НСl) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н.);

m  -  масса анализируемой пробы, г.

За  результат измерения принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,2%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа  ± 5% при доверительной вероятности 0,95.