И  Н  С  Т  Р  У  К  Ц  И  Я № 01/07

по применению дезинфицирующего средства «Теко-Септ»

производства ООО «Технодез», Россия

Инструкция разработана  ФГУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора), г. Москва; ООО «Технодез», г. Москва,  Россия.

Авторы: Семина Н.А., Чекалина К.И., Минаева Н.З., Акулова Н.К. (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора); Юганов М.Н., Корсакова Ю.В. (ООО «Технодез»).

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических и детских учреждений (в том числе акушерских и гинекологических стационаров,  фельдшерско-акушерских пунктов и др.), служащих учреждений соцобеспечения; работников бактериологических лабораторий,  дезинфекционных станций, центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1.   ОБЩИЕ   СВЕДЕНИЯ

- Дезинфицирующее средство «Теко-Септ» (далее средство «Теко-Септ») представляет собой  готовое  к применению средство в виде раствора  гелеобразной консистенции с перламутровым оттенком, содержит в качестве действующего вещества ундециленамидопропилтримониум метосульфат (тетранил У) – 2,0±0,5% и  функциональные добавки.

- Срок годности средства составляет 1 год со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя. Срок годности средства после вскрытия флакона – не менее 3 мес.

Хранить средство следует в упаковке изготовителя в крытом вентилируемом складском помещении  при температуре от -200 до + 400С, вдали от источников тепла и включенных электроприборов.

- Средство «Теко-Септ» транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта, в крытых транспортных средствах и условиях, обеспечивающих сохранность средства и упаковки.

- Средство «Теко-Септ» фасуют во флаконы из полимерных материалов вместимостью  0,5 и 1 дм3 и канистры вместимостью 3 и 5 дм3 по ГОСТ Р 51760.

- Средство обладает антибактериальной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (кроме микобактерий туберкулеза), фунгицидной активностью в отношении дрожжеподобных грибов и возбудителей трихофитии.

- Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок и при нанесении на кожу  относится к 4 классу мало опасных веществ. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и  сенсибилизирующие свойства при повторном воздействии не выражены. Нанесение средства на скарифицированную кожу не осложняет заживление искусственно нанесенных ран. Средство вызывает слабое раздражение  слизистых оболочек  глаз при внесении в конъюнктивальный мешок.

- СРЕДСТВО «ТЕКО-СЕПТ»  ПРЕДНАЗНАЧЕНО:

- Для  мытья и гигиенической обработки рук:

- хирургов, оперирующего медицинского персонала в  лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) перед использованием антисептика;

- работников ЛПУ, роддомов, детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (домах престарелых, инвалидов и др.) перед и после проведения медицинских манипуляций;

- медицинского персонала и пациентов  в  ЛПУ (кроме туберкулезного профиля);

- работников  бактериологических лабораторий.

- Для санитарной обработки кожных покровов медицинского персонала и пациентов в  ЛПУ.

3.        Для гигиенической обработки ступней ног населением в быту в целях профилактики грибковых заболеваний.

- ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ТЕКО-СЕПТ»:

- Гигиеническая обработка рук хирургов и оперирующего медицинского персонала перед использованием антисептика:  проводится двукратная обработка. Средство наносят на влажную кожу обеих рук в количестве 3 мл путем  нажатия на кнопку флакона – дозатора. Намыливают руки (кисти, запястья, предплечья), обрабатывают полученной пеной в течение 1 минуты, тщательно смывают проточной водой. Указанную процедуру повторяют второй раз - путем  нажатия на кнопку флакона-дозатора  -   вновь наносят  3 мл средства на руки, намыливают  и аналогично обрабатывают   еще в течение 1 минуты. Общее время обработки составляет не менее 2  минут. Руки вытирают стерильными салфетками. После этого используют кожный  антисептик в соответствии с инструкцией по применению.

- Гигиеническая обработка рук, санитарная обработка кожных покровов, гигиеническая обработка ступней ног: проводится однократная обработка.  На влажную кожу кистей рук, предплечий, ступней ног (других участков тела)  наносят  5 мл средства  путем нажатия на кнопку флакона – дозатора, намыливают, обрабатывают полученной пеной в течение 1 минуты и тщательно смывают проточной водой, после чего вытирают салфеткой или полотенцем.

- МЕРЫ    ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

      - Средство «Теко-Септ» используется только для наружного применения.

- Не наносить на открытые раны  и слизистые оболочки.

- Избегать попадания средства в глаза.

- Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов, в местах, недоступных детям.

- Не использовать по истечении срока годности средства.

- ПЕРВАЯ  ПОМОЩЬ  ПРИ  СЛУЧАЙНОМ  ОТРАВЛЕНИИ

5.1.  При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды, желудок не промывать. При необходимости обратиться к врачу.

5.2.  При попадании средства в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение 15 минут, затем закапать 1-2 капли 30% раствора сульфацила натрия, при необходимости обратиться к врачу.

- ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

6.1. Контролируемые показатели и нормы.

Согласно требованиям, предъявляемым разработчиком, средство «Теко-Септ»   контролируется по следующим показателям качества (табл.1): внешний вид;  показатель активности водородных ионов (рН), плотность (г/см3), массовая доля тетранила У,%.

Таблица 1.

Показатели качества дезинфицирующего средства «Теко-Септ»

| № п/п | Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Раствор гелеобразной консистенции с перламутровым оттенком | По п. п.6.1. |
| 2. | Показатель активности водородных ионов (рН) | 7,0±1,0 | По п. п.6.2. |
| 3. | Плотность, г/см3 | 1,020 ± 0,1 | По п. п.6.3. |
| 4. | Массовая доля тетранила У, % | 2,0±0,5 | По п. п.6.4. |

Для определения этих показателей фирмой-изготовителем предлагаются следующие методы:

6.1. Определение внешнего вида

Внешний вид средства оценивают визуально. Для этого около 25 см3 средства наливают через воронку В-36-80ХС ГОСТ 25336 в сухую пробирку П2Т-31-115ХС ГОСТ 25336 и рассматривают в проходящем свете.

6.2. Определение показателя активности водородных ионов (рН)

Показатель активности водородных ионов определяют в соответствии с ГОСТ Р 50550 на иономере любого типа, обеспечивающим измерение от 2 до 12 рН в соответствии с инструкцией к прибору.

6.3. Определение плотности средства, г/см3

6.3.1. Средства измерения:

- Набор ареометров АОН – 1 или аналогичный;

- Цилиндр 1-50 по ГОСТ 1770.

6.3.2. Проведение анализа:

Средство «Теко-Септ» наливают в мерный цилиндр на 50 мл и производят измерение плотности раствора в соответствии с ГОСТ 3900.

6.4. Определение массовой доли Тетранила У,  %

Измерение массовой доли Тетранила У проводят методом капиллярного электрофореза.

Метод капиллярного электрофореза основан на разделении заряженных компонентов сложной смеси в кварцевом капилляре под действием приложенного электрического поля.

6.4.1. Средства измерения.

- Система для капиллярного электрофореза Quanta 4000E (Waters, USA)

- - Весы лабораторные общего назначения 2 класса ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

- Колбы мерные вместимостью 50 и 25 см3 ГОСТ 1770;

- Пипетки вместимостью 5.0 см3 ГОСТ 29227;

6.4.2. Растворы, реактивы.

- Тетранил У 50% раствор – аналитический стандарт;

- Бензойная кислота, ГОСТ 10521;

- Трис(гидроксиметил)метиламин, комп.Merck, Германия;

- Тетрадецилтриметиламмоний бромид, комп.Merck, Германия;

- Вода очистки миллипор-q или бидистиллированная;

6.4.3.  Условия анализа.

6.4.3.1.  Разделительный буфер:

Бензойная кислота 25мМ;

Трис(гидроксиметил)метиламин 50мМ;

Тетрадецилтриметиломмоний бромид 0,25 мМ.

6.4.3.2.  Технические характеристики:

Длина капилляра: 45 см;

Напряжение: 20 кВ (обратная полярность);

Температура: 20 0С;

Время ввода пробы: 5 сек (гидростатически).

6.4.3.3 Подготовка капилляра к работе:

Для восстановления кондиционного  состояния внутренней поверхности, капилляр промывают в следующем порядке:

- раствором 0,5 М соляной кислоты не менее 10 минут;

- дистиллированной водой 10 минут;

- раствором 0,5 М гидроксида натрия не менее 10 минут;

- дистиллированной водой 10 минут;

- рабочим буферным раствором 30 минут.

6.4.4. Приготовление градуировочной смеси: мерную колбу вместимостью 25 см3 вносят около 0.5 г 50% раствора тетранила У, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, добавляют воду для разведения до калибровочной метки и перемешивают.

Гадуировочную смесь анализируют несколько раз для получения стабильной площади и времени удерживания хроматографического пика тетранила У. Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площадь хроматографического пика хлоргексидин биглюконата.

6.4.5. Выполнение измерений

В мерную колбу вместимостью 50 см3 вносят около 5,0 г средства, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, и разбавляют до метки водой. Анализ проводят в соответствии с инструкцией к прибору. Анализ повторяют не менее 3 раз. Из полученных хроматограмм вычисляют площадь хроматографического пика  тетранила У в анализируемой пробе.

6.4.6. Обработка результатов измерений

Массовую долю тетранила У (Х, %) в средстве вычисляют по формуле:

X=S⋅Cг.с.⋅VSг.с.⋅m·100

где S  и Sг.с. – площадь пика тетранила У в испытуемом растворе и градуировочной смеси;

Сг.с. – концентрация тетранила У в градуировочной смеси, мг/см3;

V – объем раствора пробы, см3;

m  - масса средства, мг.

За результат измерений принимают среднее арифметическое значение двух параллельных измерений, расхождение между которыми не должно превышать допустимого значения, равного 0,5%.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

7.1. Средство «Теко-Септ» транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта, в крытых транспортных средствах и условиях, обеспечивающих сохранность средства и упаковки.

7.2. Средство пожаро - и взрывобезопасно, экологически безвредно.

7.3. Препарат хранят в  упаковке изготовителя при температуре от - 200 до +400С, вдали от источников тепла и включенных электроприборов.

8.  МАРКИРОВКА

8.1. Транспортную тару маркируют в  соответствии с ГОСТ 14192 со следующими надписями:

  - наименование предприятия-изготовителя;

  - наименование средства;

  - количества упакованных в транспортную тару мест и массы нетто (или объема) каждого места;

  - массы брутто;

  - обозначения настоящих ТУ;

  - номера партии;

  - даты изготовления;

  - срока годности.

В соответствии с ГОСТ 14192 указывают манипуляционный знак «Верх».

8.2. На каждую единицу потребительской тары должна быть наклеена этикетка на которой  указывают:

  - наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

  - наименование средства;

  - назначение;

  - указания по применению;

  - меры предосторожности, условия хранения;

  - массу нетто (или объем);

  - номер партии;

  - дату изготовления;

  - обозначение настоящих ТУ;

  - знак соответствия по ГОСТ Р 50460;

  - срок годности.

9. УПАКОВКА

9.1.  Средство «Теко-Септ» фасуют во флаконы  из полимерных материалов вместимостью 0,5 и 1 дм3 и канистры вместимостью 3 и 5 дм3 по  ГОСТ Р 51760. Допускаемое отклонение объема + 2.5%. По согласованию с потребителем возможно использование другой тары, обеспечивающей сохранность средства.

9.2.  Средство в потребительской таре помещают в ящики из гофрированного картона согласно ГОСТ 9142, но не более 10 дм3 средства в каждый ящик.

9.3.  На флаконы, канистры и на боковую стенку транспортной тары наклеивают этикетки.