ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

средства «ДеМоС» для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки

(ООО «ЛиГ», Россия)

Инструкция разработана: ИЛЦ ГУП МГЦД, ООО «ЛиГ».

Авторы: Стрельников И.И., Сергеюк Н.П., Сучков Ю.Г., Тарабрина М.А., Юдина Е.Г. (ИЛЦ ГУП МГЦД), Ишутин Г.И. (ООО «ЛиГ»)

Вводится взамен Инструкции по применению средства № 002-Д/М-05 от 27.04.2005 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.Дезинфицирующее моющее средство «ДеМоС» (далее по тексту - средство) представляет  собой   концентрат  в  виде   вязкой   прозрачной   или   полупрозрачной жидкости   (допускается   расслоение)   от   голубого   до   синего   цвета   с запахом применяемой  отдушки, содержащий в качестве действующих веществ полигексаметиленгуанидина   гидрохлорид   (2,4%)   и алкилдиметилбензиламмоний хлорид (0,6%), а также неионогенные ПАВ, краситель и отдушку. рН 1%-го раствора -5,8-8,0.

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя - 3 года со дня изготовления, рабочих растворов - 1 месяц после приготовления.

Средство выпускают в полимерных бутылях емкостью до 1 л, в канистрах до 40 л или в бочках до 250 л.

1.2.Средство «ДеМоС» обладает антимикробной активностью в отношении различных грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе возбудителей туберкулеза, грибов рода Кандида и дерматофитов, вирусов (гепатит С,герпес,  ВИЧ,  грипп  человека  и  птиц);  обладает  моющими  и дезодорирующими свойствами.

Рабочие растворы средства не вызывают коррозии металла, не оказывают отрицательного воздействия на резинотехнические* изделия, органические стекла, не разрушают волокна тканей.

Средство не совместимо с мылами и анионными поверхностно-активными веществами.

1.3.Средство «ДеМоС» по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу мало опасных веществ согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76. При введении в брюшину относится к практически нетоксичным веществам (5 класс по К.К. Сидорову). При ингаляционном воздействии в насыщающих   концентрациях   относится к 4 классу малоопасных веществ. При однократном    воздействии    на кожу не оказывает местно-раздражающего и сенсибилизирующего   действия,   но вызывает   умеренное   раздражение   слизистых оболочек глаз и кожи при повторных воздействиях.

Рабочие растворы при однократном воздействии не обладают местным раздражающим эффектом при контакте с кожей, вызывают не резко выраженное раздражение слизистой оболочки глаз и не обладают эффектом сенсибилизации.

Алкилдиметилбензиламмоний хлорид: ПДК в воздухе рабочей зоны 1 мг/м , аэрозоль; ПДК в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования - 0,3 мг/л орг. пен.

Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид: ПДК в воздухе рабочей зоны- 2 мг/м3, аэрозоль, 3-ий класс опасности. ПДК в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования - 0,1 мг/л, (общесанитарный показатель вредности) 3-ий класс опасности.

1.4. Средство предназначено:

-для дезинфекции и мойки поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей   аппаратов, приборов, санитарно-технического  оборудования,  белья, посуды, предметов ухода за больными, игрушек, уборочного материала при инфекциях бактериальной   (включая   туберкулез),   грибковой   (кандидозы   и  дерматофитии)  и вирусной (гепатит С, герпес, ВИЧ, грипп человека и птиц) этиологии в лечебно-профилактических учреждениях, детских учреждениях,      на     предприятиях общественного питания и продовольственной торговли, на коммунальных объектах (гостиницы, общежития, бани, парикмахерские и др.) и населением в быту;

-для генеральных уборок помещений;

- для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения из различных материалов (в том числе стоматологических инструментов), а также для предстерилизационной или окончательной очистки эндоскопов и инструментов к ним;

- для  обеззараживания  и  дезодорации  содержимого  накопительных  баков автономных туалетов, не имеющих отвода в канализацию, а также поверхностей в кабинах автономных туалетов.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1.Перед приготовлением рабочих растворов средство «ДеМоС» необходимо размешать.

2.2.Рабочие растворы готовят   в   емкостях   из   любого   материала,   путем смешивания    концентрата    средства    с    водой.    Для    приготовления    растворов соответствующей концентрации исходят из расчетов, приведенных в табл.1.Таблица 1. Приготовление рабочих растворов средства

| Концентрация рабочего раствора, % |  |  | Количество средства и воды (мл), необходимые для приготовления рабочего раствора объемом: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по препарату | поДВ |  | 1л |  | Юл |  |
|  | ПГМГ | ЧАС | средство | вода | средство | вода |
| 0,15 | 0,0036 | 0,0009 | 1,5 | 998,5 | 15 | 9985 |
| 0,2 | 0,0048 | 0,0012 | 2 | 998 | 20 | 9980 |
| 0,5 | 0,012 | 0,003 | 5 | 995 | 50 | 9950 |
| 1,0 | 0,024 | 0,006 | 10 | 990 | 100 | 9900 |
| 2,0 | 0,048 | 0,012 | 20 | 980 | 200 | 9800 |
| 5,0 | 0,12 | 0,03 | 50 | 950 | 500 | 9500 |
| 10,0 | 0,24 | 0,06 | 100 | 900 | 1000 | 9000 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

3.1.Растворы средства «ДеМоС» применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях (пол, стены жесткая мебель, приборы и др.), санитарно-технического оборудования (ванны, раковины и др.), белья, посуды, игрушек, уборочного материала, предметов ухода за больными, а также для предстерилизационной очистки изделий медицинского    назначения из резин, пластмасс, стекла, металлов (включая стоматологические   инструменты), для предстерилизационной   или   окончательной очистки гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним; для дезинфекции содержимого накопительных баков автономных туалетов.

- Дезинфекцию осуществляют способом протирания (помещение, мебель, санитарно-техническое оборудование, предметы ухода за   больными, игрушки), орошения (помещение, мебель, санитарно-техническое оборудование) и погружения (посуда, белье, игрушки, уборочный инвентарь).

- Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и др.), мебель, поверхности аппаратов, приборов орошают из гидропульта или распылителя типа «Квазар» или протирают ветошью, смоченной в растворе средства. Норма расхода средства при работе гидропультом - 300 мл/м2, распылителем типа «Квазар» - 150 мл/м2, при протирании - 100 мл/м2 обрабатываемой поверхности.

- Предметы ухода за больными, игрушки, резиновые коврики полностью погружают в емкость с раствором средства или протирают ветошью, смоченной в растворе средства.

- Посуду освобождают от остатков пищи и погружают в емкость с раствором из расчета 2 л на один комплект. После обеззараживания посуду промывают проточной водой с помощью тканевых салфеток, щетки или ерша.

- После обеззараживания посуду, игрушки, изделия медицинского назначения промывают проточной водой не менее 5 минут.

- Белье погружают в емкость с раствором из расчета 5 л на 1 кг сухого белья. После дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

- Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) обрабатывают  раствором  средства  с  помощью   щетки   или  ерша,   по  окончании дезинфекции его промывают водой. Норма расхода раствора средства при однократной обработке поверхностей способом протирания составляет 100 мл/м2 поверхности. При обработке санитарно-технического оборудования способом орошения норма расхода рабочего раствора средства составляет 150 мл/м2 поверхности (при использовании распылителя типа «Квазар») или 300 мл/м2 (при использовании гидропульта или автомакса) поверхности на одну обработку.

- Режимы дезинфекции растворами средства «ДеМоС» при инфекционных заболеваниях различной этиологии представлены в таблицах 2-6.

3.10.Генеральную уборку помещений проводят по режимам, рекомендованным для обеззараживания объектов при соответствующих инфекциях (таблицы 2-6).Таблица 2 Режимы обеззараживания объектов растворами средства «ДеМоС» при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии

| Объект обеззараживания |  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), жесткая мебель, поверхности аппаратов, приборов |  | 0,5 | 60 | Протирание или орошение |
| Предметы ухода за больными, не загрязненные кровью или др. биологическими жидкостями |  | 0,5 | 60 | Погружение или протирание |
| Игрушки |  | 0,5 | 60 | Погружение или протирание |
| Посуда | без остатков пищи | 1 | 30 | Погружение |
|  | с остатками пищи | 10 | 60 |  |
| Белье | не загрязнённое выделениями | 5 | 30 | Замачивание |
|  | загрязненное выделениями | 5 | 60 |  |
| Санитарно-техническое оборудование |  | 1 | 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение |
| Уборочный инвентарь |  | 5 | 60 | Погружение |

Таблица 3 Режим дезинфекции различных объектов растворами средства «ДеМоС», инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатита С, герпеса

Простого

|  |  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин |  |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект обеззараживания |  |  | ВИЧ | Гепатит С | Герпес простой |  |
| Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), жесткая мебель, поверхности аппаратов, приборов |  | 1,0 2,0 | 30 | 30 | 60 | Протирание |
|  |  | 1,0 2,0 | 15 | 20 | 20 | Двукратное орошение |
| Санитарно-техническое оборудование |  | 1,0 2,0 | 30 | 30 | 60 | Протирание |
|  |  | 1,0 2,0 | 15 | 20 | 20 | Двукратное орошение |
| Посуда | с остатками пищи | 2,0 | 30 | 30 | 60 | Погружение |
| Белье загрязненное |  | 2,0 | 30 | 30 | 60 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными | из металлов, стекла | 1,0 2,0 | 15 | 30 | 60 | Погружение |
|  | из пластмасс, резины | 2,0 | 30 | 30 | 60 |  |

Таблица 4 Режим дезинфекции различных объектов растворами средства «ДеМоС», инфицированных вирусом гриппа человека и птиц

| Объект обеззараживания |  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), жесткая мебель, поверхности аппаратов, приборов |  | 2,0 | 30 | Протирание |
|  |  | 1,0 | 30 | Орошение |
| Санитарно –техническое оборудование |  | 2,0 | 30 | Протирание |
|  |  | 1,0 | 30 | Орошение |
| Посуда | с остатками пищи | 2,0 | 30 | Погружение |
| Белье загрязненное |  | 2,0 | 30 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными из металлов, стекла, пластмасс, резин |  | 2,0 | 30 | Погружение |

Таблица 5 Режимы обеззараживания объектов растворами средства «ДеМоС» при

туберкулезе

| Объект обеззараживания |  | Концентрация рабочего раствора(по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены и др.) жесткая мебель, поверхности аппаратов, приборов и т.д. |  | 5,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Предметы ухода за больными не загрязненные кровью или др. биологическими жидкостями |  | 10 | 60 | Погружение или протирание |
| Посуда | без остатков пищи | 10 | 30 | Погружение |
|  | с остатками пищи | 10 | 120 |  |
| Белье | не загрязненное выделениями | 10 | 30 | Замачивание |
|  | загрязненное выделениями | 10 | 60 |  |
| Санитарно-техническое оборудование |  | 5,0 | 120 | Двукратное протирание или двукратное орошение |
| Уборочный инвентарь |  | 10 | 60 | Погружение |

Таблица 6 Режимы обеззараживания объектов растворами средства «ДеМоС» при заболеваниях грибковой этиологии (кандидозы, дерматофитии)

| Объект обеззараживания |  | Концентрация рабочего раствора(по препарату), % | Время обеззараживания, мин |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кандидозы | Дерматофитии |  |
| Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), жесткая мебель, поверхности аппаратов, приборов |  | 5 | 60 | - | Протирание или орошение |
|  |  | 10 | - | 90 |  |
| Предметы ухода за больными, не загрязненные кровью или др. биологическими жидкостями |  | 5 10 | 60 | 120 | Погружение или протирание |
| Посуда | без остатков пищи | 1 | 30 | - | Погружение |
|  | с остатками пищи | 10 | 60 | - |  |
| Белье | не загрязненное выделениями | 5 | 60 | - | Замачивание |
|  | загрязненное выделениями | 10 | 60 | 180 |  |
| Санитарно-техническое оборудование |  | 5 | 60 | - | Двукратное протирание или двукратное орошение |
|  |  | 10 | - | 90 |  |
| Резиновые коврики |  | 10 | - | 90 | Двукратное протирание или двукратное орошение |
| Уборочный инвентарь |  | 10 | 60 | 180 | Погружение |

4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ

4.1.Рабочие растворы средства применяют для предстерилизационной очистки ручным способом изделий медицинского назначения из различных материалов (стекло, резины, пластмассы, металлы), в том числе стоматологических инструментов, для предстерилизационной или окончательной очистки жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.

Предстерилизационную очистку указанных изделий проводят после их дезинфекции любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в ЛПУ для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с методическими указаниями по применению конкретного средства.

4.2.Предстерилизационную очистку осуществляют в соответствии с этапами и режимами, приведенными в табл. 7-9.

4.3.Изделия медицинского назначения полностью погружают в емкость с раствором средства, заполняя им с помощью вспомогательных средств (электоотсосы, шприцы) каналы и полости изделий, удаляя при этом пузырьки воздуха. Разъемные изделия  обрабатывают  в  разобранном  виде.  Изделия,  имеющие  замковые  части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. Толщина слоя раствора средства над изделиями должна быть не менее 1 см.

4.4.Предстерилизационную    или   окончательную   очистку   эндоскопов   и медицинских инструментов к гибким эндоскопам проводят с учетом требований, изложенных в Санитарно-эпидемиологических правилах «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» (СП 3.1.1275-03) и Методических указаниях «Очистка, дезинфекции и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним» (МУ 3.5.1937-04).

- Растворы средства можно применять для предстерилизационной очистки многократно в течение рабочей смены, если  внешний вид раствора средства не изменился.   При   первых  признаках  изменения  внешнего  вида  (изменение  цвета, помутнение средства, появление налета на стенках емкости, образование хлопьев или осадка и др.) раствор средства необходимо заменить.

- Качество предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения контролируют путём постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови. Методики постановки проб изложены в «Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения» (№ 28-6/13 от   08.06.82    г.) и в Методических    указаниях    «Контроль    качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 26.05.88г.).

При выявлении остаточных количеств крови (положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

Таблица 7 Режим предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) раствором средства «ДеМоС»

| Этапы очистки | Режим очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора(по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов | 0,2 | Не менее 18 | 15 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов - с помощью шприца: • изделий, имеющих замковые части, каналы или полости; • остальных изделий. | 0,2 | Не менее 18 | 1,0 0,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или элсктроотсоса) | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 0,5 |

Таблица 8 Режимы предстерилизационной или окончательной очистки гибких и жестких эндоскопов раствором средства «ДеМоС»

| Этапы очистки | Режим очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание изделий при полном погружении (у не полностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 0,15 | Не менее 18 | 15 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание Гибкие эндоскопы: • инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; • внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; • наружную поверхность моют при помощи марлевой салфетки. Жесткие эндоскопы: • каждую деталь моют при помощи ерша или марлевой салфетки; • каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса. | 0,15 0,15 • | Не менее 18 Не менее 18 | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

Таблица 9 Режим предстерилизационной или окончательной очистки инструментов к гибким эндоскопам раствором средства «ДеМоС»

| Этапы очистки | Режим очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора(по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание инструментов при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних открытых каналов с помощью шприца | 0,2 | Не менее 18 | 15 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: • наружной (внешней) поверхности - при помощи щетки или марлевой (тканевой) салфетки; | 0,2 | Не менее 18 | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца) | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца) | Не нормируется |  | 1,0 |

5. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СОДЕРЖИМОГО НАКОПИТЕЛЬНЫХ БАКОВ АВТОНОМНЫХ ТУАЛЕТОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ

ОТВОДА В КАНАЛИЗАЦИЮ

5.1. Приготовление рабочих растворов

- Рабочий раствор средства может быть приготовлен в отдельной емкости, из которой  он  отбирается  для  заправки   цистерн  спецавтотранспорта,  или   на  местах потребления  непосредственно  в баке туалета при  его  заправке.  Для  приготовления рабочего раствора применяют чистую водопроводную воду.

- Для приготовления рабочего раствора необходимое количество средства вливают в отмеренное количество водопроводной воды и перемешивают. Для удобства приготовления    растворов    могут    применяться    дозирующие    системы    различных модификаций

- В таблице  10 приведены количества средства и воды в зависимости от требуемых объемов растворов.

Таблица 10 Приготовление рабочих растворов

| Объем 2% рабочего раствора, л (по препарату) | Количество средства и воды(л),необходимые для приготовления 2% рабочего раствора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Средство | Вода |
| 20 | 0,4 | 19,6 |
| 100 | 2 | 98 |
| 1000 | 20 | 980 |

5.1.4. В таблице 11 приведены расчетные количества средства и воды, необходимые для приготовления рабочего раствора непосредственно в баке туалета в зависимости от емкости бака.

Таблица 11 Приготовление рабочих растворов непосредственно в баке туалета

| Емкость бака, л | Средство, мл | Вода, л | Получаемый объем 2% рабочего раствора, л |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 | 400 | 20,1 | 20,5 |
| 250 | 340 | 16,7 | 17,0 |
| 200 | 270 | 13,3 | 13,6 |
| 150 | 200 | 10,0 | 10,2 |
| 100 | 140 | 6,7 | 6,8 |
| 50 | 70 | 3,3 | 3,4 |

Внимание! Средство «ДеМоС» не совместимо с другими моющими средствами.

5.2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

5.2.1. Заправка баков рабочим раствором может производиться как вручную, так и с помощью спецавтомашин. Технология и способ заправки предусмотрены регламентом обслуживания и технической документацией для данного типа туалета.

- Для обеззараживания содержимого баков-сборников применяется 2%-ный раствор средства. Количество заливаемого 2%-ного раствора должно составлять не менее 1/11 части рабочего объема бака-сборника при условии его полного заполнения отходами, т.е. соотношение рабочего раствора и отходов должно составлять  1:10. При таком соотношении обеззараживание отходов после заполнения бака обеспечивается через 30 минут (экспозиция обеззараживания).

- Заполнение отходами не должно превышать 75% общего объема бака-сборника. Удаление фекальной массы из баков производится ассенизационной машиной не ранее, чем через 30 мин после заполнения бака отходами. После опорожнения баки промываются  водой.  Для более эффективной очистки баков-сборников после слива

■ отходов промыть их 0,5%-ным раствором средства.

5.2.4.Внешнюю поверхность баков-сборников, поверхности в кабинах автономных туалетов обрабатывают 0,5% раствором средства с помощью щетки или ветоши. Время дезинфекции составляет 30 мин.

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Все работы с растворами средства «ДеМоС» следует проводить в резиновых перчатках.

- Избегать попадания средства на кожу и в глаза.

6.3.Дезинфекцию   поверхностей   способом   протирания   можно   проводить   в присутствии людей без средств защиты органов дыхания.

- Обработку поверхностей растворами средства способом орошения проводить в отсутствии пациентов и с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В и глаз - герметичными очками.

- Емкости с раствором средства должны быть закрыты.

- Во время работ со средством запрещается  пить и принимать пищу. По окончании работы необходимо вымыть руки с мылом и смазать кремом.

- Хранить средство следует отдельно от препаратов в местах, недоступных детям.

7. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

7.1.Вследствие   низкой   летучести   средство   «ДеМоС»    мало   опасно   при ингаляционном воздействии и не вызывает острого отравления, но при применении способом орошения и при неосторожном приготовлении его растворов- при несоблюдении мер предосторожности возможны случаи отравления, которые выражаются в явлениях раздражения органов дыхания (сухость, першение в горле, кашель), глаз (слезотечение, резь в глазах) и кожных покровов (гиперемия, отечность).

- При попадании средства на кожу смыть его большим количеством воды.

- При попадании средства в глаза промыть их струей воды в течение 10-15 минут или 2% раствором соды, затем закапать 30% раствор сульфацила натрия.

7.4.При   появлении   признаков   раздражения   органов   дыхания   -   вывести пострадавшего на свежий воздух, прополоскать рот водой; в последующем назначить полоскание или   тепло-влажные ингаляции 2% раствором гидрокарбоната натрия; при нарушении носового дыхания рекомендуется использовать 2% раствор эфедрина; при поражении   гортани - режим молчания и питье теплого молока с содой, боржоми. При необходимости обратиться к врачу.

7.5.При попадании средства в желудок промыть его водой и принять  10-20 таблеток активированного угля. При необходимости обратиться врачу.16

8. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

КАЧЕСТВА СРЕДСТВА.

8.1. Средство «ДеМоС» контролируются по следующим показателям качества: внешний вид, цвет, плотность при 20°С, показатель активности водородных ионов 1% раствора, массовая доля полигексаметилнегуанидина гидрохлорида, массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида.

В таблице 12 приводятся контролируемые параметры и нормативные показатели по каждому из них.

Таблица 12

| № п/п | Контролируемые параметры | Нормативные показатели |
| --- | --- | --- |
| 7.1.1 | Внешний вид, цвет, запах | Вязкая прозрачная или полупрозрачная жидкость (допускается расслоение) от голубого до синего цвета с запахом отдушки |
| 7.1.2 | Плотность при 20иС, г/см | 0,9980-1,030 |
| 7.1.3 | Показатель концентрации водородных ионов 1 % рабочего раствора средства (рН) | 5,8-8,0 |
| 7.1.4 | Массовая доля полигексаметиленгуанидина гидрохлорида, % | 2,15-2,65 |
| 7.1.5 | Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида, % | 0,5-0,7 |

7.2.Определение внешнего вида.

Внешний вид средства «ДеМоС» определяют визуально в пробирке из бесцветного стекла П1-14-12ОХС ГОСТ 25336. Высота слоя, помещенной в пробирку жидкости должна быть 50-70 мм.

7.3.Определение плотности.

7.3.1. Плотность препарата определяют по ГФ XI, вып. 1 стр. 24.

7.4.Определение концентрации водородных ионов (рН).

7.4.1. Измерение показателя концентрации водородных ионов водного раствора средства с массовой долей 1%, рН проводят по ГФ XI, вып. 1, стр. 114.

Методы измерений массовой доли полигексаметиленгуанидина гидрохлорида и алкилдиметилбензиламмоний хлорида основаны на комплексообразовании с красителями эозин и тропеолин с последующим фотоколориметрированием полученных комплексных соединений. Результаты взвешивания пробы и аналитических стандартов записывают с точностью до четвертого десятичного знака.

7.5.Определение массовой доли полигексаметиленгуанидина гидрохлорида.

7.5.1. Реактивы, растворы, аппаратура, посуда*.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Бифгалатный буферный раствор с рН 3,8 готовят по ГОСТ4919.2, п. 3.1. Калий кислотный фталиевокислый по ГОСТ 5888-88. Эозин БА по ТУ 6-09-07-1600 или эозин Н по ТУ 6-09-183.

Стандартный раствор полигексаметиленгуанидина гидрохлорида (ПГМГг) готовят следующим образом:

2,0-2,2 средства Полисепт 25%, содержащего 25%ПГМГг растворяют в мерной колбе вместимостью 250 мл и доводят водой до метки - раствор 1.

Допускается при проведении измерений применение других средств измерений и лабораторной посуды с аналогичными или более высокими метрологическими характеристиками17

5 мл раствора 1 помещают в мерную колбу вместимостью 250 мл и доводят водой объем до метки - раствор 2.

5 мл раствора 1 помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводят водой объем до метки - раствор 3.

Раствор эозина с массовой долей 0,05%.

Весы лабораторные 2- го класса по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Фотоэлектроколориметр любого типа, позволяющий измерять оптическую плотность при длине волн 590 нм.

Колбы мерные по ГОСТ 1770 вместимостью 25, 100, 200, 250 мл.

Пробирки П2-16-150 по ГОСТ 25336.

Пипетки по ГОСТ 29228 вместимостью 1,2, 5 мл.

Посуда лабораторная стеклянная по ГОСТ 25336.

7.5.2.Построение градировочного графика.

В пробирки помещают 0, 1,2, 3,4, 5 мл раствора 2, прибавляют в каждую пробирку воды соответственно 5, 4, 3, 2, 1,0 мл; прибавляют 5мл бифталатного буферного раствора и 1 мл раствора эозина, закрывают пробкой, перемешивают.

Через 5-10 минут измеряют оптические плотности растворов по отношению к раствору сравнения, не содержащему стандартный раствор 2, при длине волны 590 нм в кюветах с толщиной поглощающего слоя 20 мм.

По полученным данным строят градировочный график, по ГОСТ 27025.

7.5.3.Проведение анализа.

Взвешивают 0,2000-0,2200 г. анализируемого продукта. Навеску помещают в колбу вместимостью 100 мл, растворяют в воде и доводят объем раствора водой до метки -раствор 4.

В мерную колбу на 25 мл помещают 5 мл раствора 4 и 5мл раствора 3 (добавка) и доводят объем до метки водой - раствор 5.

В пробирку помещают 2 мл раствора 5, 3 мл воды, 5 мл буферного раствора и 1 мл раствора эозина. Перемешивают. Через 5-10 минут измеряют оптическую плотность анализируемого раствора в тех же условиях, что и. при построении градировочного графика.

7.5.4.	Обработка результатов.

Массовую долю ПГМГг (X) в процентах вычисляют по формуле:

(а -Ь)* К* 500* 100

X —	,

2*т

где а - масса полигексаметиленгуанидина гидрохлорида (ПГМГг), найденная по градировочному графику, мг;

b -  масса ПГМГг в 1 мл раствора 5 из добавки, мг; 2- аликвота анализируемого раствора;

К - коэффициент, учитывающий влияние добавки и четвертичной соли (К=0,17) 500; 100 - коэффициенты перерасчета; т - навеска средства, мг.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,5%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результатов определения +5% при доверительном интервале вероятности 0,95.

7.6. Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида.

7.6.1.Реактивы, растворы, аппаратура, посуда.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709. Хлороформ ГОСТ 20015.

Тропеолин 00011,чда, МРТУ 609-2684.

Катамин АБ (50%водный раствор).

Натрий хлористый по ГОСТ 4233, раствор 0,1 м/дм3 готовят по ГОСТ 25794.1.

Раствор тропеолина 00011 с массовой долей 0,001 м/дм3 готовят растворением 0,072 г. тропеолина в растворе хлористого натрия в мерной колбе на 200 мл.

Стандартный раствор алкилдиметиламмоний хлорида (ЧАС) готовят следующим образом: 0,2000-0,2200 г катамина АБ растворяют в мерной колбе вместимостью 500 мл и доводят раствор до метки - раствор 6.

Весы лабораторные 2 класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Фотоэлектроколориметр любого типа, позволяющий измерять оптическую плотность при длине волны 490 нм.

Колбы мерные по ГОСТ 1770 вместимостью 100,200, 500 мл.

Воронки ВД -1-50ХС, ГОСТ 25336.

Пипетки по ГОСТ 29228 вместимостью 1,2, 5,10 мл.

Посуда лабораторная стеклянная по ГОСТ 25336.

7.6.2.	Построение калибровочного графика.

В мерные колбы вместимостью 100 мл помещают 1, 2, 5,10 мл раствора 6 (0,2; 0,4; 1,0; 2,0 мг ЧАС), доводят до метки водой и перемешивают - градировочные растворы 1, 2, 3, 4. В делительные воронки объемом 50 мл помещают по 5 мл приготовленных градировочных растворов, прибавляют в каждую по 1 мл раствора тропеолина и по 5 мл хлороформа, интенсивно перемешивают встряхиванием в течение 1 минуты и после 15 минутного отстаивания, полученные хлороформные экстракты фотометрируют в кюветах с толщиной поглощающего слоя 10 мм относительно хлороформа при длине волны 490 нм.

По полученным данным строят градуировочный график по ГОСТ 27025 (зависимость оптической плотности от массы ЧАС мг в пробе).

7.6.3.Проведение анализа.

Навеску средства массой 0,2000-0,2200 г помещают в колбу вместимостью 250 мл, растворяют в воде и доводят объем водой до метки.

5 мл приготовленного раствора помещают в делительную воронку, добавляют 1 мл раствора тропеолина и 5 мл хлороформа, встряхивают, отстаивают (аналогично градуировочным растворам) и фотометрируют при длине волны 490 нм в кюветах 10 мм.

7.6.4.Обработка результатов

Массовую долю ЧАС (X) в процентах вычисляют по формуле:

х.   "*250— ioo%,

т*5*1000

где а - масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС), найденная по градировочному графику, мг;

m - навеска средства «ДеМоС». мг; 5   - аликвота анализируемого образца.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных измерений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,4%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 5% при доверительном интервале вероятности 0,95.