ИНСТРУКЦИЯ

по применению для дезинфекции средства «ИНЦИДИН ЭКСТРА Н» фирмы «ЭКОЛАБ» ГмбХ, Австрия

Москва, 2004г.

ИНСТРУКЦИЯ

Инструкция разработана Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России

Авторы: Л.С.Федорова, Л.Г.Пантелеева, Г.Н.Заева, О.И.Березовский,

А.Н.Сукиасяи

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, центров санитарно-эпидемиологического надзора и других учреждений. имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Инструкция вводится взамен Методических указаний № 11 -3/224-09 от 11.07.2002 г.

1,   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.Средство  «Инцидин  Экстра Н»-концентрат в  виде  прозрачной  жидкости зеленого цвета. В качестве действующего вещества содержит алкилдиметилбензиламмонийхлорид   (15%), кроме того, в состав   средства входят  глюконротамин,   бензотриазол. алкилполиглюкозид, нитрилотриацетат натрия, краситель, отдушка и вода.

рН концентрата - 9,0 ± 0,5.

Средство выпускается в полиэтиленовых канистрах вместимостью 6 л. Срок годности средства - 5 лет при условии хранения в невскрытой упаковке производителя. Хорошо смешивается с водой. Водные растворы прозрачные светло-зеленого цвета, обладают моющими свойствами. Срок годности рабочих растворов - 3 суток,

1.2..Средство «Инцидин Экстра Н» обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов   гепатита   В,   ВИЧ,   герпеса,   ротавирусов,   аденовирусов,   грибов   рода   Кандида, дерматофитов,

1.3.Средство    «Инцидин    Экстра    Н»    по    параметрам    острой    токсичности по ГОСТ  12.1.007-76 относится при введении в желудок к 3 классу умеренно опасных веществ и к 4 классу малоопасных веществ при нанесении па кожу, при ингаляционном воздействии в виде паров средство малоопасно, оказывает местно-раздражающее действие на кожу при однократном воздействии и выраженное раздражающее действие на слизистые оболочки глаз.

Рабочие растворы средства (0,25%-5,0%) не вызывают раздражение кожи при однократном воздействии, но вызывают сухость кожи при повторных контактах. ПДК в воздухе рабочей зоны алкилдиметилбензиламмоний хлорида - 1 мг/м3 (аэрозоль),

1.4.Средство «Инцидин Экстра Н» предназначено для   профилактической, текущей   и   заключительной  дезинфекции  поверхностей   в помещениях,  предметов обстановки и ухода за больными,  приборов, изделий медицинского назначения,   аппаратов (включая кювезы), санитарно-технического оборудования, особенно подходит для детских, неонатологических, онкологических отделений,   в том числе при   проведении генеральных   уборок   в   ЛПУ,   роддомах,   родильных   отделениях   ЛПУ   и   детских учреждениях, при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (гепатит В, ВИЧ-инфекция, герпес, адено и ротавирусные инфекции) и грибковой (кандидозы и дерматофитии)	этиологии в лечебно-профилактических  учреждениях  и коммунальных объектах (гостиницах, общежитиях, банях, прачечных, парикмахерских, бассейнах, спорткомплексах, санпропускниках   и т.п.), предприятиях   общественного питания и транспорта.2.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Рабочие растворы средства готовят в емкостях из любого материала, исходя из расчета, приведенного в таблице 1.

Таблица 1 Приготовление рабочих растворов

| Концентрация рабочего раствора, % |  | Количества средства (г) и воды (мл), необходимые для приготовления рабочего раствора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По препарату | поДВ | 1 л раствора |  | 10 л раствора |  |
| 0,25 | 0,037 | 2,5 | 997,5 | 25,0 | 9975,0 |
| 0,5 | 0,075 | 5,0 | 995,0 | 50,0 | 9950.0 |
| 1,0 | 0,15 | 10,0 | 990,0 | 100,0 | 9900,0 |
| 1,5 | 0,22 | 15,0 | 985,0 | 150,0 | 9850,'0 |
| 2,0 | 0,30 | 20,0 | 980,0 | 200,0 | 9800,0 |
| 2.5 | 0,37 | 25,0 | 975,0 | 250,0 | 9750.0 |
| 4,0 | 0.60 | 40.0 | 960.0 | 400,0 | 9600,0 |
| 5.0 | 0.75 | 50,0 | 950,0 | 500,0 | 9500,0 |

З.ИРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

3.1. Средство применяют для дезинфекции поверхностей в помещениях (пол. стены, двери и т.д.), предметов обстановки, поверхностей приборов, аппаратов, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы), для проведения генеральных уборок.

3.2.Поверхности  в  помещениях,

смоченной раствором  средства  при  норме  расхода 100 мл/м2. Санитарно-техническое оборудование чистят теткой или ершом, смоченными раствором средства.

предметы  оостановки   протирают ветошью,

3.3. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Инцидин Экстра П» в лечебно-профилактических учреждениях, на коммунальных объектах и предприятиях общественного питания представлены в таблице 2.

3.4. При использовании средства для профилактической дезинфекции в банях, прачечных, санпропускниках, парикмахерских необходимо пользоваться режимом, рекомендованным для дезинфекции при дерматофитиях, на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания - режимами дезинфекции, рекомендованными для обеззараживания объектов при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза).

Таблица2 Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Инцидин Экстра Н»

| Объект | Концен- | Время обеззараживания, мин. |  |  |  |  | Способ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обеззараживания | трация |  |  |  |  |  | ооеззаражи- |
|  | рабочего |  |  |  |  |  | вания |
|  | раствора |  |  |  |  |  |  |
|  | (по пре- | Бакте- | Ту- | Вирус- | Кан- | Дер- |  |
|  | парату), | риальные | бер- | ные | ди до- | мато- |  |
|  | % | (кроме | ку- |  | зы | фитии |  |
|  |  | туберку- | лез |  |  |  |  |
|  |  | леза) |  |  |  |  |  |
| Поверхности в | 0,25 | 240 | - | - | - | - | Протирание |
| помещениях, | 0,5 | 60 | - | - | 60 | - | ветошью |
| предметы обста- | ко | 30 | - | - | 30 | - |  |
| новки, приборы. | К5 | - | 240 | 240 | - | 240 |  |
| аппараты | 2,0 | 15 | - | - | - | - |  |
|  | 2,5 | - | 30 | 30 | - | 30 |  |
|  | 4,0 | - | - | - | - | - |  |
|  | 5,0 | - | 15 | 15 | - | 15 |  |
| Сапитарпо- | 0.5 | 60 | - | - | - | - | Протирание |
| техническое | КО | 30 | 240 | 240 | - | - | ветошью или |
| оборудование | 2.0 | - | - | - | 30 | - | чистка |
|  | 4.0 | - | 30 | 30 | - | 30 | щеткой |
|  | 5,0 | - | 15 | 15 | - | 15 |  |
| Резиновые | 4,0 | - | - | - | - | 30 | Протирание |
| коврики | 5,0 |  |  | - | - | 15 |  |

3.5.При проведении генеральных уборок объекты обрабатывают   в соответствии с режимами представленными в табл.3.

Таблица 3 Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях

| Профиль лечебно-профилактического учреждения | Концентрация рабочего раствора | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические, стоматологические, детские, акушерские и гинекологические отделения в т.ч. процедурные кабинеты, лаборатории и т.д. | 1,5 2,5 | 240 30 | Протиранис |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 1,5 2.5 | 240 30 | Протирание |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения* | - | - | Протирание |
| Кожпо- венерологическис лечебно-профилактические учреждения | 1,5 4.0 | 240 30 | Протирание |

Примечание. * Режим соответствующей инфекции,

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При работе со средством избегать попадания его на кожу и в глаза.

- Все работы со средством проводить с использованием резиновых перчаток.

4.3.Хранить  средство  следует  отдельно  от лекарственных   средств   в местах, недоступных детям.

4.4.Обработку поверхностей  в помещениях способом протирания   можно проводить в присутствии пациентов.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1.При попадании средства на кожу -смыть его большим  количеством воды с мылом.

5.2..При попадании средства в глаза промыть под струей   воды в течение 10-15 минут, закапать 30% раствор сульфацала натрия и обратиться к врачу.

5.3.При  попадании  средства в  желудок дать  выпить  несколько стаканов воды с 10-15 измельченными таблетками   активированного   угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

КОНТРОЛЯ

6.1. Контролируемые показатели и нормы

В соответствии с нормативной документацией (спецификацией фирмы «Эколаб ГмбХ», Австрия) средство «Инцидин Экстра II» контролируют по следующим показателям качества:    внешний    вид.    запах, плотность, показатель преломления, показатель концентрации водородных ионов (рН) и массовая доля ал килдиметилбензи л аммонийхлорида.из них.

В    таблице 4        приводятся контролируемые параметры и нормы по каждомуТаблица 4 Показатели качества дезинфицирующего средства «Инцидип Экстра Н»

| №№ п/'п | Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Жидкость зеленого цвета |
| 2 | Запах | Ароматный |
|  | Плотность при 20°С, г/см"' | 1,007 ±0.003 |
| 4 | Показатель преломления при 20°С | 1,396 = 0,003 |
| 5 | Показатель концентрации водородных ионов (рН), в пределах | 9,0 = 0,5 |
| 6 | Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида, %, в пределах | 15,0 = 0,6 |

6,2,Определение внешнего вида запаха

Внешний  вид определяют визуально в соответствии с ГОСТ  14618,0 осмотром пробы в пробирке из бесцветного стекла   внутренним   диаметром проходящем или отраженном свете.

30-32    мм    в

Запах оценивают органолептически.

6.3. Определение плотности при 20°С

Определение    плотности    проводят    с    помощью    пикнометра    или    ареометра по ГОСТ 18995,1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

6.4, Определение показателя преломления

Показатель     преломления     при     20     °С     измеряют

ГОСТ    18995.2-73    «Продукты   химические    жидкие.   Метод

преломления».

рефрактометрически     по определения       показателя6.5.Определение показателя концентрации водородных ионов (рН).

Показатель концентрации водородных ионов определяют потенциомегрически по ГОСТ 22567,5-93 «Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов».

6.6,	Определение   массовой   доли   алкилдиметилбензилдаммоний хлорида
6.6.1. Оборудование и реактивы

Весы     лабораторные     общего     назначения     но     ГОСТ     24104-88Е     2     класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г. Бюретка 1-1 -2-25-0, 1 по ГОСТ 29251-91. Колбы мерные 2- 100-2 по ГОСТ 1770-74.

Колба Кн-1-25 0-29/3 2 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой. Пипетки 4(5)- 1-1. 2-1 -5 по ГОСТ 29227-91. I [илиндры 1 -25,1 -50 и 1 -100 по ГОСТ 1770-74,Додецил сульфат натрия но ТУ 6-09-37-70-84

[ Цетилпиридиний хлорид 1 - водный с содержанием основного вещества не менее 99% фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации другого производителя.

Эозин Н по ТУ 6-09-183-75.

Мети л еловый голубой по ТУ 6-09-29-76.

Кислота уксусная по ГОСТ 61-75.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-82.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72,

6.6.2..Подготовка к анализу

6.6.2.1.Приготовление0,004п.водногораствора додецилсульфатанатрия0.120 г долепил сульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе

вместимостью 100 cmj с доведением объема воды до метки.

6. 6. 2. 2. Приготовление смешанного индикатора

Раствор I. В мерном цилиндре 0,11 г эозина Н растворяют в 2 см воды, прибавляют 0,5 см: уксусной кислоты, объем доводят лиловым спиртом до 40 см3 и перемешивают.

Раствор 2. 0.008 г метиленового голубого растворяют в 17 см3 воды и прибавляют небольшими порциями 3,0 см3 концентрированной серной кислоты, перемешивают и охлаждают.

Раствор слышанного индикатора готовят смешением    раствора 1   и раствора 2 в объемном соотношении 4:1 в количествах, необходимых для использования в течение трехдневного срока, поскольку хранить его можно в склянке из темного стекла не более 3 дней.

6. б. 2.3. Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия 1 Справочный коэффициент определяют двухфазным титрированисм раствора додецилсульфата натрия 0,004 п. Раствором цетилпиридиний хлорида, приготовляемым растворением 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного в 100 см3 дистиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см").

В колбу вносят 5 cmj или 10 см3 раствора додецилсульфата натрия, нрибав;шот 15 cmj хлороформа, 2 см1 раствора смешанного индикатора и 30 см воды. Закрывают пробку и встряхивают. Содержимое колбы титруют раствором цетилпиридиний хлорида, попеременно интенсивно встряхивая в закрытой колбе, до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую. Перед достижением конечной точки титрования происходит окрашивание верхнего водного слоя в голубой цвет.

6.6.3.	Выполнение анализа

Навеску анализируемого средства «Инцидин Экстра Н» от 0.4 до 0,7 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и объем доводят дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу либо в цилиндр с притертой пробкой вносят 5 см' раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см смешанного индикатора и 30 см' дистиллированной воды. Полученную двухфазную систему титруют приготовленным раствором средства «Инцидин Экстра Н» при попеременном сильном взбалтывании в закрытой колбе до перехода окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую. Перед достижением конечной точки титрования происходит окрашивание верхнего водного слоя в голубой цвет.

6.6.4.	Обработка результатов

Массовую долю алкилдимстилбензиламмоний хлорида   (X) в процентах вычисляют по формуле:

0,00140 V К 100 100

m V|

где 0.00140- масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, соответствующая 1 см1 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (Ci2H:?SO4Na) = 0,004 моль/дм3, г;

V   - объем     титруемого    раствора    додецилсульфата      натрия

концентрации С (CjiHisSC^Na) ™ 0,004моль/дм^ см:; К     - поправочный     коэффициент    раствора    додецилсульфата

натрия    концентрации С (C^bbsSC^Na) = 0,004 моль/дм ; 100 - коэффициент разведения;

V [    - объем раствора средства «Инцидип Экстра Н», израсходованный на титрование, см3; m     - масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,5%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 5,0% при доверительной вероятности 0,95.

7.УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

- Средство «Ипцидин Экстра Н» упаковано в пластмассовые канистры емкостью 6л. С плотно завинчивающимися крышками.

- Хранение и перевозку средства осуществляют при температуре от 0°С до +30°С в герметично закрытых оригинальных емкостях производителя, отдельно от лекарственных препаратов в сухом, темном и прохладном месте, недоступном детям.

- При случайной утечке средства следует использовать индивидуальную защитную одежду, сапоги и средства индивидуальной защиты: для органов дыхания – универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В, для глаз - герметичные очки, для кожи рук - перчатки резиновые или из полиэтилена.

7.4. При уборке пролившегося средства следует разбавлять разлитое средство большим количеством воды или адсорбировать удерживающим жидкость веществом (песок, силикагель. стружка).

- Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

- Транспортировка средства возможна любыми видами транспорта в оригинальной упаковке предприятия - производителя в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.