МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Методические указания 
по применению для  целей дезинфекции средства «Клор-Клин»

фирмы “Медентек Лтд“ (Ирландия)

МОСКВА, 2001

Методические указания 
по применению для  целей дезинфекции средства «Клор-Клин» фирмы “Медентек Лтд“ (Ирландия)

Методические указания разработаны в Научно-исследовательском институте  дезинфектологии Минздрава России

Авторы: Федорова Л.С., Пантелеева Л.Г., Панкратова Г.П.

Методические указания предназначены для медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, центров Государственного санитарно-эпидемиологического надзора  и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «Клор-Клин» представляет собой таблетки оранжевого цвета весом 3,5  г, содержащие в качестве действующего вещества натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты в количестве 1,67 г (1,0 г активного хлора) и анионные ПАВ. Таблетки хорошо растворимы в воде. Водные растворы прозрачные, бесцветные. Срок хранения таблеток 3 года, рабочих растворов - 24 часа. Растворы средства «Клор-Клин» обладают моющими свойствами. Средство выпускается в пластиковых банках емкостью 150 таблеток.

1.2. Средство «Клор-Клин» оказывает антимикробное действие на грамотрицательные и грамположительные бактерии (включая микобактерии туберкулеза), патогенные грибы рода Кандида и дерматофиты, респираторные вирусы (грипп, парагрипп)

1.3. Средство «Клор-Клин» по степени воздействия на организм по параметрам острой токсичности относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу мало опасных веществ при нанесении на кожу по ГОСТ 12.1.007-76; при парентеральном введении относится к 4 классу мало токсичных средств; в форме таблеток  в насыщающих концентрациях паров относится к 4 классу мало опасных средств.  Растворы средства в рабочих концентрациях при однократных аппликациях не оказывают местно-раздражающего действия на кожу и вызывают сухость и шелушение кожи только при многократном нанесении. Рабочие растворы (от 0,02 до 0,05% активного хлора) в виде паров не оказывают раздражающего действия на органы дыхания. Более высокие концентрации вызывают раздражение верхних дыхательных путей.

1.4. Растворы средства «Клор-Клин» предназначены для дезинфекции поверхностей в помещениях, предметов обстановки, санитарно-технического оборудования, предметов ухода за больными, белья, посуды, уборочного материала при инфекциях  бактериальной (включая туберкулез) этиологии, респираторных вирусных инфекциях, дерматофитиях, кандидозах  в ЛПУ, инфекционных очагах, а также на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания  .

- ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1.  Рабочие растворы  средства «Клор-Клин» готовят в эмалированной, стеклянной или пластмассовой посуде путем растворения определенного количества таблеток в воде (таблица 1).

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов

| Содержание активного хлора, (%) | Количество таблеток | Количество воды, (л) |
| --- | --- | --- |
| 0,02 | 1 | 5 |
| 0,03 | 3 | 10 |
| 0,05 | 1 | 2 |
| 0.1 | 1 | 1 |
| 0,2 | 2 | 1 |
| 0,3 | 3 | 1 |
| 0,5 | 5 | 1 |

3.  ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «КЛОР-КЛИН»

3.1. Растворы средства «Клор-Клин» используют для дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, посуды, белья, предметов ухода за больными из коррозионно-стойких металлов, стекла, пластмасс, резин.

3.2. Поверхности в помещениях, предметы обстановки, санитарно-техническое оборудование обрабатывают способом протирания ветошью, увлажненной в дезинфицирующем растворе, из расчета 100 мл/м2.

3.3. Посуду освобождают от остатков пищи и погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 4 л на 1 комплект (две тарелки, стакан, вилка, ложка, нож). По окончании дезинфекции посуду ополаскивают проточной водой в течение 30 сек.

3.4. Бельё погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 5 л раствора на 1кг сухого белья с его последующей стиркой и полосканием. Средство не рекомендуется применять для обеззараживания шерстяных и шелковых цветных тканей.

3.5. Предметы ухода за больными погружают полностью в дезинфицирующий раствор или протирают ветошью, смоченной в дезинфицирующем растворе.

3.6. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Клор-Клин» при инфекциях бактериальной и вирусной этиологии, дерматофитиях и кандидозах представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Клор-клин» при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии и респираторных вирусных инфекциях

| Объект обеззараживания | Бактериальные кишечные инфекции |  | Бактериальные и вирусные инфекции дыхательных путей |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,02 | 60 | 0,03 | 30 | Протирание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,2 | 120 | 0,2 | 60 | Замачивание |
| Белье, незагрязненное выделениями | 0,02 | 30 | 0.02 | 60 | Замачивание |
| Посуда с остатками пищи | 0,1 | 60 | 0,1 | 120 | Погружение |
| Посуда без остатков пищи | 0,01 | 15 | 0,02 | 15 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,05 | 60 | 0,05 | 60 | Протирание |
| Предметы ухода за больными, незагрязненные кровью и другими органическими субстратами, опасными в передаче гепатитов и ВИЧ-инфекции | 0,1 | 30 | 0,1 | 60 | Погружение или протирание |
| Уборочный материал | 0,2 | 120 | 0,2 | 60 | Замачивание |

Таблица 3

Режимы дезинфекции различных объектов при туберкулезе растворами средства «Клор-Клин»

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,2 | 60 | Протирание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,3 | 120 | Замачивание |
| Белье, незагрязненное выделениями | 0,05 | 60 | Замачивание |
| Посуда с остатками пищи | 0,3 | 180 | Погружение |
| Посуда без остатков пищи | 0,05 | 30 | Погружение |
| Предметы ухода за больными, незагрязненные кровью и другими органическими субстратами, опасными в передаче гепатитов и ВИЧ-инфекции | 0,3 | 60 | Погружение или протирание |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,2 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 30 мин |
| Уборочный материал | 0,2 | 120 | Погружение |

Таблица 4Режимы дезинфекции различных объектов при кандидозах и дерматофитиях растворами средства  «Клор-Клин»

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,1 | 60 | Протирание |
| Санитарно-техническое оборудование, резиновые коврики | 0,1 | 60 | Протирание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,2 | 120 | Замачивание |
| Белье, незагрязненное выделениями | 0,05 | 60 | Замачивание |
| Посуда с остатками пищи* | 0,2 | 120 | Погружение |
| Посуда без остатков пищи* | 0,05 | 30 | Погружение |
| Предметы ухода за больными, незагрязненные кровью и другими органическими субстратами, опасными в передаче парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции | 0,1 | 60 | Погружение или протирание |
| Уборочный материал | 0,2 | 60 | Погружение |

*   Режим дается для обеззараживания посуды при кандидозах.

4.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. К работе со средством «Клор-Клин» не допускаются лица с повышенной чувствительностью к средствам, содержащим хлор.

4.2. При приготовлении рабочих растворов «Клор-Клин» не требуется применения средств индивидуальной защиты.

4.3. Все работы с растворами «Клор-Клин», содержащими 0,02-0,05% активного хлора, не требуют защиты органов дыхания и глаз. Работы с растворами, содержащими 0,1% и выше активного хлора, должны проводиться с использованием универсальных респираторов типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В, герметичных очков, резиновых перчаток. Обработку объектов необходимо проводить в отсутствие пациентов.

4.4. Все виды работ проводить в резиновых перчатках.

4.5. Емкости для замачивания белья, посуды, изделий медицинского назначения должны быть плотно закрыты.

4.6. После окончания работы вымыть с мылом лицо и руки.

4.7. Средство «Клор-Клин» хранить в темном, сухом и прохладном месте, недоступном детям, отдельно от лекарственных препаратов.

5.ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1.При несоблюдении мер предосторожности возможны острые отравления средством «Клор-Клин», которые проявляются в раздражении слизистых оболочек глаз и органов дыхания (першение в горле и носу, слезотечение, насморк, кашель, резь и зуд в глазах), может появиться головная боль.

При появлении первых признаков отравления пострадавшего вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, обеспечить покой, дать теплое питье, молоко с пищевой содой (1 чайная ложка на стакан воды).

5.2. При попадании  растворов средства в глаза и на кожу обильно промыть пораженное место водой.

6.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА СРЕДСТВА «Клор Клин»

6.1.Дезинфицирующее средство «Клор Клин» в виде таблеток контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, цвет, запах, средняя масса и массовая доля свободного хлора (таблица 5  ).

Таблица 5

Контролируемые параметры и нормативы для средства «Клор Клин»

| Контролируемые параметры | Нормативы для таблеток |
| --- | --- |
| Внешний вид | Таблетка круглой формы |
| Цвет | оранжевый |
| Запах | Характерный запах хлора |
| Средняя масса, г | 3,67-4,05 |
| Массовая доля активного хлора ,г | 1,00,1 |

6.2.Методы испытаний

6.2.1.Определение внешнего вида, цвета и запаха

Внешний вид и цвет определяются визуальным осмотром.

Запах оценивается органолептически.

6.2.2.Определение средней массы таблеток

Для определения средней массы таблеток взвешивают 10 таблеток.

Среднюю массу таблеток (М) вычисляют по формуле:

M = m/n,

где:  	m – суммарная масса взвешенных таблеток, г;

n – количество взвешенных таблеток.

6.2.3.Определение массовой доли активного хлора в таблетках

Методика основана на йодометрическом титровании активного хлора.

Выполнение анализа.

Для анализа средства «Клор-Клин» 10 таблеток средства растворяют в 1дм3 дистиллированной воды.

Аликвоту приготовленных растворов – 5см3 переносят в колбу для титрования в колбу вместимостью 250см3 и последовательно добавляют 50см3 дистиллированной воды, 5см3 ледяной уксусной кислоты и 10см3 20% водного раствора йодистого калия. Высвободившийся йод оттитровывают 0,1н водным раствором тиосульфата натрия до обесцвечивания. Перед концом титрования при светло-соломенной окраске титруемого раствора в него добавляют несколько капель 1% водного раствора крахмала. Обработка результатов.

Содержание активного хлора (Х) в миллиграммах на таблетку вычисляют по формуле:

| X = | 3,546 × V × K × P | , где |
| --- | --- | --- |
|  | 10 × 5 |  |

3,546 	–  масса активного хлора, соответствующая 1см3 0,1н раствора тиосульфата натрия, мг;

V –  объем раствора тиосульфата натрия, израсходованный на титрование, см3;

К –  поправочный коэффициент 0,1н раствора тиосульфата натрия;

Р –  коэффициент разбавления

10–  количество таблеток, взятых в анализ;

5 –  объем аликвоты, см3.

СОГЛАСОВАНО:

По поручению фирмы производителя «Медентек Лтд» Ирландия

Зам.директора ООО»Самарово», Россия

В.Г.Юзбашев