ИНСТРУКЦИЯ № 4

по применению дезинфицирующего средства «Лефанот» (ООО «РОСХИМ», Россия)

в лечебно-профилактических учреждениях

Инструкция разработана в ФГУН НИИдезинфектологии Роспотребнадзора

Авторы: Федорова Л.С., Пантелеева Л.Г., Цвирова И.М., Белова А.С., Абрамова И.М., Дьяков В.В., Панкратова Г.П., Новикова Э.А.

- Общие сведения

1.1. Средство «Лефанот» представляет собой прозрачную жидкость зеленого цвета со слабым специфическим запахом. Содержит в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ) кокобензилдиметиламмоний хлорид – 10%, глутаровый альдегид – 4%, глиоксаль – 4%, кроме того,  изопропанол, краситель и другие компоненты. рН средства – 4,0 – 6,0.

Срок годности средства при условии хранения в невскрытой упаковке производителя 3 года, рабочих растворов – 14 суток при условии хранения в закрытых емкостях.

Средство выпускается в полимерных бутылках вместимостью 1 дм3 и канистрах вместимостью 3 и 5 дм3 .

1.2. Средство «Лефанот» обладает бактерицидной (в том числе туберкулоцидной), вирулицидной и фунгицидной (в отношении грибов родов Кандида и Трихофитон) активностью, а также моющими свойствами.

1.3. Средство «Лефанот» по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок , к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу  и при ингаляционном воздействии (пары), умеренно токсично при парентеральном введении, оказывает умеренное местно-раздражающее действие на кожу и вызывает выраженное раздражение слизистых оболочек глаз, обладает слабым сенсибилизирующим действием.

Рабочие растворы средства при однократном нанесении на кожу не оказывают местно-раздражающего действия, при многократных аппликациях вызывают сухость кожи.

Ингаляционная опасность контролируется по глутаровому альдегиду – ПДК для воздуха рабочей зоны составляет 5 мг/м3.

1.4. Средство «Лефанот» предназначено для:

-  дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей приборов, оборудования, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, медицинских отходов (перевязочный материал, ватно-марлевые салфетки, тампоны, изделия медицинского назначения и белье однократного применения перед утилизацией), обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, посуды лабораторной, предметов ухода за больными при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной этиологии, кандидозах и дерматофитиях в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) и инфекционных очагах;

- дезинфекции на санитарном транспорте;

- генеральных уборок;

- дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты), жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним при вышеуказанных инфекциях в  ЛПУ.

- Приготовление рабочих растворов средства

Рабочие растворы средства готовят в емкостях из любого материала путем добавления соответствующих количеств средства «Лефанот» к питьевой (водопроводной) воде комнатной температуры (табл. 1).

Таблица 1

| Концентрация рабочего раствора (%) по: |  |  |  | Количества компонентов (мл), необходимые для приготовления рабочего раствора объемом: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| препара-ту | действующим веществам |  |  | 1 л |  | 10 л |  |
|  | ЧАС | ГА | глиокса-лю | средство | вода | средство | вода |
| 0,1 | 0,01 | 0,004 | 0,004 | 1 | 999 | 10 | 9990 |
| 0,2 | 0,02 | 0,008 | 0,008 | 2 | 998 | 20 | 9980 |
| 0,25 | 0,025 | 0,010 | 0,010 | 2,5 | 997,5 | 25 | 9975 |
| 0,3 | 0,03 | 0,012 | 0,012 | 3 | 997 | 30 | 9970 |
| 0,5 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 5 | 995 | 50 | 9950 |
| 1,0 | 0,1 | 0,04 | 0,04 | 10 | 990 | 100 | 9900 |
| 2,0 | 0,2 | 0,08 | 0,08 | 20 | 980 | 200 | 9800 |
| 3,0 | 0,3 | 0,12 | 0,12 | 30 | 970 | 300 | 9700 |

- Применение растворов средства «Лефанот»

3.1. Растворы средства «Лефанот» применяют для:

-  обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарного транспорта, поверхностей приборов, оборудования, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, медицинских отходов (перевязочный материал, ватно-марлевые салфетки, тампоны, изделия медицинского назначения и белье однократного применения перед утилизацией), обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, посуды лабораторной, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения из металлов, стекла, резин, пластмасс (включая хирургические и стоматологические инструменты), жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним; генеральных уборок;

- предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты (кроме  зеркал с амальгамой и щипцов), жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.

Режимы дезинфекции объектов при различных инфекциях представлены в таблицах 2-7; дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая эндоскопы и инструменты к ним представлены в таблицах 8-10.

3.2. Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), жесткую мебель протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или орошают из гидропульта, автомакса или распылителя типа «Квазар». Норма расхода средства при протирании - 100 мл/м2; при орошении - 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар»). После обработки поверхностей способом орошения в помещении проводят влажную уборку.

3.3. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины и др.) обрабатывают раствором средства с помощью щетки или ерша при норме расхода рабочего раствора - 200 мл/м2  или орошают из гидропульта, автомакса (норма расхода рабочего раствора - 300 мл/м 2) или распылителя типа «Квазар» (150 мл/м 2). Резиновые коврики дезинфицируют способом протирания или погружения в раствор средства.

По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой, а в помещении проводят влажную уборку.

3.4. Предметы ухода за больными погружают в раствор средства или протирают ветошью, смоченной в растворе средства. По окончании дезинфекции их тщательно промывают проточной питьевой водой.

3.5. Обувь из резин, пластмасс и других полимерных материалов погружают в 2 % раствор средства на 90 мин, по окончании дезинфекционной выдержки промывают проточной питьевой водой.

3.6. Лабораторную посуду полностью погружают в раствор средства, по окончании дезинфекционной выдержки ее промывают проточной питьевой водой в течение 3 мин.

3.7. Уборочный инвентарь погружают в раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки его прополаскивают водой.

3.8. Медицинские отходы (использованный перевязочный материал, ватно-марлевые салфетки, ватные тампоны) собирают в отдельную емкость с раствором средства, по окончании дезинфекционной выдержки утилизируют.

3.9. Изделия медицинского назначения и белье однократного применения погружают в раствор средства, по окончании дезинфекционной выдержки направляют на утилизацию.

3.10. Генеральную уборку помещений проводят в соответствии с режимами, указанными в табл.6.

3.11. Дезинфекцию, в том числе совмещенную с предстерилизационной очисткой,  изделий медицинского назначения проводят в пластмассовых, эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками. Изделия погружают в рабочий раствор средства сразу после их применения (не допуская подсушивания). Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия имеющие замковые части, погружают  раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. Во время дезинфекционной выдержки каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором средства. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

По окончании обработки изделия промывают проточной водой в течение 3 минут.

Температура рабочих растворов должна быть не менее плюс 180С.

Рабочие растворы средства можно применять для дезинфекции, в том числе совмещенной с их предстерилизационной очисткой, многократно, но не более, чем  в течение 14 дней, если их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо заменить.

Качество предстерилизационной очистки изделий контролируют путем постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови согласно методикам, изложенным соответственно в «Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения» (№ 28-6/13 от 08.06.82 г.) и в методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 26.05.88 г.).

Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий).

При выявлении остатков крови  (положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке для получения отрицательного результата.

3.12. Дезинфекцию эндоскопов и инструментов к ним, а также очистку этих изделий перед указанными процессами обработки проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях».

Таблица 2

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства

“Лефанот” при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 0,1 0,25 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,1 0,25 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Предметы ухода за больными | 0,5 | 30 | Погружение |
|  | 0,1 0,25 | 60 30 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
| Посуда лабораторная | 0,25 0,5 | 60 30 | Погружение |
| Перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, белье и изделия медицинского назначения однократного применения | 3,0 | 60 | Погружение |
| Уборочный инвентарь | 1,0 | 60 | Погружение |

Таблица 3

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства

“Лефанот” при вирусных инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 0,2 | 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,2 | 60 | Протирание или орошение |
| Предметы ухода за больными | 0,2 | 60 | Протирание |
|  | 0,3 | 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 0,3 | 60 | Погружение |
| Перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, белье и изделия медицинского назначения однократного применения | 3,0 | 60 | Погружение |
| Уборочный инвентарь | 1,0 | 60 | Погружение |

Таблица 4

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства

“Лефанот” при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 0,5 1,0 | 60 30 | Протирание |
|  | 0,5 1,0 | 90 30 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 1,0 | 60 30 | Протирание |
|  | 0,5 1,0 | 90 30 | Орошение |
| Предметы ухода за больными | 0,5 1,0 | 90 30 | Погружение или протирание |
| Посуда лабораторная | 0,5 1,0 | 90 30 | Погружение |
| Перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, белье и изделия медицинского назначения однократного применения | 3,0 | 60 | Погружение |
| Уборочный инвентарь | 1,0 | 60 | Погружение |

- Таблица 5

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства

“Лефанот” при кандидозах

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 0,25 0,5 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,25 0,5 | 60 30 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Предметы ухода за больными | 0,5 | 60 | Погружение |
|  | 0,25 0,5 | 60 30 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
| Посуда лабораторная | 0,5 1,0 | 60 30 | Погружение |
| Перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, белье и изделия медицинского назначения однократного применения | 3,0 | 60 | Погружение |
| Уборочный инвентарь | 1,0 | 60 | Погружение |

- Таблица 6

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства “Лефанот”

при дерматофитиях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 2,0 3,0 | 120 60 | Протирание |
|  | 2,0 3,0 | 120 60 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 | 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Резиновые коврики | 2,0 | 60 90 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин Погружение |
| Обувь из резин и пластика | 2,0 | 90 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 2,0 3,0 | 90 60 | Погружение |
|  | 2,0 3,0 | 120 60 | Протирание |
| Посуда лабораторная | 1,0 | 90 | Погружение |

| Перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, белье и изделия медицинского назначения однократного применения | 3,0 | 60 | Погружение |
| --- | --- | --- | --- |
| Уборочный инвентарь | 3,0 | 60 | Погружение |

Таблица 7

## Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок

в лечебно-профилактических учреждениях

| #### Профиль учреждения | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | # Способ # обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории | 0,5 | 30 | Протирание |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 0,5 1,0 | 60 30 | Протирание |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения * | - | - | Протирание |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 2,0 3,0 | 120 60 | Протирание |

Примечание: * - генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции.

Таблица 8

Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения  (включая хирургические и стоматологические инструменты) растворами средства “Лефанот”

| Объект обеззаражива-ния | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) инфекции, кандидозы | Грибковые инфекции (кандидозы, дерматофитии), вирусные, бактериальные (включая туберкулез) |  |
| Изделия из резин, стекла, пластмасс, металлов | 0,5 1,0 | 90 30 | - 90 | Погружение |
| Эндоскопы, инструменты к ним | 1,0 | 15 | - | Погружение |

##### Таблица 9

##### Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной

##### очисткой, изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов

##### и инструментов к ним) растворами средства «Лефанот»

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание изделий при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий | 0,5 | Не менее 18 | 90* |
|  | 1,0 |  | 30* |
|  |  |  | 90** |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий - с помощью шприца:  изделий не имеющих замковых частей, каналов или полостей (кроме зеркал с амальгамой);  изделий, имеющих замковые части, каналы или полости (кроме щипцов) | В соответствии с концентра-циями, используемыми на этапе замачивания | То же | 0,5 |
|  |  |  | 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 0,5 |

Примечания: * на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается

их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез)

инфекциях и кандидозах;

** на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается

их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая

туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях.

##### Таблица 10

##### Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой,

##### гибких и жестких эндоскопов раствором средства «Лефанот»

| ##### Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура рабо-чего раст-вора,0С | Время вы-держки/об-работки на этапе, мин |
| Замачивание* эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 1,0 | Не менее 18 | 15 |
| Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание: ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ:  инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала  внутренние каналы промывают с помощью шприца или электроотсоса  наружную поверхность моют с помощью марлевой (тканевой) салфетки ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ:  каждую деталь моют с помощью ерша или марлевой (тканевой) салфетки  каналы промывают с помощью шприца | 1,0 | То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца) | ### Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца) | ### Не нормируется |  | 1,0 |

Примечание: * на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечи-

вается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая

туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях.

##### Таблица 11

##### Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой,

##### инструментов к гибким эндоскопам раствором средства «Лефанот»

| ### Этапы обработки | #### Режим обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура, рабо-чего раст-вора, 0С | Время выдер- жки/обра-ботки, мин |
| Замачивание* инструментов при полном погружении в рабочий раствор и заполнении им внутренних открытых каналов инструментов с помощью шприца | 1,0 | Не менее 18 | 15 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором осуществляли замачивание:   наружной (внешней) поверхнос- ти - с помощью щетки или мар- левой (тканевой) салфетки;  внутренних открытых каналов - с помощью шприца | 1,0 | То же | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | ##### Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | ###### Не нормируется |  | 1,0 |

Примечание: * на этапе замачивания инструментов в рабочем растворе

обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных

(включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях.

- Меры предосторожности

4.1. К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет и лица с аллергическими  заболеваниями и чувствительные к химическим веществам.

4.2. Приготовление рабочих растворов и работы по обработке изделий медицинского назначения и эндоскопов должны проводиться в хорошо проветриваемом помещении.

4.3. Емкости с рабочими растворами средства для обработки объектов способом погружения должны быть закрыты.

4.4. При работе следует избегать разбрызгивания и попадания средства в глаза и на кожу.

4.5. Все работы со средством необходимо проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.6. Работы способом протирания рабочими растворами можно проводить без средств защиты органов дыхания, но в отсутствии пациентов.

4.7. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и в местах, не доступных детям.

- Меры первой помощи

5.1. При попадании средства на кожу необходимо немедленно смыть его большим количеством воды, затем смазать кожу смягчающим кремом.

5.2. При попадании средства в глаза необходимо немедленно! промыть глаза водой в течение 10-15 минут и сразу обратиться к врачу.

5.3. При попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-12 таблеток измельченного активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

- Методы контроля показателей качества

- 6.1. Средство контролируют по следующим показателям

- Внешний вид и запах                                                     прозрачная жидкость зеленого

- цвета со слабым специфическим запахом

- Показатель активности водородных

- ионов, единиц рН                                                          4,5 – 6,5

- Массовая доля кокобензилдиметил-

- аммоний хлорида, %                                                      9,0 – 11,0

- Массовая доля глутарового альдегида, %                   3,5 – 4,5

- Массовая доля суммы альдегидов, %                          5,5 – 7,1

- 6.2 Определение внешнего вида

- Внешний вид определяют визуальным осмотром пробы на белом фоне. Запах определяют органолептически.

- 6.3 Определение показателя активности водородных ионов

- Определение показателя активности водородных ионов (рН) проводят потенциометрическим методом.

- 6.4 Определение массовой доли кокобензилдиметиламмоний хлорида

- Массовую долю кокобензилдиметиламмоний хлорида определяют методом двухфазного титрования. Четвертичное аммониевое соединение титруют с помощью анионного стандартного раствора (додецилсульфат натрия) при добавлении смешанного индикатора из катионного красящего вещества (эозин БА или эозин Н) и анионного красящего вещества (метиленовый голубой). Титрование проводится в двухфазной системе (вода и хлороформ).

6.4.1 Средства измерений, реактивы, растворы

- Колбы мерные вместимостью 100 мл и 250 мл

- Пипетки вместимостью 1 мл, 10 мл, 20 мл

- Бюретка вместимостью 10 мл

- Додецилсульфат натрия ГСО 8049-94 (98,6%)

- Метиленовый голубой (индикатор)

- Эозин БА (индикатор) или эозин Н

- Хлороформ

- Вода дистиллированная

- Спирт этиловый ректификованный

- Кислота серная; 2,5 М раствор

- Кислота уксусная (х.ч. ледяная).

6.4.2 Приготовление растворов

- Приготовление стандартного раствора додецилсульфата натрия: содер-

жимое ампулы (0,1г) растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 100 мл, добавляют воду до калибровочной метки и перемешивают. Получают 0,00342 М раствор додецилсульфата натрия.

- Приготовление раствора смешанного индикатора: раствор эозина приготавливают в мерной колбе вместимостью 500 мл :растворяют 1,40 г эозина БА или эозина Н в 10 мл воды, приливают 5 мл уксусной кислоты, затем добавляют до калибровочной метки этиловый спирт и перемешивают.

- Приготовление раствора метиленового голубого: 0,08 г индикатора метиленового голубого растворяют в 170 мл воды, прибавляют 30 мл концентрированной серной кислоты и перемешивают.

Растворы индикаторов хранят раздельно.

Для приготовления раствора смешанного индикатора к одной части рас-

твора метиленового голубого добавляют четыре равные части раствора эозина и перемешивают. Раствор смешанного индикатора готовят непосредственно перед анализом в необходимом количестве.

6.4.3 Проведение анализа

- Около 1 г средства, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, помещают в мерную колбу вместимостью 200 мл добавляют воду до калибровочной метки и перемешивают. С помощью пипетки дозируют 20 мл раствора пробы в мерный цилиндр с притертой пробкой вместимостью 100 мл, добавляют 4 мл воды, 20 мл хлороформа, 5 мл 0,1 н серной кислоты, 1 мл раствора смешанного индикатора и проводят титрование стандартным раствором додецилсульфата натрия. После прибавления каждой порции раствора додецилсульфата натрия цилиндр закрывают пробкой и сильно встряхивают. Титрование проводят до окрашивания нижнего (хлороформного) слоя в зелено-голубой цвет.

- 6.4.4 Обработка результатов

Массовую долю кокобензилдиметиламмоний хлорида в средстве (Х, %) вычисляют по формуле:

Х = 0,001206 * V1 * V2 *  100% / V3 * m

где   0,001206 – средняя масса кокобензилдиметиламмоний хлорида, соот-

ветствующая 1 мл раствора додецилсульфата натрия концент-

рации точно с (С12Н25SO4Na)= 0,00342 моль/л, мг;

V1  - объем стандартного раствора додецилсульфата натрия концен-

трации точно с (С12Н25SO4Na)=0,00342 моль/л, израсходован-

ный на титрование, мл;

V2 - объем раствора пробы, мл;

V3 - объем раствора пробы, взятый на титрование, мл;

m - масса пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение из двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемого расхождения 0,2%.

В случае превышения расхождения анализ повторяют и за результат принимают среднее арифметическое значение всех измерений. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа  10% для доверительной вероятности Р=0,95.

- 6.5 Определение массовой доли глутарового альдегида

Массовую долю глутарового альдегида в средстве определяют методом

газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектированием, изотермическим хроматографированием раствора пробы на полимерном адсорбенте Полисорб-1 и применением метода абсолютной градуировки.

- 6.5.1 Приборы, реактивы, растворы

- - Аналитический газовый хроматограф типа «Кристалл 2000М», снабженный пламенно-ионизационным детектором, стандартной колонкой длиной 1 м, системой управления оборудованием, сбора и обработки хроматографических данных на базе персонального компьютера «Хроматэк Аналитик»

- Микрошприц вместимостью 2 мкл

- Колбы мерные вместимостью 25 мл, 250 мл

- - Глутаровый альдегид 50% – с установленным содержанием действующего вещества

- - Адсорбент – Полисорб-1 (0,10-0,25мм)

- Вода дистиллированная

- Азот газообразный

- Водород баллонный или от генератора водорода типа ГВЧ

- Воздух, сжатый в баллоне или от компрессора

- 6.5.2 Приготовление градуировочной смеси

- В мерную колбу вместимостью 250 мл вносят около 0,8 г 50% раствора глутарового альдегида, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, добавляют воду до калибровочной метки и перемешивают. 2 мкл градуировочной смеси вводят в хроматограф и из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площадь хроматографического пика глутарового альдегида в градуировочной смеси.

- Условия работы хроматографа

-Объемный расход, мл /мин.: азот             10

водород       25

воздух        250

-Температура, оС;  колонки                      160

испарителя                  220

детектора                    250

-Объем вводимой дозы                           2 мкл

Примерное время удерживания глутарового альдегида 13,5 мин.

Условия выполнения измерений подлежат проверке и при необходимости корректировке в зависимости от конструктивных особенностей хроматографа.

- 6.5.3 Выполнение анализа

- В коническую колбу (со шлифом) вместимостью 25 мл вносят около 1г средства, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, добавляют до калибровочной метки воду и тщательно перемешивают. 2 мкл приготовленной пробы вводят в хроматограф и из полученных хроматограмм определяют площадь хроматографического пика глутарового альдегида в пробе.

- 6.5.4 Обработка результатов измерений

Массовую долю глутарового альдегида (Х, %) в средстве вычисляют по формуле:

- Х  =  S * Сг.с * а * V / Sг.с. * m

где  S - площадь хроматографического пика глутарового альдегида в испытуемой пробе;

S.г.с. - площадь хроматографического пика глутарового альдегида в градуировочной смеси;

Сг.с. – массовая концентрация глутарового альдегида, в градуировочной смеси, мг/мл;

а – массовая доля действующего вещества в аналитическом стандарте глутарового альдегида, %;

V – объем пробы после разведения, мл;

m – масса средства, мг.

За результат измерений принимают среднее значение двух параллельных измерений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допустимого расхождения 0,6%. Доверительные границы относительной суммарной погрешности результата измерения  10% при доверительной вероятности 0,95.

6.6 Определение массовой доли суммы альдегидов

Определение основано на титровании раствором гидроокиси натрия соляной кислоты, образующейся в результате взаимодействия альдегидов с гидроксиламмонийхлоридом.

6.6.1 Средства измерений, реактивы, растворы

- Иономер универсальный в комплекте с электродами, предел измерений от 1 до 19 единиц рН

- Колбы мерные вместимостью 100 мл

- Пипетки вместимостью 25 мл

- Бюретка вместимостью 10 мл

- Термометр 0 – 100 оС, цена деления 0,5 оС

- Кислота соляная ч.д.а.; раствор концентрации с (НС1)=0,5 моль/л (0,5н)

- Натрия гидроокись; раствор концентрации с (NaOH)=0,5 моль/л (0,5н)

- Гидроксиламин гидрохлорид, раствор концентрации с (NН2OH . HCl) = моль/л (1н); готовят растворением 69,49 г гидроксиламин гидрохлорида в воде в мерной колбе вместимостью 1000 мл

- Вода дистиллированная

6.6.2 Подготовка к анализу

Значение рН 1 н раствора гидроксиламин гидрохлорида перед проведением анализа доводят до 3,4 единиц рН с помощью 0,5 н раствора NaOH.

6.6.3 Проведение анализа

В стакан для титрования вносят около 2 г средства, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, добавляют 100 мл воды и с помощью 0,5 н раствора НС1 устанавливают значение 3,4 единиц рН. Затем в раствор добавляют 25 мл 1 н раствора гидроксиламин гидрохлорида, нагревают до 60 оС, сразу же охлаждают до 20 оС и титруют 0,5 н раствором NaOH до 3,4 единиц рН.

6.6.4 Обработка результатов

Суммарную массовую долю альдегидов (Х, %) вычисляют по формуле:

Х = V * 0,01451 * 100 / m

где 0,01451 – масса глиоксаля, соответствующая 1 мл раствора натрия гидроокиси концентрации точно с (NaOH)=0,5 моль/л, г;

V – объем раствора натрия гидроокиси концентрации точно с (NaOH) =0,5 моль/л, израсходованный на титрование глутарового альдегида и глиоксаля в пробе, мл;

m – масса пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух определений, расхождение между которыми не превышает допустимое расхождение, равное 0,2%.

Допускаемая относительная погрешность результата анализа 10% при доверительной вероятности Р=0,95.

7. Условия транспортирования и хранения средства

7.1 Средство транспортируют любыми видами транспорта, обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

7.2. Средство хранят в упакованном виде в крытом сухом вентилируемом складском помещении. Допускается хранить и транспортировать средство при температуре от минус 200С до плюс 300С.

7.3.  В случае разлива средства его следует разбавить большим количеством воды или  адсорбировать негорючими веществами (песок, силикагель), собрать в емкости и направить на утилизацию. Уборку разлившегося средства необходимо проводить, используя спецодежду, резиновый фартук, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты: для кожи рук – резиновые перчатки, для глаз – защитные очки, для органов дыхания – респираторы РУ 60 М, РПГ-67 с патроном марки А.

Слив средства в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде.