# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

# РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению дезинфицирующего средства "Лижен" ООО "Биодез", Россия.

Разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России.

МОСКВА 2002

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению дезинфицирующего средства "Лижен" ООО "Биодез", Россия.

Разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России.

Авторы: Л.Г.Пантелеева, Л.И.Анисимова, Г.Н.Мельникова, Т.З.Рысина, А.Н.Сукиасян.

Предназначены для медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, центров Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1.	Средство "Лижен" представляет собой готовый к применению кожный антисептик в форме прозрачной жидкости зеленого цвета с запахом отдушки и изопропилового спирта. В качестве действующих веществ содержит клатрат дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной - 0,1% и изопропиловый спирт - 63%; кроме того, в состав средства входят функциональные добавки. Выпускается в пластиковых флаконах вместимостью 1 дм3, канистрах вместимостью 5 дм3.

Срок годности средства - 5 лет со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя.

1.2.	Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе возбудителей внутри-больничных инфекций, микобактерий туберкулеза), дрожжеподобных грибов рода Кандида, вирусов гепатита В и ВИЧ.

1.3.	По параметрам острой токсичности, согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76, средство при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных соединений. Пары средства при ингаляционном воздействии умеренно опасны (3 класс опасности по степени летучести). Средство не обладает местно-раздражающим, кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действием. Специфическими отдалёнными эффектами (эмбриотропным, гонадотоксическим, влиянием на постнатальное развитие потомства и мутагенным) в рекомендованных режимах применения не обладает.

1.4.	Средство предназначено в качестве кожного антисептика для гигиенической обработки рук медицинского персонала и обработки рук хирургов в лечебно-профилактических учреждениях.

2. ПРИМЕНЕНИЕ

2.1.	ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК: 3 мл средства наносят на кисти рук и втирают в кожу до высыхания, но не менее 30 сек.

2.2.	ОБРАБОТКА РУК ХИРУРГОВ: перед применением средства кисти рук и предплечья предварительно тщательно моют, не менее чем двукратно, теплой проточной водой и туалетным мылом в течение 2 минут, высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на кисти рук наносят 5 мл средства и втирают его в кожу рук и предплечий в течение 2,5 мин; после этого снова наносят 5 мл средства на кисти рук и втирают его в кожу кистей рук и предплечий в течение 2,5 мин (поддерживая кожу рук во влажном состоянии). Общее время обработки составляет 5 мин. Стерильные перчатки надевают после полного высыхания средства.

3.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1.	Использовать только для наружного применения.

3.2.	Не наносить на раны и слизистые оболочки.

3.3.	Избегать попадания средства в глаза!

3.4.	Легко воспламеняется! Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными приборами. Не курить!

3.5.	Средство хранить в плотно закрытых флаконах, отдельно от лекарств, в местах, недоступных детям, в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре не выше + 30°С, вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей.

3.6.	По истечении срока годности использование средства запрещается.

3.7.	Не сливать в неразбавленном виде в канализацию и рыбохозяйственные водоемы.

4.МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

4.1.При случайном попадании средства в глаза их следует немедленно обильно промыть проточной водой и закапать 30% раствор сульфацила натрия.

4.2.При случайном попадании средства в желудок рекомендуется обильно промыть желудок водой комнатной температуры с добавлением сорбента (10 таблеток измельченного активированного угля на стакан воды). Обратиться к врачу.

5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «ЛИЖЕН»

5.1. Контролируемые показатели и нормы

Дезинфицирующее средство «Лижен» контролируют по следующим показателям качества: внешний вид, запах, плотность при 20°С, показатель преломления при 20°С, массовая доля изопропилового спирта и массовая доля клатрата дидецилдиметиаммоний бромида с мочевиной.

В приводимой ниже таблице представлены контролируемые показатели и нормативы по каждому из них.

Таблица

Показатели качества дезинфицирующего средства «Лижен»

| №№ п/п | Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость зеленого цвета |
| 2 | Запах | Отдушки и изопропилового спирта |
| 3 | Плотность при 20°С, г/см3 | 0,873 ± 0,006 |
| 4 | Показатель преломления при 20°С | 1,370 ± 0,004 |
| 5 | Массовая доля изопропилового спирта, % | 63 ± 2 |
| 6 | Массовая доля клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной, % | 0,10 ± 0,01 |

5.2. Определение внешнего вида и запаха

Внешний вид средства «Лижен» определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете.

Запах оценивают органолептически.

5.3. Определение плотности при 20°С

Определение плотности при 20°С проводят с помощью ареометра или пикнометра по ГОСТ 18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

5.4. Определение показателя преломления при 20°С

Показатель преломления измеряют рефрактометрически по ГОСТ 18995.2-73 «Продукты химические жидкие. Метод определения показателя преломления».

5.5. Определение массовой доли изопропилового спирта

5.5.1. Оборудование, реактивы.

Хроматограф лабораторный газовый с пламенно-ионизационным детектором (ПИД).

Колонка хроматографическая стеклянная длиной 2,5 м и внутренним диаметром 2 мм.

Насадка - 15% карбовакса 1500 на силанизированном хроматоне N-AW-DMCS (фракция 0,25-0,315 мм).

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-80 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Микрошприц типа МШ-10.

Линейка измерительная металлическая по ГОСТ 17435-72 с ценой деления 0,5 мм или 1 мм.

Азот газообразный технический по ГОСТ 9293-74, сжатый в баллоне.

Водород технический по ГОСТ 3022-88, сжатый в баллоне или из генератора водорода системы СГС-2.

Воздух, сжатый в баллоне по ГОСТ 17433-80 или из компрессора.

Пенициллиновые склянки, герметично закрываемые пробками.

Изопропиловый спирт абсолютный по ГОСТ 9805-84, аналитический стандарт.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

5.5.2. Подготовка к выполнению измерений.

Заполнение колонки производят общепринятым методом.

Колонку и вывод хроматографа на рабочий режим проводят в соответствии с Инструкцией по монтажу и эксплуатации хроматографа.

5.5.3. Условия хроматографирования

Скорость газа-носителя			40 ± 10 см3/мин.

Скорость водорода				40±10 см3/мин.

Скорость воздуха				400 ± 100 см3/мин.

Температура термостата колонки		55 ± 5°С

Температура детектора			150°С

Температура испарителя			160°С

Объем вводимой пробы			1,5 мкл

Скорость движения диаграммной ленты	6 мм/мин.

Время удерживания изопропилового спирта		4±1 мин.

Коэффициент аттеньюирования подбирают таким образом, чтобы высота хроматографических пиков составляла 50-80% от шкалы диаграммной ленты.

5.5.4. Приготовление стандартного раствора

В пенициллиновой склянке с герметичной пробкой с точностью до 0,0002 г взвешивают количества аналитического стандарта изопропилового спирта и дистиллированной воды, необходимые для получения раствора спирта с концентрацией изопропилового спирта около 63%. Отмечают величины навесок и рассчитывают содержание изопропилового спирта в рабочем растворе в массовых процентах.

5.5.5. Выполнение анализа

Средство «Лижен» и стандартный раствор хроматографируют не менее 3 раз каждый и рассчитывают площади хроматографических пиков.

5.5.6. Обработка результатов

Массовую долю изопропилового спирта (Y) в процентах вычисляют по формуле:

Y=CCT×SXSCT

где Сст - концентрация изопропилового спирта в стандартном растворе, % (мас.);

Sx - площадь пика изопропилового спирта на хроматограмме испытуемого средства;

Sсt - площадь пика изопропилового спирта на хроматограмме стандартного раствора.

5.6. Определение массовой доли клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной

5.6.1. Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-88Е с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Колбы мерные 1-100-1(2), 1-1000-1(2) по ГОСТ 1770-74.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Натрия сульфат десятиводный, ч.д.а. по ГОСТ 4171-76.

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76.

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-64-75.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный производства фирмы «Мерк» (Германия) с содержанием основного вещества не менее 99% или по ТУ 6-09-15-121-74.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

5.6.2. Приготовление растворов индикатора, додецилсульфата натрия и цетилпиридиний хлорида.

а) Для получения раствора индикатора берут 30 см3 0,1% водного раствора метиленового синего, 6,8 см3 концентрированной серной кислоты, 113 г натрия сульфата десятиводного и доводят объем дистиллированной водой до 1 дм3.

б) Раствор додецилсульфата натрия готовят растворением 0,120 г
лаурилсульфата натрия в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью
100 см3 с доведением объема воды до метки. Концентрация этого раствора - ~ 0,004 моль/дм3.

в) Стандартный раствор цетилпиридиний хлорида готовят растворением
навески 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного, взятой с точностью до
0,0002 г, в 100 см3 дистиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема до метки).

5.6.3. Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия.

К 10 см3 раствора додецилсульфата натрия прибавляют 40 см3 дистиллированной воды, затем 20 см3 раствора индикатора и 15 см3 хлороформа. Образовавшуюся двухфазную систему титруют раствором цетилипиридиний хлорида при попеременном сильном взбалтывании колбы с закрытой пробкой до обесцвечивания нижнего хлороформного слоя.

5.6.4. Выполнение анализа

В коническую колбу с притертой пробкой вносят 0,5 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 40 см3 воды, 20 см3 раствора индикатора и 15 см3 хлороформа. Полученную двухфазную систему титруют средством «Лижен» при попеременном сильном взбалтывании в закрытой колбе до обесцвечивания нижнего хлороформного слоя. Аналогично проводят титрование 1 и 2 см3 раствора додецилсульфата натрия.

5.6.5. Обработка результатов

Массовую долю клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной (X) в процентах вычисляют по формуле:

X=0.00547×V×K×100V1

где 0,00547 - масса клатрата дидецилдиметиламмоний бромида, соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (C12H25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.), г;

V - объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации С (C12H25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.);

К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации 
С (C12H25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.);

V1 - объем раствора средства «Лижен», израсходованный на титрование, см3;

- плотность средства «Лижен» при 20°С, г/см3.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,005%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 6,0% при доверительной вероятности 0,95.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО«Биодез»						А.В.Марков