ИНСТРУКЦИЯ

по применению  дезинфицирующего  средства «Лизаксин-спрей»

компании  «Метрекс Рисерч Корпорейшн», США

Инструкция разработана в Испытательном	 лабораторном центре ФГУ «РНИИТО им. Р.Р.Вредена Росмедтехнологий».

Авторы:  А.Г. Афиногенова, Т.Я. Богданова, Г.Е. Афиногенов.

Инструкция предназначена для медицинского персонала лечебно-профилактических  учреждений, работников дезинфекционных станций, других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Средство «Лизаксин-спрей» представляет собой готовый к применению прозрачный бесцветный или светло-янтарный раствор с мятным запахом. В состав средства в качестве активно действующих веществ входят 17,2% изопропанола, 0,28% диизобутилфеноксиэтоксиэтилдиметилбензилхлорид  аммония (ЧАС), а также регулятор pH, ПАВ и другие вспомогательные компоненты, обладающие чистящим и дезинфицирующим действием.

Срок годности средства составляет 2 года при условии хранения в невскрытой упаковке производителя при температуре не ниже плюс 5°С и не выше плюс 30°С.

Средство выпускается в пластмассовых флаконах вместимостью 946 мл с насадками, имеющими  два  режима распыления (струйный и мелкодисперсный).

  - Средство «Лизаксин-спрей» обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, кишечных инфекций), вирусов (острые респираторные вирусные  инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус), грибов рода Кандида, Трихофитон. Средство «Лизаксин-спрей»  активно разрушает на поверхностях биологические пленки; обладает хорошими моющими свойствами.

  - Средство «Лизаксин-спрей» по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных соединений. В форме аэрозоля при ингаляционном воздействии (при использовании способом орошения) при норме расхода 40-50 мл/м2 средство не вызывает раздражающего и токсического действия. Средство не обладает местно-раздражающим и резорбтивным действием на кожу; не обладает сенсибилизирующим действием; оказывает слабое раздражающее действие при внесение в конъюнктиву глаза.

ПДК пропанолов в воздухе рабочей зоны 10 мг/м, 3 класс опасности (пары).

ПДК ЧАС в воздухе рабочей зоны для субстанций составляет 1 мг/м (аэрозоль), 2 класс опасности, требуется защита глаз и кожи.

1.4. Средство «Лизаксин-спрей» предназначено для применения

в лечебно-профилактических учреждениях любого профиля, в том числе стоматологических, офтальмологических, детских стационарах, акушерских клиниках (включая отделения неонатологии), клинических, микробиологических и других лабораториях, в машинах скорой медицинской помощи, на санитарном транспорте, на станциях переливания крови, в инфекционных очагах, в детских дошкольных и школьных учреждениях, на предприятиях общественного питания и торговли, на коммунальных объектах (парикмахерские, гостиницы, общежития, учреждения соцобеспечения), на предприятиях химико-фармацевтической и биотехнологической, пищевой промышленности, в ветеринарных учреждениях с целью очистки и дезинфекции различных твердых непористых поверхностей или предметов:

- небольшие по площади помещения типа операционной, приемного покоя, изолятора, боксов и пр.;

- труднодоступные поверхности в помещениях;

- поверхности медицинских приборов и оборудования (в т.ч. поверхности аппаратов искусственного дыхания и оборудования для анестезии, стоматологические наконечники, зеркала);

- оптические приборы и оборудование, разрешенные производителем к обработке спиртовыми средствами;

- датчики диагностического оборудования  (УЗИ и т.п.);

- поверхности кувезов для новорожденных;

- оборудование в клинических, микробиологических и др. лабораториях;

- осветительная аппаратура, жалюзи и т.п.;

- столы (в т.ч. операционные, манипуляционные, пеленальные, родильные), гинекологические и стоматологические кресла, кровати,  реанимационные матрацы и др. жесткая мебель;

- предметы ухода за больными, игрушки из непористых, гладких материалов (пластик, стекло, металл, и др.);

- телефонные аппараты, мониторы, компьютерная клавиатура и другая офисная техника;

- оборудование и поверхности машин скорой помощи и санитарного транспорта;

- резиновые коврики;

- обувь для профилактики грибковых заболеваний.

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1. Средство «Лизаксин-спрей»  применяется для обеззараживания поверхностей и различных объектов способом орошения. Поверхности орошают средством до полного смачивания с расстояния 30 см. Расход средства составляет 40-50 мл на 1м2 поверхности. Средство быстро высыхает, не оставляя следов на поверхностях. В некоторых случаях (вертикальные поверхности, кувезы) после дезинфекционной выдержки объекты протирают стерильными марлевыми салфетками.

2.2. Поверхности, не загрязненные биологическими выделениями, орошают средством «Лизаксин-спрей»  однократно с экспозиционной выдержкой 3 минуты.

2.3. Поверхности, загрязненные биологическими выделениями, обрабатывают в 2 этапа:

2.3.1. 1 этап: Очистка поверхностей перед дезинфекцией

Распылить средство «Лизаксин-спрей» непосредственно на поверхность, которую необходимо очистить.

Протереть поверхность чистой бумажной салфеткой для удаления грязи и биологических загрязнений (пленок).

Выбросить салфетку в емкость для медицинских отходов для дальнейшей дезинфекции и утилизации.

2.3.2. 2 этап:  Дезинфекция поверхностей после очистки

Распылить средство «Лизаксин-спрей» непосредственно на предварительно очищенную поверхность, тщательно смочив поверхность препаратом, дезинфекционная экспозиция 5 мин.

Протереть поверхность чистой бумажной салфеткой.

Выбросить салфетку в емкость для медицинских отходов для дальнейшей дезинфекции и утилизации.

2.4. Дезинфекция обуви, резиновых ковриков. Распылить средство «Лизаксин-спрей» на внутреннюю поверхность обуви и на резиновые коврики. Затем обувь протереть чистой бумажной салфеткой, дезинфекционная экспозиция 5 мин.

2.5. Дезинфекция кувезов. Поверхности кувеза при различных инфекциях тщательно смачивают средством при орошении при норме расхода рабочего раствора средства 40-50 мл/м2 обрабатываемой поверхности. По окончании дезинфекции (3-5 минут) поверхности кувеза протирают дважды стерильными тканевыми салфетками, обильно смоченными в стерильной воде, а затем вытирают насухо стерильной пеленкой.

Технология обработки кувеза изложена в «Методических указаниях по дезинфекции кувезов для недоношенных детей» (приложение №7 к приказу МЗ ССР № 440 от 20.04.83).  При обработке кувезов необходимо учитывать рекомендации производителя кувезов.

- 3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Обработку поверхностей  и объектов можно проводить в присутствии больных (пациентов). Средство безопасно при обработке объектов в детских учреждениях, в том числе в отделениях неонатологии.

3.2. При правильном использовании  и при соблюдении нормы расхода защита глаз, рук резиновыми перчатками не требуется.

3.3. Избегать попадания средства в глаза

3.4. Не использовать по истечении срока годности.

3.5. Не принимать средство внутрь!

- МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

  - При   несоблюдении   мер   предосторожности  (при превышении нормы расхода средства)  возможно появление раздражения слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей (резь в глазах, слезотечение, першение в горле). В этом случае пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух; показано теплое питье. При необходимости следует обратиться к врачу.

  - При попадании средства в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды в течение 15 мин., закапать 2 капли 30% раствора сульфацила натрия. Если раздражение сохраняется, обратиться за медицинской помощью.

  - При попадании средства в желудок: Не вызывать рвоту! Запить его большим количеством воды, после этого принять 10-15 измельченных таблеток активированного угля, обратиться за медицинской помощью.

  - При попадании средства на кожу смыть его водой с мылом.

- 5.    МЕТОДЫ  КОНТРОЛЯ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  КАЧЕСТВА

- 5.1. Дезинфицирующее средство «Лизаксин-спрей» контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, цвет, запах, показатель активности водородных ионов (рН), массовая доля изопропилового спирта.

В таблице 1 представлены контролируемые показатели нормы по каждому из них.

аблица 1. Показатели качества дезинфицирующего средства «Лизаксин-спрей»

| № п/п | Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость |
| 2 | Цвет | Бесцветный или светло-янтарный |
| 3 | Запах | мятный |
| 4 | Показатель активности водородных ионов (рН) | 11,0 – 12,49 |
| 5 | Массовая доля изопропанола, % | 16,34 – 18,06 |

- 5.2. Определение внешнего вида, цвета и запаха.

Внешний вид и цвет средства определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем свете. Пробирку устанавливают на лист белой бумаги.

Запах оценивают органолептическим методом.

5.3. Определение водородного показателя (рН) средства.

Показатель концентрации водородных ионов (рН) определяют потенциометрическим методом в соответствии с ГФ XI, вып. I, стр.113 «Определение рН».

5.4. Определение массовой доли изопропилового спирта.

- 5.4.1.	Оборудование, реактивы.

- Хроматограф лабораторный газовый с пламенно-ионизационным детектором.

Колонка хроматографическая металлическая длиной 100 см и внутренним диаметром 0,3 см.

Сорбент - полисорб-1 с размером частиц 0,1-0,3 мм по ТУ 6-09-10-1834-88.

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-88 с наибольшим

пределом взвешивания 200 г.

Микрошприц типа МШ-1.

Азот газообразный технический по ГОСТ 9293-74, сжатый в баллоне.

Водород технический по ГОСТ 3022-88, сжатый в баллоне или из генератора   водорода

системы СГС-2.

Воздух, сжатый в баллоне по ГОСТ 17433-80 или из компрессора.

Секундомер по ТУ 25-1894.003-90.

Пропанол-2 для хроматографии по ТУ 6-09-4522-77, аналитический стандарт.

5.4.2.	Подготовка к выполнению измерений

Монтаж, наладку и вывод хроматографа на рабочий режим проводят в соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору.

- 5.4.3.	Условия хроматографирования

Скорость газа-носителя	30 см3/мин.

Скорость водорода	30 см3/мин.

Скорость воздуха	300 ±100 см3/мин.

Температура термостата колонки	13 5 °С

Температура детектора	150°С

Температура испарителя	200°С

Объем вводимой пробы	0,3 мкл

Скорость движения диаграммной ленты	200 мм/час

Время удерживания изопропилового спирта	~ 4 мин.

Коэффициент      аттеньюирования      подбирают      таким      образом,      чтобы      высоты

хроматографических пиков составляли 40-60% от шкалы диаграммной ленты.

5.4.4.	Приготовление градуировочного раствора

С точностью до 0,0002 г взвешивают аналитический стандарт изопропилового спирта и дистиллированную воду в количествах, необходимых для получения раствора с концентрацией указанного спирта около 17%. Отмечают величины навески и рассчитывают точное содержание спирта в массовых процентах.

- 5.4.5.	Выполнение анализа

Градуировочный раствор и анализируемое средство хроматографируют не менее 3 раз каждый и рассчитывают площади хроматографических пиков.

5.4.6. Обработка результатов

Массовую долю изопропилового спирта  (X) в процентах  вычисляют по

формуле:

X=Cst⋅SxSst,

где Cst - содержание определяемого спирта в градуировочном растворе, %;

Sx - площадь пика определяемого спирта на хроматограмме испытуемого средства;

- Sst - площадь пика определяемого спирта на  хроматограмме стандартного раствора.

За результат принимают среднее арифметическое значение из двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемого расхождения 0,005%. В случае превышения анализ повторяют и за результат принимают среднее арифметическое значение всех измерений. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±6,0% для доверительной вероятности 0,95.

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УПАКОВКА

  - Транспортирование средства осуществляют в оригинальных емкостях производителя любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами  перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

.2. Хранить средство следует в невскрытой упаковке производителя при температуре не ниже плюс 5°С и не выше плюс 30°С.

6.3. Средство выпускается в пластмассовых флаконах вместимостью 1 л с насадками, имеющими  два  режима распыления (струйный и мелкодисперсный).