neodisher MA

# Слабощелочное моющее средство для применения в моющих машинах, порошок

| Удаляет кровь, белок, питательные среды, остатки детского питания, химикалии | ## Основные области применения анестезиологические и операционные отделения, отделения интенсивной медицины, биологические и химические лаборатории, молочные кухни, стоматологические и медицинские кабинеты |
| --- | --- |

neodisher MA

обладает хорошим чистящим и эмульгирующим воздействием. При температуре выше 30О С не образует пены. Обладает высокой степенью защиты материала по отношению к лабораторному стеклу, легированной стали, инструментальной стали, алюминию и его сплавам с магнием, хромированным приборам, приборам из полимерных материалов и принадлежностям для анестезии. neodisher MA уменьшает воздействие смягченной воды на анодированный слой. neodisher MA используется в воде любой жесткости.

Дозировка: 3-4 г/л через дозатор или вручную.

Состав:

< 5% неионогенных поверхностно-активных веществ

> 30 % фосфатов

другие составляющие: силикаты

Насыпной вес: 915 - 965 г/л

рН (определен в полностью обессоленной воде при 20О С) 3-4 г/л: 11,2 - 12,0

Фактор титрования: 0,44

Физиология:

Продукт не содержит пестицидов и хлористых углеводородов.

При правильном применении не представляет опасности для здоровья.

Хранение:

Емкости хранить плотно закрытыми. Продукт чувствителен к влаге.

Срок хранения 2 года.

Меры предосторожности:

Беречь от детей.

Не вдыхать порошок.

При попадании в глаза тщательно промыть водой и проконсультироваться у врача.

При попадании на кожу смыть большим количеством воды.

При работе пользоваться защитными перчатками и защитной маской.

Производитель:  Химическая фабрика “Др. Вайгерт” (Германия)

Препарат зарегистрирован Министерством Здравоохранения РФ,

медицинский сертификат № 132-021-91.