ИНСТРУКЦИЯ № 6/06

по применению дезинфицирующего средства (кожный антисептик)

«ОКТЕНИДЕРМ»

фирмы «Шюльке и Майр ГмбХ», Германия

2006 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 6/06

по применению дезинфицирующего средства (кожный антисептик)

«ОКТЕНИДЕРМ»

фирмы «Шюльке и Майр ГмбХ», Германия

Инструкция разработана в ФГУН НИИД Роспотребнадзора

Авторы: Мельникова Г.Н., Пантелеева Л.Г., Родионова Р.П., Заева Г.Н., Новикова Э.А. (Вводится взамен МУ № 11-3/198-09 от 06.06.2002г.)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Средство «ОКТЕНИДЕРМ» представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со спиртовым запахом, содержащий в качестве действующих веществ 1-пропанол - 30%, 2-пропанол - 45% и октенидин дигидрохлорид -0,1 %, а также функциональные добавки.

- Средство «ОКТЕНИДЕРМ» обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, грибов рода Кандида, а также вирусов гепатита В и ВИЧ.

- Средство «ОКТЕНИДЕРМ» по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу мало опасных соединений. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выявлены.

Безопасность применения средства рекомендуется  контролировать по летучим компонентам - 1 -пропанолу и 2-пропанолу.

ПДК в воздухе рабочей зоны 1 -пропанола и 2-пропанола - 10 мг/м .

1.4.	Средство «ОКТЕНИДЕРМ» предназначено для гигиенической обработки рук
медицинского персонала и обработки рук хирургов, а также для обработки кожи
операционного и инъекционного полей пациентов в лечебно-профилактических
учреждениях.

2. ПРИМЕНЕНИЕ

- Гигиеническая обработка рук: на кисти рук наносят 3 мл средства и втирают его в кожу в течение 30 секунд.

- Обработка рук хирургов: перед применением средства кисти рук и предплечий в течение 2 минут предварительно тщательно моют теплой проточной водой с жидким нейтральным мылом, после чего их высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на каждую руку наносят средство по 3 мл и втирают его до локтя в течение двух минут, далее с помощью стерильной щетки втирают в ногтевые ложа по 1 мл препарата в течение 1 минуты, после этого в кожу каждой руки до запястья втирают 2 мл препарата в течение двух минут.

2.3 Обработка кожи операционного поля: кожу протирают двукратно раздельными стерильными марлевыми тампонами, обильно, смоченными средством. Время выдержки после окончания обработки - 2 минуты. Накануне операции больной принимает душ (ванну), меняет белье.

2.4. Обработка кожи инъекционного поля: кожу протирают стерильным ватным тампоном, обильно, смоченным средством. Время выдержки после окончания обработки -1 минута.

3.	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. .

3.1.	Средство «ОКТЕНИДЕРМ» используется только для наружного применения. Не
наносить на раны и слизистые оболочки.

- Не использовать по истечении срока годности.

- Средство легко воспламеняется. Не допускать контакта с открытым пламенем или включенными нагревательными приборами.

4.	МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- При попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой и закапать 20% или 30% раствор сульфацил натрия.

- При попадании средства в желудок - промыть желудок большим количеством воды и принять адсорбенты (например, активированный уголь, жженую магнезию: 1-2 столовые ложки на стакан воды), обеспечить покой и тепло пострадавшему.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА

- Дезинфицирующее средство "ОКТЕНИДЕРМ" транспортируют наземными видами транспорта, обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на этих видах транспорта.

- Средство в упакованном виде хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, отдельно от лекарственных средств, в местах, недоступных детям, при температуре от минус 5  до плюс 40 С.

- Средство разливают в полиэтиленовые флаконы вместимостью 250 мл и 1л. Флаконы укладываются в картонные коробки. Срок годности - 5 лет со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя.

- При разливе средства засыпать его негорючими материалами (песком, землей и др.), собрать в емкости для последующей утилизации.

- Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 6.1. Контролируемые показатели средства  «Октенидерм».

Согласно   спецификации   контролируются   показатели   качества,   указанные   в таблице.

| Наименование показателя | Нормы |
| --- | --- |
| Внешний вид и запах | Прозрачная бесцветная жидкость со спиртовым запахом |
| Плотность при 200С, г/ см3 | 0,850-0,854 |
| Показатель преломления при 20°С | 1,375-1,379 |
| Массовая доля 1 -пропанола, % | 28,0-31,5 |
| Массовая доля 2-пропанола, % | 42,75 - 47,25 |
| Массовая доля октенидин гидрохлорида, % | 0,09-0,11 |

6.2. Определение внешнего вида

Внешний вид определяют просмотром средства в количестве 25-30 мл в стакане из бесцветного стекла на белом фоне в проходящем свете.

б.З. Определение массовой доли 1-пропанола и 2-пропанола

Массовую долю пропиловых спиртов определяют методом газоадсорбционной хроматографии с применением пламенно-ионизационного детектирования, изотермического хроматографирования дистиллята из пробы на полимерном сорбенте с использованием внутреннего эталона. Допускается использование абсолютной градуировки.

6.3.1.	Приборы и реактивы

Аналитический газовый хроматограф, снабженный пламенно-ионизационным детектором, автосамплером, хроматографической колонкой (длина 200 см, внутренний диаметр 0,2 см), интегрирующим устройством или системой сбора и обработки хроматографических данных на базе персонального компьютера;

Весы лабораторные общего назначения 2 класса с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

1-Пропанол ч.д.а - аналитический стандарт;

2-Пропанол ч.д.а - аналитический стандарт;

Метанол ч.д.а. - вещество - внутренний эталон;

Вода дистиллированная;

Сорбент - Порапак QS (0,14-0,16 мм);

Азот - газ-носитель;

Водород из баллона или от генератора водорода;

Воздух из баллона или от компрессора.

6.3.2.	Приготовление градуировочной смеси

В виале автосамплера последовательно взвешивают 0,3 г 1-пропанола, 0,3 г 2-пропанола и 0,3 г метанола. Результаты взвешивания записывают с точностью до четвертого десятичного знака. После перемешивания вводят в хроматограф 0,2 мкл градуировочной смеси. Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и высоту хроматографического пика пропиловых спиртов и метанола (вещество -внутренний эталон) в градуировочной смеси вычисляют градуировочный коэффициент для каждого определяемого спирта относительно метанола (вещество - внутренний эталон).

6.3.3.	Условия хроматографирования градуировочной смеси и анализируемой
пробы:

расход  газа-носителя 40 мл/мин;

расход водорода и воздуха в соответствии с инструкцией к хроматографу; температура колонки  -   130°С; температура испарителя -  250 0С; объем вводимой дозы - 0,2 мкл.

Примерное время удерживания составляет для 2-пропанола 5,2 мин; 1-пропанола 7,3 мин.

6.3.4.	Выполнение анализа

Около 20 г средства, взвешенного с аналитической точностью, вносят в колбу для отгонки перегонного аппарата, добавляют 5 мл воды, отгоняют 20-23 мл дистиллята, взвешивают и вычисляют массовую долю полученного дистиллята.

В виале автосамплера взвешивают с аналитической точностью 0,5 г дистиллята и 0,3 г метанола. После перемешивания 0,2 мкл приготовленного раствора вводят в хроматограф. Из полученных хроматограмм определяют площадь хроматографического пика каждого из определяемых спиртов и метанола (внутренний эталон) в анализируемой пробе.

6.3.5 Обработка результатов

Относительный градуировочный коэффициент К вычисляют для каждого из определяемых спиртов по формуле:

М х Sэт

к =

Мэт.х S        где      S и Sэт. - площадь    хроматографического пика определяемого спирта и метанола (вещество -внутренний эталон) в градуировочной смеси;

М и Мэт.- масса определяемого спирта и метанола в градуировочной смеси, г. Массовую долю определяемого спирта в дистилляте (X дисг,    %) вычисляют по формуле:

К х S х Мэт.
Хдист=  	х 100

Sэт. X М дист.

где      S и S эт.   - площадь хроматографического пика определяемого спирта и метанола (внутренний эталон) в анализируемом растворе; Мэт- масса метанола (внутренний эталон), внесенного в дистиллят, г; М дист - масса дистиллята, г;

К - относительный градуировочный коэффициент для определяемого спирта. Массовую долю определяемого спирта (X, %) в средстве вычисляют по формуле:

X дист.   X  m диcт.

X =

m

где      С - массовая доля определяемого спирта в дистилляте, %;

m диcт. - масса дистиллята, г;

m - масса средства, взятая на анализ, г. За   результат   принимают   среднее    арифметическое    значение   двух    параллельных определений, относительное расхождение между которыми не превышает допустимого расхождения, равного 3%.

6.4. Определение массовой доли октенидин дигидрохлорида Массовую      долю      октенидин      дигидрохлорида      определяют      методом обращеннофазной   высокоэффективной   жидкостной   хроматографии   (ОФ   ВЭЖХ)   с применением УФ-детектирования, изократического хроматографирования раствора пробы

с применением внутреннего эталона. Допускается использование абсолютной градуировки.

6.4.1. Приборы и реактивы

Аналитический жидкостный хроматограф, снабженный УФ-детектором, хроматографической колонкой (250 мм х 4 мм), заполненной сорбентом Нуклеосил С18 (10 мкм), инжектором с дозирующей петлей 10 мкл, системой сбора и обработки хроматографических данных на базе персонального компьютера;

Весы лабораторные общего назначения 2 класса с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

Мембранный фильтр Саториус 100-N-25, размер пор 0,45 мкм;

Колбы мерные вместимостью 100 мл;

Пипетки вместимостью 5 мл;

Октенидин дигидрохлорид - аналитический стандарт;

Дибутилфталат ч.д.а. - вещество - внутренний эталон;

Ацетонитрил градации для ВЭЖХ;

Фосфорная кислота х.ч.; 1% водный раствор;

Вода очистки Миллипор-q или бидистиллированная.

6.4.2.	Приготовление элюента и градуировочных смесей

-	Приготовление элюента: в мерную колбу вместимостью 100 мл дозируют
72 мл ацетонитрила и добавляют 1% раствор фосфорной кислоты до 100 мл; перед
применением раствор дегазируют любым известным способом.

-	Приготовление основной градуировочной смеси: в мерной колбе
вместимостью 100 мл растворяют примерно в 50 мл элюента около 0,1 г октенидин
дигидрохлорида, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, затем
добавляют элюент до метки.

-	Приготовление рабочей градуировочной смеси с внутренним эталоном:

в мерную колбу вместимостью 100 мл вносят около 0,1 г дибутилфталата (вещество -внутренний эталон), взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, затем дозируют с помощью пипетки 10 мл основной градуировочной смеси и добавляют до метки элюент. После перемешивания фильтруют через мембранный фильтр и 10 мкл рабочей градуировочной смеси вводят в хроматограф. Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площади хроматографических пиков октенидин дигидрохлорида и дибутилфталата (вещество - внутреннй эталон) в рабочей градуировочной смеси, вычисляют градуировочный коэффициент для определяемого вещества относительно дибутилфталата.

6.4.3.	Условия хроматографирования градуировочной смеси и анализируемой
пробы:

элюент - ацетонитрил:0,1% раствор фосфорной кислоты в соотношении 72:38 по объему;

скорость элюента - 2 мл/мин;

длина волны 278 нм;

объем вводимой дозы 10 мкл. Примерное время удерживания октенидин дигидрохлорида 1,97 мин, дибутилфталата 4,47 мин.

Условия хроматографирования могут быть изменены для достижения эффективного разделения определяемых компонентов.

6.4.4 Выполнение анализа

В мерную колбу вместимостью 100 мл вносят около 10 г средства и 0,1 г дибутилфталата, взвешенных с аналитической точностью, добавляют до метки элюент, после перемешивания фильтруют через мембранный фильтр и вводят в хроматограф 10 мкл фильтрата. Из полученных хроматограмм вычисляют площади хроматографических

пиков октенидин дигидрохлорида и дибугилфталата (вещество - внутренний эталон) в анализируемой пробе.

6.4.5. Обработка результатов:

Относительный градуировочный коэффициент К для определяемого вещества вычисляют по формуле:

Мх S эт.
K =

М эт.х S
где	S  и  Sэт.     -     площадь       хроматографического  пика октенидин

дигидрохлорида   и   дибутилфталата   (вещество   -   внутренний   эталон)   в   рабочей градуировочной смеси;

М и М эт. - масса  октенидин дигидрохлорида и дибутилфталата в рабочей градуировочной меси, г.

Массовую долю октенидин дигидрохлорида в средстве (X, %) вычисляют по формуле:

К х S х М эт.

Х =	-----------х 100

Sэт. х m где      S и ST- площадь хроматографического пика октенидин гидрохлорида и ди-n-бутилфталата в анализируемой пробе;

Мэт- масса ди-n-бутилфталата, внесенного в анализируемую пробу, г; m - масса средства, взятая на анализ, г;

К    -    относительный    градуировочный    коэффициент   для    октенидин дигидрохлорида.

За результат принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений, относительное расхождение между которыми не превышает допустимое расхождение, равное 10%.