ИНСТРУКЦИЯ № 4/06

по применению дезинфицирующего средства (кожный антисептик)

«ОКТЕНИМАН»

фирмы «Шюльке и Майр ГмбХ», Германия

2006г.

ИНСТРУКЦИЯ №4/06

по применению дезинфицирующего средства (кожный антисептик)

«ОКТЕНИМАН»

фирмы «Шюльке и Майр ГмбХ», Германия

Инструкция разработана в ФГУН НИИД Роспотребнадзора

Авторы: Мельникова Г.Н., Пантелеева Л.Г., Родионова Р.П., Заева Г.Н., Новикова Э.А. (Вводится взамен МУ № 11-3/195-09 от 06 июня 2002 г.)

I, ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ'

1.1.	Средство «ОКТЕНИМАН» представляет собой готовый к применению раствор в виде
прозрачной, окрашенной в светло-синий цвет жидкости, со слабым запахом спирта, содержащий
1-пропанол - 40%, 2- пропанол - 30% и октенидин дигидрохлорид - 0,1% в качестве действующих
веществ, а также функциональные добавки.

- Средство «ОКТЕНИМАН» обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, грибов рода Кандида, а также вирусов гепатита В и ВИЧ.

- Средство «ОКТЕНИМАН» по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных соединений. Местно-раздражаюшие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выявлены.

Безопасность применения средства рекомендуется контролировать по летучим компонентам - 1-пропанолу и 2-пропанолу.

ПДК в воздухе рабочей зоны I-пропанола и 2-пропанола- 10 мг/м".

1.4.	Средство «ОКТЕНИМАН» предназначено для гигиенической обработки рук
медицинского персонала и обработки рук хирургов.

2. ПРИМЕНЕНИЕ

- Гигиеническая обработка рук: на кисти рук наносят 3 мл средства и втирают его в кожу в течение 30 секунд.

- Обработка рук хирургов: перед применением средства кисти рук и предплечий в течение 2 минут предварительно тщательно моют теплой проточной водой с жидким нейтральным мылом, после чего их высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на каждую руку наносят средство по 3 мл и втирают его до локтя в течение двух минут, далее с помощью стерильной щетки втирают в ногтевые ложа по 1 мл препарата в течение 1 минуты, после этого в кожу каждой руки до запястья втирают 2 мл препарата в течение двух минут.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

3.1, Средство «ОКТЕНИМАН» используется только для наружного применения. Не наносить на раны и слизистые оболочки.

3.2. Не использовать по истечении срока годности.

3.3.Средство легко воспламеняется. Не допускать контакта с открытым пламенем или включенными нагревательными приборами.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ.

- При попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой и закапать 20% или   30% раствор сульфацил натрия.

- При попадании средства в желудок - промыть желудок большим количеством воды и принять адсорбенты (например, активированный уголь, жженую магнезию: 1-2 столовые ложки на стакан воды, обеспечить покой и тепло пострадавшему.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА

- Средство «ОКТЕНИСЕПТ» транспортируют наземными видами транспорта, обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на этих видах транспорта.

- Средство в упакованном виде хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, отдельно от лекарственных средств, в местах, недоступных детям, при температуре от минус 5°   до плюс 30° С.

- Средство разливают в полиэтиленовые флаконы вместимостью 450 мл и 1л. Срок годности - 5 лет со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя.

- При разливе средства засыпать его негорючими материалами (песком, землей и др.), собрать в емкости для последующей утилизации.

- Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 6.1. Контролируемые показатели средства   «Октениман».

Согласно спецификации контролируются показатели качества, указанные в
таблице.

| Наименование показателя | Нормы |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость светло-синего цвета |
| Плотность при 20°С, г/смЗ | 0,858-0,869 |
| Показатель преломления при 20°С | 1,375-1,381 |
| Массовая доля 1-пропанола, % | 38,0-42,0 |
| Массовая доля 2-пропанола, % | 28,5-31,5 |
| Массовая доля октенидин дигидрохлорида,% | 0,09-0,11 |

6.1. Определение внешнего вида

Внешний вид определяют просмотром средства в количестве 25-30 мл в стакане из бесцветного стекла в проходящем свете на белом фоне.

6.2 Измерение массовой доли 1-пропанола и 2-пропанола

Измерение массовой доли пропиловых спиртов основано на методе газоадсорбционной хроматографии с применением пламенно-ионизационного детектирования, хроматографирования в режиме программирования температуры на полимерном сорбенте с использованием внутреннего эталона.

6.2.1 Приборы и реактивы

Аналитический газовый хроматограф, снабженный пламенно-ионизационным детектором, хроматографической колонкой длиной 200 см. внутренним диаметром 0,2 см. автосамплером. систем

Весы лабораторные общего назначения 2 класса, с наибольшим пределом взвешивания 200г;

1-Пропанол ч.д.а -аналитический стандарт;

2-Пропанол ч.д.а - аналитический стандарт;

!-Бутанол ч.д.а. - вещество-внутренний эталон;

Сорбент - Порапак QS(0,14-0,16 мм);

Газ-носитель - азот;

Водород из баллона или от генератора водорода;

Воздух из баллона или от компрессора;

6.2.3   Приготовление градуировочной смеси

В виале автосамплера взвешивают с точностью до четвертого десятичного знака 0.15г I-пропанола, 0.10 г 2-пропанола и 0.11 г 1-бутанола (вещество-внутренний эталон), затем добавляют 2,2 мл воды и после перемешивания вводят в хроматограф 0,5 мкл приготовленной градуировочной смеси. Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площади хроматографических пиков пропиловых спиртов и 1-бутанола (внутренний эталон) в градуировочной смеси, вычисляют градуировочный коэффициент для каждого определяемого спирта относительно 1-бутанола.

6.2.3	Условия хроматографирования:
расход газа-носителя - 20 мл/мин;

водорода и воздуха - в соответствии с инструкцией по эксплуатации хроматографа,

температура колонки, программа - 130°С ->190°С, 3°С/мин;

температура испарителя - 210°С, детектора - 230°С;

объем вводимой дозы - 0,5 мкл.

Примерное время удерживания 2-пропанола - 7,5мин, 1-пропанола - 9,0 мин, 1-бутанола -16,5 мин.

Условия хроматографирования могут быть изменены для достижения эффективного разделения компонентов.

6.2.4	Выполнение анализа

В виале автосамплера взвешивают с аналитической точностью около 0,35 г средства и 0.11 г 1 -бутанола, затем добавляют 2.2 мл воды и после перемешивания вводят в хроматограф 0.5 мкл приготовленного раствора. Из полученных хроматограмм определяют плошали хроматографических пиков КАЖДОГО из определяемых спиртов и 1-бутанола (внутренний эталон) в анализируемой пробе.

6.2.5	Обработка результатов

Относительный градуировочный коэффициент К для каждого из определяемых спиртов вычисляют по формуле:

М х Sэт.

К =  -------------

М эт. х S	,

где        S  и  S эт. -    площадь хроматографического пика определяемого спирта  и   1-бутанола в градуировочной смеси;

М и М эт. - масса определяемого спирта и 1-бутанола (вещество-внутренний эталон) в градуировочной смеси, г.

Массовую долю определяемого спирта (X, %) в средстве вычисляют по формуле:

элюент А - метанол:тетрагидрофуран (45:55по объему);

элюент Б - 0.005М водный раствор пропан-1-сульфоновой кислоты, титрованный буферным раствором до рН 3,5 ;

подвижная фаза, линейный градиент по А: от 25 %(об.) -> до 99 %(об.) за 37 мин;

объемный расход подвижной фазы - 1,2 мл/мин;

длина волны - 263 нм до 6 мин, 269 нм - до 15 мин, 281 нм - до конца хроматограммы;

объем вводимой дозы - 10 мкл. Примерное    время    удерживания    метил-3-пиридинкарбоксилата    -    3,72    мин,    октенидин дигидрохлорида - 20,47 мин.

6.3.4	Выполнение анализа

В мерную колбу вместимостью 50 мл вносят около 2,5 г средства, взвешенного с аналитической точностью, дозируют 1 мл основной - градуировочной смеси метил-3-пиридинкарбоксилата (внутренний эталон) и добавляют элюент А до 50 мл. После перемешивания раствор фильтруют и вводят в хроматограф. Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площади хроматографических пиков октенидин дигидрохлорида и метил-3-пиридинкарбоксилата.

6.3.5	Обработка результатов

Относительный градуировочный коэффициент К для октенидин дигидрохлорида вычисляют по формуле:

М х Sэт.      
К =

М эт. х S

где       S и S эт. - площадь  хроматографического пика октенидин дигидрохлорида и метил-3-пиридин-карбоксилата в рабочей градуировочной смеси; М  и М эт. - масса октенидин дигидрохлорида и метил-3-пиридинкарбоксилата (вещество-внутренний эталон) в рабочей градуировочной смеси, г.

Массовую долю октенидин дигидрохлорида (X, %) в средстве вычисляют по формуле:

К х S х М эт.
Х =	х 100

S эт. х m

где       S    и S эт.- площадь хроматографического пика октенидин дигидрохлорида    и метил-3-

пиридинкарбоксилата в анализируемой пробе;

Мэт— масса метил-3-пиридинкарбоксилата (вещество-внутренний эталон), внесенного в

анализируемую пробу, г;

m - масса средства, взятая на анализ, г;

К - относительный градуировочный коэффициент.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допустимого расхождения, равного 0,01%.