Инструкция  № 034-2/2007

по применению дезинфицирующего средства «Пандезин»

(ОАО НПО «Новодез», России)

Санкт-Петербург 2007 г.

Инструкция JV° 034-2/2007

по применению дезинфицирующего средства «Пандезин»

(ОАО НПО «Новодез», Россия)

Инструкция  разработана ФГУ РНИИТО им. P.P. Вредена Росмедтехнологий и ОАО НПО «Новодез».

Авторы: Афиногенова А.Г. (РНИИТО), Железный А.В., Лебедев А.А. (ОАО НПО «Новодез»), Манькович Л.С.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Дезинфицирующее средство «Пандезин» представляет собой жидкость желтого или синего цвета со слабым специфическим запахом или запахом отдушки. Содержит в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ) 49,5% алкилдиме-тилбензиламмония хлорида и вспомогательные компоненты. Средство расфасовано в полимерные бутылки емкостью 0,1; 0,25; 0,4; 0,5 и 1 дм3, канистры по 5, 10, 15, 25 дм", бочки по 50, 100, 150, 200 дмл. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет. Срок годности рабочих растворов составляет 14 суток при условии хранения в закрытых емкостях в темном месте.

- Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотри-цательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая гепатит В, ВИЧ, полиомиелит), патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, а также моющими свойствами.

- Средство «Пандезин» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу, при ингаляционном воздействии и при введении в брюшную полость, оказывает умеренное местное раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз.

Рабочие растворы средства относятся к 4 классу малоопасных веществ, при концентрации до 0,9% не оказывают кожно-раздражающего действия. При использовании рабочих растворов способом орошения (в форме аэрозоля) наблюдается раздражение верхних дыхательных путей и глаз. Растворы средства при использовании способами протирания, погружения и замачивания ингштяционно малоопасны, в том числе и при многократных воздействиях.

ПДК в воздухе рабочей зоны для действующего вещества составляет:

-	алкилдиметилбензиламмония хлорида - 1 мг/м3

1.4.	Дезинфицирующее средство «Пандезин» предназначено для:

-	дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического обору
дования, посуды лабораторной и столовой, в том числе однократного использова
ния, предметов для мытья посуды, белья, уборочного материала, резиновых коври
ков, игрушек, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, медицинских
отходов из текстильных материалов, изделий медицинского назначения однократ
ного применения перед их утилизацией, инкубаторов (кувезов) и приспособлений к
ним, санитарного транспорта, проведения генеральных уборок при инфекциях бак
териальной (включая туберкулез), вирусной (включая гепатит В, ВИЧ, полиомие-

! Настоящая Инструкция разработана взамен Инструкции по применению дезинфицирующего средства «Пандезин» (ОАО НПО «Новодез», Россия) №034-1 /2006 от 29.11.2006 г.

лит) и грибковой этиологии в лечебно-профилактических (включая отделения не-онатологии) и детских учреждениях, инфекционных очагах, на коммунальных объектах (гостиницы, общежития, бани, бассейны, спорткомплексы, парикмахерские, общественные туалеты), предприятиях общественного питания, потребительских рынках, учреждениях социального обеспечения;

- дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой ручным и механизированным в установках ультразвуковой очистки способами, изделий медицинского назначения из различных материалов, включая стоматологические инструменты (в том числе вращающиеся инструменты и слюноотсасывающие установки), стоматологические материалы (оттиски из альгината и силикона, зубопротезные заготовки, артикуляторы), жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, в лечебно-профилактических учреждениях;

- окончательной и предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, гибких и жестких эндоскопов ручным способом в лечебно-профилактических учреждениях;

- обеззараживания крови и биологических выделений (мочи, фекалий, мокроты) в лечебно-профилактических учреждениях, диагностических и клинических лабораториях, на станциях и пунктах переливания и забора крови'.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных (без повреждения эмали), пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (см. таблицу 1).

Таблица 1 Приготовление рабочих растворов средства «Пандезин»

| Концентрация раствора (%) по |  | Количество ингредиентов (мл), необходимое для приготовления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| препарату | ДВ | 1 л рабочего раствора |  | 10 л рабочего раствора |  |
|  |  | Средство | Вода | Средство | Вода |
| 0,025 | 0,0125 | 0,25 | 999,75 | 2,5 | 9997,5 |
| 0,05 | 0,025 | 0,50 | 999,50 | 5,0 | 9995,0 |
| 0.1 | 0,05 | 1,0 | 999,0 | 10,0 | , 9990,0 |
| 0,2 | 0,1. | 2,0 | 998,0 | 20,0 | 9980,0 |
| 0,3 | 0,15 • | 3,0 | 997,0 | 30,0 | 9970,0. |
| 0,4 | 0,20 | 4,0 | 996,0 | 40,0 | 9960,0 |
| 0,5 | 0,25 | 5,0 | 995,0 | 50,0 | 9950,0 |
| 0,6 | 0,30 | 6,0 | 994,0 | 60,0 | , 9940,0 |
| 0,7 | 0,35 | 7.0 | 993,0 | 70,0 | 9930,0 |
| 0,8 | 0,40 | 8,0 | 992,0 | 80,0 | 9920,0 |
| 1,0 | 0,50 | 10,0 | 990,0 | 100,0 | 9900,0 |
| 3,0 | 1,5 | 30,0 | 970,0 | 300,0 | 9700,0 |
| 4,0 | 2,0 | 40,0 | 960,0 | 400,0 | 9600,0 |

3

Таблица 3

| Режимы дезинфекции белья, посуды и игрушек растворами средства «Пандезин» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект обеззражива- ния | Концентрация рабочего раствора (по препарату),% | Время обеззараживания, мин |  |  |  |  | Способ обеззараживания |
|  |  | Бактериальные инфекции (кроме туберкулеза) | 'Губер кулез | Вирусные инфекции | Грибковые инфекции |  |  |
|  |  |  |  |  | канди-дозы | дерма- тофи- тии |  |
| Посуда без остатков пищи | 0,05 | 15 | - | - | - | - | Погружение |
|  | 0,3 | - | - | - | 30 | - |  |
|  | 0,5 | - | - | 90 | - | - |  |
|  | 0,6 | - | 60 | - | - | - |  |
|  | 0,7 | - | - | 60 | - | _ |  |
| Посуда с остатками пищи, в том числе одноразового использования | 0,05 | 30 | - | - | - | - | Погружение |
|  | 0,1 | 15 | - | - | - | - |  |
|  | 0,3 | - | - | - | 60 | - |  |
|  | 0,4 | - | - | - | 30 | - |  |
|  | 0,5 | - | - | 90 | - | - |  |
|  | 0,6 | - | 60 | - | - | • - |  |
|  | 0,7 | - | - | 60 | - | - |  |
|  | 0,8 | - | 30 | 30 | - | - |  |
| Посуда лабораторная, предметы для мытья посуды | 0,05 | 30 | - | - | - | - | Погружение |
|  | 0,1 | 15 | - | - | - | - |  |
|  | 0,3 | - | - | - | 60 | - |  |
|  | 0.4 | - | - | - | 15 | - |  |
|  | 0,5 | - | - | 90 | - | - |  |
|  | 0,6 | - | 60 | - | - | - |  |
|  | 0,7 | - | - | 60 | - | - |  |
|  | 0,8 | - | 30 | - | - | - |  |
|  | 1,0 | - | 15 | - | - | - |  |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,05 | 15 | - | - | - | - | Замачивание |
|  | 0,1 | 5 | - | - | - | - |  |
|  | 0,3 | - | - | - | 60 | 60 |  |
|  | 0,4 | - | - | - | 15 | 30 |  |
|  | 0,5 | - | - | 90 | - | - |  |
|  | 0.6 | - | 60 | -. | - | - |  |
|  | О,? | - | 30 | - | - | - |  |
| Белье, загрязненное выделениями, уборочный материал, ветошь | 0,05 | 30 | - | - | - | - | Замачивание |
|  | 0,1 | 15 | - | - | - | - |  |
|  | 0,3 | - | - | - | 60 | 60 |  |
|  | 0,4 | - | - | - | 30 ' | 30 |  |
|  | 0,6 | - | 60 | - | - | - |  |
|  | 0.7 | - | - | 90 | - | - |  |
|  | 0,8 | - | 30 | 30 | - | - |  |
|  | 1,0 | - | 15 | - | - | - |  |
| Игрушки | 0,05 | 15 | - | - | - | - | Погружение, протирание, орошение |
|  | 0,3 | - | - | - | 30 | 30 |  |
|  | 0,5 | - | 120 | 90 | - | _ |  |
|  | 0,6 | - | 60 | - | - | - |  |

5

Таблица 4

Режимы дезинфекции предметов ухода за больными, медицинских изделий од
норазового применения перед их утилизацией и санитарного транспорта
	растворами средства «Пандезин»

| Объект обеззражива- ния | Концентрация рабочего раствора (по препарату),1^ | Время обеззараживания, мин |  |  |  |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бактериальные инфекции (кроме туберкулеза) | Тубер кулез | Вирусные инфекции | Грибковые инфекции |  |  |
|  |  |  |  |  | канди-дозы | дерма- тофи- тии |  |
| Предметы ухо-да за больными, средства личной гигиены | 0,05 | 30 | - | - | - | - | Протирание ШИ погружение |
|  | 0,1 | 1« | - | - | - |  |  |
|  | 0,3 | - | - | - | 60 | 60 |  |
|  | 0,4 | - | - | •- | 15 | 30 |  |
|  | 0,5 | - | - | 90 | - | - |  |
|  | 0,6 | - | 60 | - | - | - |  |
| Медицинские изделия одноразового применения перед утилизацией | 0,05 | 30 | - | - | - | - • | Побужен ие |
|  | 0,1 | 15 | - | - | - | - |  |
|  | 0,3 | - | - | - | 60 | 60 |  |
|  | 0,4 | - | - | - | 30 | 30 |  |
|  | 0.7 | - | - | 90 | - | - |  |
|  | 0,8 | - | 30 | 30 | - | - |  |
|  | 1,0 | - | 15 | - | - | - |  |
| Санитарный транспорт | 0,05 | 30 | - | - | - | - | Протирание или орошение • |
|  | 0,1 | 15 | - | - | - | - |  |
|  | 0,3 | - | - | - | 60 | 60 |  |
|  | 0,4 | - | - | - | 15 | 30 |  |
|  | 0,6 | - | 60 | - | - | - |  |
|  | 0,7 | - | - | 90 | - | - |  |
|  | 0,8 | - | 30 | 30 | - | - |  |

- При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях дезинфекцию проводят по режимам, представленным в таблице 6.

- Дезинфекцию поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и т.п.), жесткой мебели, поверхностей приборов, аппаратов, санитарно-техническ^гЪ оборудования (ванны, раковины, унитазы), резиновых ковриков проводят способом протирания ветошью, смочейной в растворе средства, или способом орошения из гид--ропульта, автомакса, распылителя типа "Квазар" и др. Сильно загрязненные поверхности обрабатывают дважды. Норма расхода раствора средства при протирании - 100 мл/кв.м. поверхности, при орошении - 300 мл/кв.м. (гидропульт, автомакс), 150 мл/кв. м. (распылитель типа "Квазар") на одну обработку. После проведения дезинфекции способом орошения проводят влажную уборку.

- Посуду лабораторную или столовую, освобожденную от остатков пищи, предметы для мытья посуды, полностью погружают в раствор средства. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной водой с помощью щетки, ерша или губки в течение 3 минут, либо последовательным погружением в две емкости с

6

, •■

питьевой водой по 5 минут в каждую. Посуду однократного использования после обеззараживания утилизируют.

Таблица 5 Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения растворами средства «Пандезин»

| Вид обрабатываемых изделий | Вид обработки и показания к применению | Режимы обработки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин |
| Изделия медицинского назначения из пластмасс, резин, стекла, металлов, в том числе хирургические, стоматологические инструменты (в том числе вращающиеся, слюноотса-сывающие системы), стоматологические материалы, инструменты к эндоскопам | Дезинфекция: при инфекциях вирусной и бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии, кандидозах. дерматофи-тиях | 0,5' • . | 90 |
|  | при инфекциях вирусной и бактериальной (включая туберкулез) этиологии, кандидозах, дерма-тофитиях | 0,7' 0,8 | 60 30 |
| Жесткие и гибкие эндоскопы | при инфекциях вирусной и бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии, кандидозах | 0,5 | 90 ' |
|  | при инфекциях вирусной и бактериальной (включая туберкулез) этиологии, кандидозах | 0,7 0,8 | 60 30 |

3.6. Белье, уборочный материал, медицинские отходы из текстильных материалов (перевязочный материал, ватные тампоны, салфетки, постельное и нательное белье, спецодежду, и пр.) погружают в раствор средства при норме расхода 4 л на 1 кг сухого белья. После дезинфекции белье прополаскивают и стирают. Медицинские отходы после обеззараживания утилизируют. Уборочный материал после дезинфекции прополаскивают в воде и высушивают.

3.6. Дезинфекцию изделий медицинского назначения, в т.ч. совмещенную с предстерилизационной очисткой, а также окончательную очистку эндоскопов перед дезинфекцией высокого уровня проводят в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками, по режимам, указанным в таблицах 7, 8, 9, 10. Изделия погружают в рабочий раствор средства, обеспечивая удаление видимых загрязнений с поверхности с помощью тканевых салфеток; у изделий, имеющих каналы, последние тщательно промывают раствором с помощью шприца или иного приспособления. Разъемные изделия погружают в раствор в ра-

7

зобранном виде. Использованные салфетки сбрасывают в отдельную емкость, затем утилизируют.

Во время дезинфекционной выдержки каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором. Дезинфицирующий раствор должен покрывать изделия не менее чем на I см.

Дезинфекцию и очистку эндоскопов, а также инструментов к ним проводят с учетом требований СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях».

По окончании дезинфекции изделия ополаскивают проточной питьевой водой в течение 3 минут (изделия из металлов и стекла) или 5 минут (изделия из резин, пластмасс, в том числе эндоскопы и инструменты к эндоскопам) или путем последовательного погружения в две емкости с питьевой водой по 5 минут в каждую.

- Для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, рабочие растворы средства можно применять многократно в течение срока годности, если их внешний вид не изменился (изменение цвета, помутнение раствора и пр.). При первых признаках изменения.внешнего вида раствор необходимо заменить.

- Контроль качества предстерилизационной очистки проводят путем постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови согласно методикам, изложенным соответственно в "Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения" (№ 28-6/13 от 08.06.1982 г.) и в методических указаниях "Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопи-рам" (№ 28-6/13 от 25.05.1988 г.). Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий). При выявлении остатков крови (положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

- Поверхности инкубатора (кувеза) и его приспособлений тщательно протирают ветошью, смоченной в 0,5% растворе средства при времени обеззараживания 90 минут или в 0,7% раствора - при времени 60 минут или в 0,8% растворе - при времени 30 минут. При данных режимах обеспечивается дезинфекция при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дер-матофитии) этиологии.

По окончании дезинфекции поверхности кувеза дважды протирают .стерильными тканевыми салфетками, обильно смоченными в стерильной воде, выбирая насухо после каждого про'мывания стерильными салфетками. После окончания обработки кувезы следует проветрить в течение 5 минут.

Приспособления к кувезам (резервуар увлажнителя, металлический волногаситель, воздухозаборные трубки, шланги, узел подготовки кислорода) полностью погружают в 0,8% раствор средства «Пандезин» на 30 минут. При данном режиме обеспечивается дезинфекция приспособлений к кувезам при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии.

По окончании дезинфекции приспособления к кувезам отмывают от остатков дезинфицирующего средства путем двукратного погружения в стерильную воду по

8

5 минут каждое с тщательным промыванием всех каналов. После завершения отмывки приспособления высушивают с помощью стерильных тканевых салфеток.

Технология обработки кувезов подробно изложена в «Методических указаниях по дезинфекции кувезов для недоношенных детей» (приложение № 7 к приказу МЗ СССР № 440 от 20.04.1983 г.).

Таблица 6 Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок

в лечебно-профилактических учреждениях

| Профиль лечебно-профилактического учреждения (отделения) | Концентрация рабочего раствора(по препарату)% | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и Пинеекологические отделения и кабинеты, лаборатории, процедурные кабинеты | 0,5 0,7 0,8 | 90 60 30 | Протирание или орошение |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 0,5 0,6 0.8 | 90 60 30 | Протирание или орошение |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения | Режим при соответствующей инфекции |  | Протирание или орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 0,1 0,3 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Детские учреждения | 0,025 0,05 | 60 15 | Протирание или орошение |

Таблица 7 Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (исключая эндоскопы и инструменты к ним), в том числе стоматологических инструментов, растворами средства «Пандезин»

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки, мин. |
| Удаление видимых загрязнений с поверхности изделий с помощью тканевой (марлевой) салфетки при погружении в рабочий раствор, тщательное промывание каналов рабочим раствором (с помощью шприца или электроотсоса) | 0,5 0,7 0,8 | Не менее 18 | Не нормируется |
| Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов | 0,5 | Тоже | 90* |
|  | 0,7 |  | 60** |
|  | 0,8 |  | 30** |
|  | 0,8 |  | 10 *** |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов - с помощью шприца или электроотсоса: • изделий, имеющих замковые части, каналы или полости; • изделий, не имеющих замковых частей, кана лов или полостей. | 0,5 0,7 0,8 | Не менее 18 | 1,0 0,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса): • изделий из металлов или стекла; • изделий из резин, пластмасс. | Не нормируется |  | 3,0 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 0,5 |

Примечания: * - на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция изделий медицинского-'назначения при бактериальных (исключая туберкулез), вирусных и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях;

** - на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция
изделий медицинского назначения при бактериальных (включая туберкулез), вирусных и
грибковых (кандидозы и дерматофитии) инфекциях.	,

*** - обработка производится механизированным способом в установках ультразвуковой очистки УЗО-«МЕДЭЛ» (УЗО-«ЕЛАМЕД»). На этапе обработки обеспечивается дезинфекция изделий медицинского назначения при бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых (кандидозы и дерматофитии) инфекциях.

10

Таблица 8 Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, гибких и жестких эндоскопов растворами средства «Пандезин»

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки / обработки, мин. |
| Замачивание* эндоскопов (у не полностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий | 0,5 | Не менее 18 | . 90* |
|  | 0,7 |  | 60** |
|  | 0,8 |  | 30** |
| Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: • инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала: • внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; • наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки. ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: • каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки; • каналы промывают при помощи шприца. | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | Не менее 18 | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

Примечания: * - на этапе замачивания обеспечивается дезинфекция эндоскопов при вирусных, бактериальных (исключая туберкулез) инфекциях, канди дозах; ** - на этапе замачивания обеспечивается дезинфекция эндоскопов при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) инфекциях, кандидозах.

п

Таблица 9 Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, медицинских инструментов к гибким эндоскопам растворами средства «Пандезин»

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тупа рабочего раствора, С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин. |
| Удаление видимых загрязнений с поверхности инструментов с помощью тканевой (марлевой) салфетки при погружении в рабочий раствор, тщательное промывание каналов рабочим раствором (с помощью шприца или электроотсоса). | 0,5 0,7 1,0 | Не менее 18 | Не нормируется |
| Замачивание инструментов при полном погружении их в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних открытых каналов с помощью шприца | 0,5 0,7 0,8 0,8 | То же | 90* 60** • • за** 1Q #** |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: • наружную поверхность моют при по мощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; • внутренние открытые каналы промы вают с помощью шприца | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | Не менее 18 | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 0,5 |

Примечания: * - на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция медицинских инструментов к гибким эндоскопам при бактериальных (исключая туберкулез), вирусных инфекциях и кандидозах;

** - на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция медицинских инструментов к гибким эндоскопам при бактериальных (включая туберкулез), вирусных инфекциях и кандидозах;

*** - обработка производится механизированным способом в установках ультразвуковой очистки УЗО-«МЕДЭЛ» (УЗО-«ЕЛАМЕД>>). На этапе обработки обеспечивается дезинфекция инструментов к гибким эндоскопам при бактериальных (включая туберкулез), вирусных инфекциях и кандидозах.

Таблица 10 Режим окончательной и предстерилизационной, не совмещенной с дезинфекцией, очистки гибких и жестких эндоскопов

| Этапы очистки | Режим очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора(по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/обработки на этапе, мин. |
| Замачивание эндоскопов (у не полностью погружаемых эндоскопов -их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий | 0,3 | Не менее 18 | 15 |
| Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: • инструментальный канал очища ют щеткой для очистки инстру ментального канала; • внутренние каналы промывают при помощи шприца или электро отсоса; • наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) сал фетки. ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ; • каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки; • каналы промывают при помощи шприца. | 0,3 | Не менее 18 | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | ",' '.о |

В

4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ПАНДЕЗИН» ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ КРОВИ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЫДЕЛЕНИЙ (МОЧИ, ФЕКАЛИЙ, МОКРОТЫ).

4.!. Дезинфекция крови и биологических выделений осуществляется путем их смешивания с рабочими растворами дезинфицирующего средства «Пандезин» в соответствии с режимами, приведенными в таблице 11.

Таблица 11 Режимы дезинфекции крови и биологических выделений растворами средства «Пандезин» в отношении вирусных (включая вирус гепатита В,

ВИЧ, полиомиелит) и бактериальных (включая туберкулез) инфекций.

| Объект дезинфекции | Концентрация | Время | Способ обеззаражи- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | рабочего раство- | выдержки, | вания |
|  | ра (по препарату), % | мин. |  |
| Кровь, моча, фекалии, |  |  | Смешивание крови |
| мокрота | 3.0 | 60 | или биологических вы- |
|  | 4,0 | 30 | делений с рабочим |
|  |  |  | раствором средства в |
|  |  |  | соотношении 1:1 |

- При проведении дезинфекции крови и биологических выделений объем рабочего раствора средства, смешиваемый с кровью или выделениями, должен быть не менее объема крови или выделений, подвергающихся обеззараживанию.

- После окончания дезинфекционной выдержки смесь обеззараженной крови (выделений) и рабочего раствора средства подвергается утилизации как медицинские отходы.

- При отсутствии других возможностей утилизации смесь обеззараженной крови (выделений) и рабочего раствора средства может быть слита в канализацию.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет, лица с аллергическими заболеваниями и чувствительные к химическим веществам.

- При всех работах следует избегать попадания средства в глаза и на кожу.

- Все работы со средством необходимо проводить с защитой кож-и рук резиновыми перчатками. •'

- Работы со средством способом протирания можно проводить в присутствии пациентов.

- При обработке поверхностей способом орошения рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - универсальные респираторы марки РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки А, глаз - герметичные очки, кожи рук - резиновые перчатки. Обработку способом орошения проводят в отсутствие пациентов.

- Емкости с растворами средства при обработке объектов способом погружения (замачивания) должны быть закрыты.

- Средство необходимо хранить отдельно от лекарственных препаратов в местах, недоступных детям.

14