ИНСТРУКЦИЯ №1/АС

по применению средства дезинфицирующего «Манужель»

кожный антисептик

фирмы «Лаборатории АНИОС» (Франция)

Санкт-Петербург

2006 год

Инструкция по применению

дезинфицирующего средства (кожного антисептика) «Манужель»  производства фирмы «Лаборатории «АНИОС» (Франция)

Инструкция  Разработана в Испытательном  лабораторном  центре

ФГУ  «РНИИТО  им.Р.Р. Вредена Росздрава».

Авторы: А.Г. Афиногенова, Т.Я. Богданова, Г.Е. Афиногенов.

Инструкция предназначена для медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.Средство «Манужель»  представляет собой готовый к применению препарат в виде прозрачной, вязкой жидкости светло-голубого цвета с характерным запахом отдушки. Содержит пропанол-2 (изопропанол)   54,52%   и   феноксиэтанол 0,06% в качестве действующих веществ, а также функциональные добавки, в том числе для ухода за кожей рук.

Выпускается в полиэтиленовых флаконах емкостью 75мл, 0,3л, 0,5л (с помпой и для диспансера), 1л (эйрлесс – для диспансера), 1л (с помпой), 5л (канистры). Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя составляет 3 года со дня изготовления.

1.2.Средство «Манужель» вызывает  гибель грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций и микобактерий туберкулеза), грибов (включая дрожжеподобные грибы рода Кандида), вирусов (возбудителей гепатитов, ВИЧ).

Антимикробный пролонгированный эффект сохраняется в течение 3 часов.

1.3. Средство «Манужель» по параметрам острой токсичности, при введении в желудок и нанесении на кожу согласно ГОСТ 12.1.007-76, относится к 4 классу малоопасных соединений. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у препарата не выражены. ПДК изопропанола в воздухе рабочей зоны 10 мг/м³ , 3 класс опасности (пары). ПДК   феноксиэтанола   в   воздухе   рабочей   зоны   2   мг/м3,   3   класс   опасности (пары+аэрозоль).

1.4. Средство «Манужель» предназначено:

- для обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушерок и других лиц,  участвующих в проведении операций, приеме    родов    в    лечебно- профилактических учреждениях (ЛПУ);

- для гигиенической обработки рук медицинского персонала ЛПУ; медицинских работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов); работников химико-фармацевтических, биотехнологических и парфюмерно-косметических предприятий, санаторно-курортных учреждений, предприятий общественного питания, объектов коммунальных служб (в том числе парикмахерских, косметических салонов и других); в быту.

2. ПРИМЕНЕНИЕ

- Гигиеническая обработка рук: на кисти рук нанести не менее 3 мл средства и втирать в кожу до высыхания, но не менее 30 сек. Для профилактики туберкулеза средство наносят дважды; общее время обработки не менее 1 мин.

- Обработка рук хирургов: перед применением средства кисти рук и предплечий предварительно тщательно моют мылом в течение двух минут, затем смывают остатки мыла теплой проточной водой и затем досуха высушивают стерильной марлевой салфеткой. Далее кисти рук и предплечий дважды обрабатывают средством: для этого в ладони набирают 4,5 мл средства «Манужель» и втирают его в кожу рук и предплечий (поддерживая руки во влажном состоянии) в течение 1,5 минут. Общее время обработки составляет 3 минуты, общий расход средства – 9 мл.

Стерильные перчатки надевают на руки после полного высыхания средства.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Средство «Манужель» используют только для наружного применения.

- Не наносить на раны и слизистые оболочки.

- Избегать попадания средства в глаза.

3.4.  Легко   воспламеняется! Не  допускать контакта с открытым   пламенем, включенными нагревательными приборами. Не курить.

- Средство хранить отдельно от лекарств, в местах, недоступных детям, в крытых вентилируемых складских   помещениях   при   температуре   не   выше   +30°С вдали  от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей.

- По истечении указанного срока годности использование запрещается.

- Не сливать в неразбавленном виде в канализацию и рыбохозяйственные водоемы.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

4.1.При  случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой и закапать 30% раствор сульфацила натрия.

4.2. При случайном попадании средства в желудок, рекомендуется обильно промыть желудок водой комнатной температуры. Затем выпить несколько   стаканов воды с добавлением адсорбента (10-15 таблеток измельченного активированного угля на стакан воды).

5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Средство в упакованном виде хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от +5° до +30°С.

5.2. Средство транспортируют наземными видами транспорта, обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. При случайном разливе средства засыпать его песком или опилками, собрать в емкости для последующей утилизации.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

6.1. Контролируемые показатели и нормы.

Дезинфицирующее средство «Манужель» контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, цвет, запах, массовая доля изопропилового спирта.

6.2. Определение внешнего вида, цвета и запаха по ГОСТ 14618.0.

Внешний вид и цвет средства определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем свете. Пробирку устанавливают на лист белой бумаги.

Запах оценивают органолептическим методом.

6.3. Определение массовой доли изопропилового спирта.

6.3.1. Оборудование, реактивы.

Хроматограф лабораторный газовый с пламенно-ионизационным детектором.

Колонка хроматографическая металлическая длиной 100 см и внутренним диаметром 0,3 см.

Сорбент - полисорб-1 с размером частиц 0,1-0,3 мм по ТУ 6-09-10-1834-88.

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Микрошприц типа МШ-1.

Азот газообразный технический по ГОСТ 9293-74, сжатый в баллоне.

Водород технический по ГОСТ 3022-88, сжатый в баллоне или из генератора   водорода системы СГС-2.

Воздух, сжатый в баллоне по ГОСТ 17433-80 или из компрессора.

Секундомер по ТУ 25-1894.003-90.

Пропанол-2 для хроматографии по ТУ 6-09-4522-77, аналитический стандарт.

6.3.2.	Подготовка к выполнению измерений.

Монтаж, наладку и вывод хроматографа на рабочий режим проводят в соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору.

6.3.3.	Условия хроматографирования.

Скорость газа-носителя	30 см3/мин.

Скорость водорода	30 см3/мин.

Скорость воздуха	300 +100 см3/мин.

Температура термостата колонки	135°С

Температура детектора	150°С

Температура испарителя	200°С

Объем вводимой пробы	0,3 мкл

Скорость движения диаграммной ленты	200 мм/час

Время удерживания изопропилового спирта	~ 4 мин.

Коэффициент      аттеньюирования      подбирают      таким      образом,      чтобы      высоты хроматографических пиков составляли 40-60% от шкалы диаграммной ленты.

6.3.4.	Приготовление градуировочного раствора.

С точностью до 0,0002 г взвешивают аналитический стандарт изопропилового спирта и дистиллированную воду в количествах, необходимых для получения раствора с концентрацией изопропанола около 50%. Отмечают величину навески и рассчитывают точное содержание спирта в массовых процентах.

6.3.5.	Выполнение анализа.

Градуировочный раствор и анализируемое средство хроматографируют не менее 3 раз каждый и рассчитывают площади хроматографических пиков.

6.3.6.	Обработка результатов.

Массовую долю изопропилового спирта (X) в процентах вычисляют по формуле:

X=Cst⋅SxSst

где Cst - содержание определяемого спирта в градуировочном растворе (в %);

Sx - площадь пика определяемого спирта на хроматограмме испытуемого средства;

Sst - площадь пика определяемого спирта на хроматограмме стандартного раствора.

За результат принимают среднее арифметическое значение из двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемого расхождения 0,005%. В    случае    превышения    анализ    повторяют   и   за   результат   принимают   среднее арифметическое    значение    всех    измерений.    Допускаемая    относительная    суммарная погрешность результата анализа ±6,0% для доверительной вероятности 0,95.