ИНСТРУКЦИЯ №   2

по применению средства дезинфицирующего с моющим эффектом

«Ультрадез-БИО»

фирмы ООО «Биосфера», Россия

для дезинфекции биологического материала

Санкт-Петербург

2007 год

Инструкция  по применению

дезинфицирующего средства с моющим эффектом «Ультрадез-БИО»

производства фирмы ООО «Биосфера», Россия

для дезинфекции биологического материала

Инструкция разработана в Испытательном лабораторном центре ФГУ «РНИИТО им. Р.Р.Вредена Росмедтехнологий».

Авторы: А.Г. Афиногенова, Т.Я. Богданова, Г.Е. Афиногенов.

Инструкция предназначена для медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

- Общие сведения

  - Cредство «Ультрадез-БИО» представляет собой прозрачную жидкость от светло-голубого до синего цвета со слабым специфическим запахом. Содержит в своем составе в качестве действующих веществ дидецилдиметиламмоний хлорид 2,6%, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 1,4% и полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 6,3%, а также поверхностно-активные вещества, кондиционирующие добавки, краситель, воду. рН 1% водного раствора средства 8,5-10,5.

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя составляет 3 года. Срок годности рабочих растворов – 14 суток.

Средство сохраняет свои свойства при замораживании и размораживании.

Средство выпускается во флаконах из полимерных материалов с герметично закрывающимися крышками вместимостью 0,5; 1; 2 дм3, канистры вместимостью 3-25 дм3, полиэтиленовые бочки вместимостью 50, 100, 200 дм3.

  - Средство «Ультрадез-БИО» обладает антимикробной активностью в отношении различных грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, возбудителей туберкулеза, вирусов (в т.ч. гепатита В, полиомиелита, ВИЧ), грибов рода Кандида и Трихофитон (дерматофитий), плесневых грибов, возбудителей внутрибольничных инфекций.

Средство имеет хорошие моющие и дезодорирующие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов.

Рабочие растворы негорючи, пожаро- и взрывобезопасны, экологически безвредны.

1.3. По параметрам острой токсичности (DL50 при введении в желудок) средство относится к 3 классу умеренно опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 и 4 классу малотоксичных веществ при введении в брюшину согласно классификации К.К.Сидорова, а также к малоопасным веществам  по величине DL50  при нанесении на кожу (4 класс мало опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76). При ингаляционном воздействии в виде паров по степени летучести (С20) средство мало опасно. Концентрат средства оказывает умеренное раздражающее действие при контакте с кожей и выраженное раздражающее действие на слизистые оболочки глаза. Средство не обладает сенсибилизирующей активностью.

Рабочие растворы средства до 5% не оказывают раздражающего действия на кожу, а в виде аэрозоля рабочие растворы обладают раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей; не оказывают эффекта сенсибилизации. ПДК дидецилдиметиламмоний хлорида в воздухе рабочей зоны 1 мг/м3, аэрозоль. ПДК полигексаметиленгуанидина гидрохлорида в воздухе рабочей зоны – 2 мг/м3, аэрозоль. ПДК триаминов для воздуха рабочей зоны 1 мг/м3 (аэрозоль).

1.4. Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Ультрадез-БИО» предназначено для обеззараживания крови и биологических выделений (мочи, фекалий, мокроты) в лечебно-профилактических учреждениях, диагностических и клинических лабораториях, на станциях и пунктах переливания и забора крови, на санитарном транспорте.

Примечание. Средство «Ультрадез-БИО» полифункциональное. Данная инструкция регламентирует применение препарата для обеззараживания биологического материала.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных (без повреждения эмали), пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (см. таблицу 1).

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов средства «Ультрадез-БИО»

| Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Количество средства «Ультрадез-БИО» и воды, необходимое для приготовления рабочего раствора объемом: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 л |  | 10 л |  |
|  | Средство, мл | Вода, мл | Средство, мл | Вода, мл |
| 3,0 | 30,0 | 970,0 | 300,0 | 9700,0 |
| 5,0 | 50,0 | 950,0 | 500,0 | 9500,0 |
| 6,0 | 60,0 | 940,0 | 600,0 | 9400,0 |
| 8,0 | 80,0 | 920,0 | 800,0 | 9200,0 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «Ультрадез-БИО» ДЛЯ обеззараживания крови и биологических выделений (мочи, фекалий, мокроты)

3.1. Дезинфекция крови и биологических выделений осуществляется путем их смешивания с рабочими растворами дезинфицирующего средства с моющим эффектом «Ультрадез-БИО» в соответствии с режимами, приведенными в таблице 2.

Таблица 2

Режимы дезинфекции крови и биологических выделений растворами

средства «Ультрадез-БИО» в отношении вирусных (включая вирус гепатита В, ВИЧ, полиомиелит), бактериальных (включая туберкулез), грибковых (кандидозы) инфекций

| Объект дезинфекции |  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | ##### Время выдержки, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биологический материал | кровь | 3,0 5,0 8,0 | 90 60 30 | Смешивание крови или биологических выделений с рабочим раствором средства в соотношении 1:2 |
|  | моча, фекалии | 3,0 6,0 | 60 30 |  |
|  | мокрота | 3,0 5,0 8,0 | 120 90 60 |  |

3.2. При проведении дезинфекции крови и биологических выделений объем приготовленного рабочего раствора средства, смешиваемый с кровью или выделениями, должен превышать объем биоматериала не менее чем в 2 (два) раза.

3.3. Дезинфицирующий раствора заливается непосредственно в емкость или на поверхность, где находится биологический материал. Далее полученная смесь выдерживается согласно используемому режиму обеззараживания. Во время дезинфекции в емкости, последняя должна быть закрыта крышкой.

Все работы персоналу проводить в резиновых перчатках, соблюдая противоэпидемические правила.

3.4. После окончания дезинфекционной выдержки смесь обеззараженной крови (выделений) и рабочего раствора средства подвергается утилизации как медицинские отходы с учетом требований СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

3.5. Смесь обеззараженной крови (выделений) и рабочего раствора средства может быть слита в канализацию

3.6. Лабораторную посуду или поверхность, на которой проводили дезинфекцию и сбор обеззараженного биологического материала обрабатывают 2,5% раствором средства «Ультрадез-БИО» в течение 30 минут способом замачивания (посуда) или протирания (поверхности). Затем лабораторную посуду или поверхности споласкивают или протирают чистой ветошью, смоченной водой.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет, лица с аллергическими заболеваниями и чувствительные к химическим веществам.

4.2. При всех работах следует избегать попадания средства в глаза и на кожу.

4.3. Все работы со средством необходимо проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.4. Емкости с растворами средства при обработке объектов должны быть закрыты.

4.5. Средство необходимо хранить отдельно от лекарственных препаратов в местах, недоступных детям.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в другое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу.

5.2. При случайном попадании средства (концентрата) на кожу необходимо немедленно смыть средство большим количеством воды, затем смазать кожу смягчающим кремом.

5.3. При попадании средства (концентрата) в глаза, необходимо немедленно промыть глаза под струей воды в течение 10 минут и сразу обратиться к окулисту.

5.4. При попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля и обратиться к врачу. Желудок не промывать!

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ «Ультрадез-БИО»

6.1. Действующими веществами в средстве «Ультрадез-БИО» являются дидецилдиметиламмоний хлорид 2,6%, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 1,4% и полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 6,3%.

6.2. Дезинфицирующее средство «Ультрадез-БИО» контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, цвет, показатель концентрации водородных ионов (рН) 1% раствора, массовая доля ЧАС, массовая доля триамина и ПГМГ (таблица 3).

Таблица 3. Показатели качества дезинфицирующего средства с моющим эффектом «Ультрадез-БИО»

| №№ п/п | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид, цвет и запах | Прозрачная жидкость от светло-голубого до синего цвета со слабым специфическим запахом |
| 2. | Плотность при 20оС, г/см3 | 1,000 – 1,020 |
| 3. | Показатель активности водородных ионов (рН) 1%-ного водного раствора | 8,5 - 10,5 |
| 4. | Массовая доля четвертичной соли аммония, % | 2,3 - 2,9 |
| 5. | Массовая доля N,N-бис-(3-аминопропил)додециламина, % | 1,4 - 1,8 |
| 6. | Массовая доля полигексаметиленгуанидин гидрохлорида, % | 5,4 - 6,6 |

6.3.  Определение внешнего вида и цвета

Внешний вид и цвет средства «Ультрадез-БИО» определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла внутренним диаметром 30-32 мм вместимостью 50 см3   наливают средство до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете. Запах оценивают органолептически.

6.4.  Определение показателя концентрации водородных ионов (рН)

рН 1% раствора средства определяют потенциометрически в соответствии с ГОСТ Р 50550 или Государственной Фармакопеей СССР ХI издания  (выпуск 1, с.113).

6.5. Определение плотности при 20оС.

Определение плотности при 20оС проводят с помощью ареометра или пикнометра по ГОСТ 18995.1.

6.6.  Определение массовой доли дидецилдиметиламмоний хлорида.

6.6.1.Оборудование, приборы, посуда и реактивы

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251;

Колба  Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 26336 со шлифованной пробкой;

Цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770;

Хлороформ по ГОСТ 20015;

Кислота серная, ч.д.а. по ГОСТ 4204;

Натрия додецилсульфат (лаурилсульфат натрия) по ТУ 6-09-64-75 или реактив более высокой квалификации по действующей нормативной документации; 0,004 н. водный раствор;

Индикатор метиленовый голубой по ТУ 6-09-5569-93, водный раствор с массовой долей  0,1%;

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709;

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99%, 0,004 н. водный раствор

6.6.2.   Подготовка к анализу

6.6.2.1.Стандартный 0,004 н раствор цетилпиридиний хлорида 1-водного готовят растворением навески 0,1439 г цетилпиридиний хлорида 1-водного в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объёма водой до метки.

6.6.2.2. 0,004 н раствор додецилсульфата натрия готовя  растворением 0,115 г (в пересчете на 100% основное вещество) додецилсульфата натрия в воде дистиллированной в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объёма водой до метки.

6.6.3. Определение поправочного коэффициента 0,004 н. раствора додецилсульфата натрия

К 10 см3 раствора додецилсульфата натрия в колбе вместимостью 250 см3 прибавляют 40 см3 дистиллированной воды, 0,5 см3 раствора метиленового голубого, 0,15 см3 концентрированной серной кислоты и 15см3 хлороформа. Образовавшуюся двухфазную систему титруют раствором цетилпиридиний хлорида при интенсивном встряхивании колбы с закрытой пробкой до обесцвечивания нижнего хлороформного  слоя.

Титрование проводят при дневном свете. Цвет двухфазной системы определяют в проходящем свете.

6.6.4.   Проведение анализа

Навеску средства 1,3 – 1,7 г, взятую с точностью 0,0002 г, растворяют в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объёма водой дистиллированной до метки.

В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 5 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют45 см3 воды дистиллированной , 0,5 см3 раствора метиленового голубого, 0,1 г гранулированной гидроокиси калия (1 гранулу) и 15 см3 хлороформа. После взбалтывания получается двухфазная система с нижним хлороформным слоем, окрашенным в синий цвет. Её медленно, сначала по 1 см3, затем по 0,5 см3 и далее меньшими объёмами, титруют раствором анализируемой пробы средства при интенсивном встряхивании в закрытой колбе до перехода окраски хлороформного слоя из синей в устойчиво розовую, не переходящую в течение 2-х минут в фиолетовую.

6.6.5.  Обработка результатов

Массовую долю четвертичной соли аммония  (Х1) в процентах вычисляют по формуле:

0,00145 • V • К • 100 • 100

Х1  =  --------------------------------------- ,

m • V1

где,   0,00145  -  масса четвертичной соли аммония, соответствующая 1 см3 раст-

вора додецилсульфата натрия концентрации с (С12Н25SО4Nа) =

0,004 моль/дм3  (0,004 н.), г ;

V -  объём титруемого раствора додецилсульфата натрия конентра-

ции с (С12Н25SО4Nа) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.), равный 5 см3;

К -  поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия

концентрации с (С12Н25SО4Nа) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.) ;

100 -  количество приготовленного раствора анализируемой пробы,

см3;

V1 - объём раствора средства, израсходованный на титрование , см3 ;

m  - масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не превышают допустимое расхождение, равное 0,1%. Допустимая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 3% при доверительной вероятности 0,95.

6.7. Определение массовой доли полигексаметиленгуанидин гидрохлорида.

6.7.1. Оборудование, приборы, посуда и реактивы

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретки1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251 ;

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336 ;

Цилиндр 1-250 по ГОСТ 1770;

Калия годроокись, ч.д.а. по ГОСТ 24363 ;

Хлороформ по ГОСТ 20015 ;

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-64-75 или реактив более высокой квалификации по действующей нормативной документации; 0,004 н. водный раствор;

Индикатор  бромфеноловый синий по ТУ 6-09-1058-76, 0,1% раствор в этиловом спирте;

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

6.7.2. Проведение анализа

Навеску средства 2,0 г, взятую с точностью до 0,0002 г, растворяют в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объёма дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу или мерный цилиндр вместимостью 250 см3 вносят 5 см3 раствора пробы, прибавляют 30-40 см3 воды дистиллированной, 0,1 г (1 гранулу) гранулированной гидроокиси калия, 15 см3 хлороформа и 1 см3 раствора индикатора бромфенолового синего . После взбалтывания получается двухфазная жидкая система с нижним хлороформным слоем, окрашенным в синий цвет. Её медленно, сначала по 1 см3 затем по 0,5 см3 и далее меньшими объёмами, титруют раствором додецилсульфата натрия при интенсивном встряхивании в закрытой колбе или цилиндре до перехода окраски верхнего слоя из бледно-голубой в насыщенно сиреневую, а нижнего слоя из ярко-синей в бледно-голубую, добавляя в конце титрования 2 г безводного сульфата натрия для лучшего разделения слоев.

6.7.3. Обработка результатов

Массовую долю полигексаметиленгуанидин гидрохлорида (Х2) в процентах вычисляют по формуле :

0,00145 • V •  К •  100 • 100

Х2 = 0,49  •  -------------------------------------    -  Х1 ,

m • V1

#### где            0,00145  -  средняя масса четвертичной соли аммония, соответствующая

1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно

с (С12Н25SО4Nа) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.), г ;

V -  объём раствора додецилсульфата натрия концентрации

с (С12Н25SО4Nа) = 0004 моль/дм3 (0,004 н.), см3 ;

К  -  поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия

концентрации с (С12Н25SО4Nа) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.);

100 -  объём приготовленного раствора анализируемой пробы, см3 ;

V1 -  титруемый объём раствора средства, равный 5 см3 ;

m  -  масса анализируемой пробы, г ;

Х1 -  массовая доля четвертичной соли аммония в процентах, определенная по п. 6.6.

0,49 - соотношение молекулярных масс четвертичной соли аммония и отдельного звена структурной единицы полигексаметиленгуанидин гидрохлорида.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать значения допускаемого расхождения, равного 0,2%. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±4% при доверительной вероятности 0,95.

6.8. Определение массовой доли триамина.

6.8.1  Оборудование, приборы, посуда и реактивы

Весы лабораторные общего нахначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Стакан В-1-150 или В-2-150 по ГОСТ 25336.

Бюретка 1-2-25-0,1 по ГОСТ 20292.

Колбы Кн 1-100-29/32 по ГОСТ 25336.

Стандарт-титр кислота соляная 0,1н. По ГОСТ 6-09-2540; 0,1 н. водный раствор соляной кислоты.

Индикатор бромтимоловый синий по ТУ 6-09-2086, 0,1% раствор в 95% этиловом спирте.

6.8.2. Проведение анализа

3,0 г средства взвешивают в колбе вместимостью 100 см3 с точностью до 0,0002 г прибавляют 30-40 см3 дистиллированной воды, 0,5 см3 раствора индикатора и титруют раствором соляной кислоты до перехода окраски из синей в зеленовато-желтую.

6.8.3. Обработка результатов

Массовую долю N,N-бис-(3-аминопропил)додециламина (Х) в % вычисляют по формуле:

0,009985 •  V •  К

Х  =   -----------------------------  •  100,

m

где, 0,009985 - масса N,N-бис-(3-аминопропил)додециламина, соответствующая

1 см3 точно 0,1 н. раствора соляной кислоты, г/см3 ;

V  -  объём раствора 0,1 н. раствора соляной кислоты, израсходован-

ный на титрование навески испытуемой пробы, см3 ;

К - поправочный коэффициент 0,1 н. раствора соляной кислоты ;

m - масса анализируемой пробы, г ;

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает значения допускаемого расхождения, равного 0,1%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата определения ±3% при доверительной вероятности Р = 0,95 .

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

7.1. Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Ультрадез-БИО» транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта, при температуре от –200 до +400С.

7.2. Препарат хранят в складских помещениях, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре 00 до +400С. После размораживания потребительские свойства средства сохраняются.