ИНСТРУКЦИЯ № 01/07

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА

«СПРЕЙ-ДЕЗИНФЕКТАНТ «ИНТРОБАК»,

«Денка Интернешнл Б.В.», Нидерланды

по заказу и нормативной документации

ЗАО «Фармасеп плюс», Республика Беларусь.

Инструкция разработана: ИЛЦ ФГУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора), ГУ НИИ вирусологии им.Д.И. Ивановского РАМН (ГУ НИИ вирусологии им.Д.И. Ивановского РАМН), ЗАО «Фармасеп плюс».

Авторы: Семина Н.А., Чекалина К.И., Минаева Н.З., Акулова Н.К. (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора); Носик Н.Н., Носик Д.Н. (ГУ НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского РАМН); Крохин Д.Ю., Працкевич А.Л. (ЗАО «Фармасеп плюс»).

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических, пенитенциарных учреждений, объектов социального обеспечения, коммунальнобытовых служб, предприятий общественного питания, учреждений образования, оздоровительных, культуры, отдыха и спорта, торговых объектов, промышленных предприятий, транспорта, работников дезинфекционных станций и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.	Средство «СПРЕЙ-ДЕЗИНФЕКТАНТ «ИНТРОБАК» (далее средство «Интробак») представляет собой готовую к применению способом орошения прозрачную бесцветную жидкость со спиртовым запахом.

В состав средства в качестве действующих веществ входят: 2-пропанол – 47,04-48,96%, 1-пропанол – 11,76-12,24%, N,N бис (3-аминопропил) додециламин –0,19-0,21%, орто-фенилфенол (2-гидроксибифенил) – 0,09-0,11%, а также вода.

1.2.	Срок годности средства составляет 3 года со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя.

Выпускается в баллонах аэрозольных жестяных сборных, вместимостью 600 мл.

1.3.	Средство «Интробак» обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая вирусы гепатитов, вируса герпеса, вируса гриппа, ВИЧ-инфекции, птичьего гриппа (H5N1)), патогенных грибов, в том числе возбудителей кандидозов и дерматофитии.

Средство применяют для обеззараживания поверхностей и объектов из любых материалов, за исключением портящихся от воздействия спиртов. Средство не оставляет пятен на поверхностях, быстро высыхает.

1.4.	По параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу согласно ГОСТ 12.1.007-76 средство относится к 4 классу малоопасных соединений. Не обладает местно-раздражающими и резорбтивными свойствами при контакте с кожными покровами. При внесении средства в конъюнктивальный мешок характеризуется слабовыраженным раздражающим действием на слизистые оболочки глаз. При ингаляции в виде аэрозоля по зоне токсического действия при соблюдении норм расхода относится к 4 классу малоопасных соединений. Средство не обладает сенсибилизирующим действием.

ПДК в воздухе рабочей зоны составляет: 2-пропанола и 1-пропанола - 10 мг/м3 (3 класс опасности), N,N бис (3-аминопропил) додециламина – 1 мг/м3 (2 класс опасности).

1.5. Средство «Интробак» готово к применению и предназначено для дезинфекции способом протирания и орошения небольших по площади поверхностей (в т.ч. труднодоступных участков), предметов обстановки, оборудования (в том числе лабораторного, ламинарных шкафов и т.д.), медицинских приборов, аппаратов и приспособлений к ним, санитарно-технического оборудования, предметов ухода за больными, предметов спортинвентаря и других объектов, устойчивых к действию спиртов при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии

- в лечебно-профилактических учреждениях всех профилей: больницы, поликлиники, санатории, профилактории, реабилитационные центры, дневные стационары, медсанчасти и медпункты, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, хосписы, диспансеры (включая противотуберкулезные, кожно-венерологические и т.д.), госпитали, стоматологические кабинеты, акушерские стационары, медицинские профильные центры, станции переливания крови и скорой помощи (в том числе автотранспорт скорой медицинской помощи и санитарный транспорт), клинические, диагностические, микробиологические лаборатории (центры);

- в инфекционных очагах;

- при чрезвычайных ситуациях;

- на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, салоны красоты, косметические кабинеты, массажные салоны, бани, сауны, прачечные, санпропускники, предприятия общественного питания, общественные туалеты, в том числе автономные и биотуалеты);

- на объектах учреждений образования (в т.ч. детских, подростковых), оздоровительных, культуры, отдыха и спорта (бассейны, тренажерные залы, спортивные комплексы, фитнессцентры, солярии, офисы, театры и кинотеатры и др.);

- на предприятиях парфюмерно-косметической промышленности;

- на предприятиях химико-фармацевтической, биотехнологической и пищевой промышленности (за исключением специализированного технологического оборудования);

- в учреждениях социального обеспечения, пенитенциарных учреждениях;

- на объектах торговли (в т.ч. промышленные и продуктовые рынки, магазины и др. торговые точки, специализированный транспорт, в том числе и предназначенный для перевозки пищевых и иных продуктов);

- на объектах автотранспорта.

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1. Средство «Интробак» готово к применению и используется без дополнительного разведения

Средство применяется методом протирания или орошения согласно режимам, указанным в таблице 1.

Перед применением аэрозольный баллон встряхивают, обрабатываемые поверхности равномерно орошают средством до полного смачивания поверхностей, с расстояния не менее 30 см (при этом расход средства составляет 30-50 мл на 1 м2 поверхности), либо поверхности или объекты протирают однократно ветошью, смоченной в растворе средства.

Таблица 1 Режимы обеззараживания поверхностей дезинфицирующим средством

«Интробак»

| Вид инфекции | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- |
| Бактериальные (кроме туберкулеза), вирусные | 1 | Орошение, протирание |
| Грибковые (кандидозы и дерматофитии) | 5 | Орошение, протирание |
| Бактериальные (включая туберкулез) | 10 | Орошение, протирание |

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- К работе со средством допускаются лица в возрасте 18 лет и старше, не страдающие аллергическими заболеваниями.

- При работе избегать попадания средства в глаза, на кожные покровы и в органы дыхания. Не принимать внутрь!

- При работе со средством необходимо строго соблюдать норму расхода –не более 50 мл/м2 поверхности, одномоментно обрабатывать не более 1/10 от общей площади помещения.

- При соблюдении норм расхода не требуется использования средств индивидуальной защиты, возможно применение средства в присутствии персонала и пациентов.

- Все работы со средством проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

- Средство огнеопасно! Категорически запрещается проводить обработку помещения при включенных нагревательных электроприборах, вблизи открытого огня или поверхностей нагретых выше + 35°С – + 40°С.

- Не обрабатывать объекты, портящиеся от воздействия спиртов.

- Не использовать средство по истечению срока годности.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

- При несоблюдении мер предосторожности и превышении нормы расхода средства возможно проявление раздражающего действия на органы дыхания и слизистые оболочки глаз.

- При появлении вышеуказанных признаков пострадавшего необходимо отстранить от работы, вывести на свежий воздух, дать теплое питье - молоко с пищевой содой (1 чайная л. на стакан) или с «Боржоми», при необходимости обратиться к врачу.

- При попадании средства на кожу смыть его большим количеством воды с мылом и смазать кожу смягчающим кремом.

- При попадании средства в глаза следует немедленно промыть их под струей воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к окулисту.

- При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля, промыть желудок. При необходимости обратиться к врачу.

5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА «ИНТРОБАК»

Контролируемые показатели и нормы:

Дезинфицирующее средство «СПРЕЙ-ДЕЗИНФЕКТАНТ «ИНТРОБАК» согласно требованиям, предъявляемым фирмой-производителем контролируют по следующим показателям качества: внешний вид, цвет, запах; плотность при 20±2°С, г/см3; показатель преломления при 20°С; водородный показатель; массовая доля 2-пропанола и 1-пропанола; массовая доля N,N бис (3-аминопропил)додециламина; массовая доля орто-фенилфенола (2-гидроксибифенила), %.

В таблице 2 представлены контролируемые показатели и нормативы по каждому из них.

Таблица 2

Показатели качества дезинфицирующего средства

«СПРЕЙ-ДЕЗИНФЕКТАНТ «ИНТРОБАК»

| Наименование показателя | Нормы | Метод контроля качества |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид, цвет | Прозрачная бесцветная жидкость | П.п.5.1. |
| Запах | Спиртовой | П.п.5.2. |
| Плотность при 20°С, г/см3 | 0,880-0,920 | П.п.5.3. |
| Показатель преломления при 20°C,n20d | 1,36-1,38 | П.п.5.4. |
| Показатель концентрации водородных ионов (рН) | 10,0-11,0 | П.п.5.5. |
| Массовая доля 2-пропанола, % | 47,04-48,96 | П.п.5.6. |
| Массовая доля 1-пропанола, % | 11,76-12,24 | П.п.5.6. |
| Массовая доля N,N бис (3-аминопропил) додециламина, % | 0,19-0,21 |  |
| Массовая доля орто-фенилфенола, % | 0,09-0,11 |  |

5.7 Определение внешнего вида и цвета

5.1.1 Внешний вид определяют визуально при (20+2)°С, просмотром пробы в количестве около 20-30 мл в стакане В-1 (2)-50 по ГОСТ 25336 на фоне листа белой бумага в проходящем или отраженном свете или свете электрической лампы.

5.2	Определение запаха

5.2.1 Запах средства определяют органолептическим методом при температур (20±2)°С.

5.3	Определение плотности

5.3.1 Определение плотности ИНТРОБАК проводится с помощью ареометра в соответствии с ГОСТ 18995.1.-73.

5.4	Определение показателя преломления

5.4.1 Определение показателя преломления при 20° С, проводится в соответствии с ГОСТ 18995.2.-73.

5.5	Определение водородного показателя (рН)

5.5.1.Проводят потенциометрическим методом в соответствии с «Государственной фармакопеей СССР»  XI издание, выпуск 1, с. 113.

5.6	Определение содержания изопропилового (2-пропанола)  и н-пропилового (1-пропанола) спиртов

5.6.1 Определение содержания изопропилового спирта проводят методом га-зохроматоргафического разделения на капиллярной колонке фирмы Хыолетт Паккард с полярной фазой марки HP-INNOWAX.

5.6.2. Применяемые средства измерений:

-	Хроматограф снабженный

пламенно-ионизационный детектором(ПИД)		по действующему ТНПА

- Компьютер (не ниже 486ДХ)			по действующему ТНПА

- Колонка-кварцевая капиллярная HP-INNOWAX, размером 60м х 0,530мм х 1мкм - ВесыВЛР-200		ГОСТ 24104

- Микрошприц типа МШ-10		по действующему ТНПА

- Колба 2-100-2	ГОСТ 1770

- Пробирки градуированные с притертыми

пробками вместимостью 5 см3	ГОСТ 1770

- Пипетки вместимостью 5 см3 2-го кл. точности	ГОСТ 29227

- Стакан вместимостью 50 см3	ГОСТ 19908

5.6.3. Условия хроматографирования.

- Объем вводимой в хроматограф пробы	1 мкл

- Расход газа носителя через колонку	1 см3/мин

- Расход водорода на детектор	30 мл/мин

- Расход воздуха на детектор	300 мл/мин

- Температура колонки	100°С

- Температура испарителя	200°С

- Температура детектора	220°С

- Детектор	ПИД

- Газ носитель	азот, гелий

- Скорость газа носителя на колонке	5,6 мл/мин

5.6.4 Реактивы и материалы

- Спирт изопропиловый	производство «Fluka»

- Спирт н-пропиловый	производство «Fluka»

- Спирт бутиловый			ГОСТ 19908

- Вода дистиллированная	ГОСТ 6709

5.6.5 Проведение анализа и обработка результатов

5.6.5.1	Приготовление раствора спирта бутилового (внутренний стандарт).

Около 0,05 г (точная навеска) спирта бутилового помещают в мерную колбу

вместимостью 500 мл и доводят объем раствора водой до метки. Раствор используют свежеприготовленным.

5.6.5.2	Приготовление раствора стандартного образца спирта изопропилового и спирта н-пропилового.

Около 0,5 г (точная навеска) спирта изопропилового и около 0,12 г (точная навеска) спирта н-пропилового помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят объем раствора водой до метки и перемешивают.

1 мл полученного раствора вносят в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводят объем раствором внутреннего стандарта до метки и перемешивают. Раствор используют свежеприготовленным.

5.6.5.3	Приготовление раствора препарата

Около 1,0 г (точная навеска) препарата, который предварительно помещают в пробирку с притертой пробкой и выдерживают до удаления газов, взвешивают в мерной колбе вместимостью 50 мл и доводят объем водой до метки.

1 мл полученного раствора внося в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводят объем раствором внутреннего стандарта до метки (испытуемый раствор). Используют свежеприготовленный раствор.

5.6.5.4	По 1 мкл испытуемого раствора и раствора стандартного образца спирта изопропилового и спирта н-пропилового попеременно хроматографируют на газовом храматографе с пламенно-ионизационным детектором, получая не менее 5 хроматограмм для каждого из растворов.

Порядок выхода: спирт изопропиловый, спирт н-пропиловый, спирт бутиловый (внутренний стандарт).

5.6.5.5	Содержание спирта изопропилового или спирта н-пропилового соответственно (X) в препарате в массовых процентах вычисляют по формуле:

X=B1×m0×WB0×m1,(1)

где B1 - среднее значение отношений площадей пиков спирта изопропилового или спирта н-пропилового к площадям пиков спирта бутилового (внутренний стандарт) из хроматограмм испытуемого раствора;

В0 - среднее значение отношений площадей пиков спирта изопропилового или спирта н-пропилового к площадям пиков спирта бутилового (внутренний стандарт) из хроматограмм раствора стандартного образца спирта изопропилового или спирта н-пропилового;

m - масса навески спирта изопропилового или спирта н-пропилового используемых для приготовления раствора стандартного образца спирта изопропилового или н-пропилового, г;

m1 - масса навески препарата, взятого для анализа, г;

W - массовая доля спирта изопропилового или спирта н-пропилового для приготовления раствора стандартного образца спирта изопропилового спирта н-пропилового, %;

5.6.5.6 Результаты анализа считаются достоверными, если выполняются требования теста «Проверка пригодности хроматографической системы».

Хроматографическая система считается пригодной, если выполняются следующие условия:

- эффективность хроматографической колонки, рассчитанная по пику спирта изопропилового на хроматограмме раствора стандартного образца спирта изопропилового и спирта н-пропилового, должна быть не менее 20000 теоретических тарелок, по пику спирта н-пропилового - не менее 50000 (ГФ XI, вып. 1 с.105);

- степень разделения пиков, расчитанная для пиков спирта изопропилового и спирта н-пропилового на хроматограммах раствора стандартного образца спирта изопропилового и спирта н-пропилового, должна быть не менее 7, для пиков спирта н-пропилового и спирта бутилового (внутренний стандарт) - не менее 9 (ГФХ1, вып. 1 с.105);

-	относительное стандартное отклонение, рассчитанное для отношения площадей пиков спирта изопропилового и спирта н-пропилового соответственно к площади спирта бутилового (внутренний стандарт) из хроматограмм раствора стандартного образца, должно быть не более 1,0 % (ГФ XI, вып. 1с.199).

5.7 Количественное определение N,N-6ис (3-аминопропил) додециламина.

- Метод газохроматографического разделения на капиллярной колонке длиной 30 м с неполярной фазой ULTRO-2.

- Применяемые средства измерений:

- Хроматограф Цвет-500, снабженный пламенно-ионизационным детектором (ПИД) (предел детектирова-

ния по гептану 4x10-14г/см3)	ТО 5Е 1.550.168-01

- Компьютер	По действующему ТНПА

- Система регистрации, обработки и хранения	По действующему ТНПА

спектрометрической информации «ЮНИХРОМ 98»

- Весы ВЛР-200 2-го класса точности	ГОСТ 24104

- Микро шприц фирмы Hamilton вместимостью 10 мкл

- Колба 2-100-2	ГОСТ 1770

- Пипетки вместимостью 1 см3 2-го класса точности	ГОСТ 29227

- Пробирки мерные вместимостью 5 см3	ГОСТ 1770

5.7.3	Вспомогательные устройства

- Колонка хроматографическая капиллярная длинной 30 м с фазой ULTRO-2

- Шпатель двойной	ГОСТ 9147

- Генератор водорода	Фирма PACKARD

5.7.4	Реактивы и материалы

- Спирт этиловый	СТБ 1334

- Вода дистиллированная	ГОСТ 6709

- Шланги силиконовые, диаметром 4 мм		По действующему ТНПА

Могут быть использованы другие средства измерения, вспомогательные устройства, оборудование и посуда, реактивы и материалы по точности и чистоте не уступающие рекомендуемым.

5.7.5	Условия хроматографирования.

- Объем вводимой в хроматограф пробы	1 мкл

- Газ носитель	Аргон

- Соотношение сброса и расхода через колонку	10:1

- Расход газа носителя через колонку	1 см /мин

- Температура колонки начальная	50 С

- Температура колонки конечная	270°С

- Скорость подъема температуры	20°С/мин

- Температура испарителя	220°С

- Температура детектора	280°С

- Детектор	ПИД

- Расход водорода через детектор	30 см3/мин

- Расход воздуха через детектор	300 см3/мин

- Давление газа носителя	120 кРа

- Время выхода N,N-бис(3-аминопропил)додециламина	16,2 мин

(Lonzabac-12.100)

5.7.6	Приготовление стандартного раствора N,N-бис (3-аминопропил) додециламина.

Приготовление стандартного раствора N,N-бис (3-аминопропил)додециламина (Lonzabacl2.100) проводят таким образом, чтобы его концентрация соответствовала концентрации в пробе, поэтому построение калибровочного графика не предусматривается.

На весах взвешивают мерную колбу вместимостью 100 см3, а в ней 0,5 г
N,N-бис (3-аминопропил)додециламина (Lonzabacl2.100). Объем доводят до метки спиртом этиловым и тщательно перемешивают. Этот раствор может храниться в холодильнике в течение 5 месяцев.

5.7.7 Проведение анализа и обработка результатов.

На весах в колбе вместимостью 100 см3 взвешивают 10 г препарата и растворяют в спирте, объем доводят до метки. Первоначально в хроматограф вводят 2-3 раза по 1 мкл стандартного раствора N,N-бис (3-аминопропил)додециламина с концентрацией 0,5%. Измеряют площади пиков N,N-бис (3-аминопропил)додециламина в стандартном растворе. Затем вводят несколько раз по 1 мкл разбавленной пробы и измеряют площадь пика N,N-бис (3-аминопропил)додециламина в пробе. Находят среднее значение площади пика N,N-бис (З-аминопропил)додециламина в стандартном растворе и пробе по формулам:

snp=s1+s22,scm=s1+s22,

(2)	                                    (3)

где S1 - площадь пика N,N-бис(3-аминопропил)додециламина в первом измерении, мм2;

S2 - площадь пика N,N-бис(3-аминопропил)додециламина во втором измерении, мм2.

X=Snp×Ccm×V2Scm×100,Количество бис (3-аминопропил)додециламина в пробе (X), рассчитывают по формуле:

(4)

где      Snp      -      среднее      значение      площадей      пиков N,N-бис(3-аминопропил)додециламина в пробе, мм2;

Sст       -       среднее       значение       площадей       пиков N,N-бис(3-аминопропил)додециламина в стандартном растворе, мм2;

Сст- концентрация N,N-бис(3-аминопропил)додециламина в стандартном растворе, г/см3;

V2 - объем пробы после разбавления навески спиртом, см3;

m - навеска пробы, взятой на исследование, г.

5.8 Определение массовой доли орто-фенилфенола

5.8.1 Определение содержания орто-фенилфенола проводят газохромато-графическим методом.

5.8.2.	Применяемые средства измерений:

- Хроматограф с детектором диодная матрица    	по действующему ТНПА

- Компьютер (не ниже 486ДХ)	по действующему ТНПА

- Колонка размером 100 м*2,1мм, заполненная сорбентом Hyperil ODS(C18) с размером частиц 3 мкм или анологичная

- Весы ВЛР-200	ГОСТ 24104

- Микрошприц типа МШ-10		по действующему ТНПА

- Колба 2-100-2	ГОСТ 1770

- Пробирки градуированные с притертыми

пробками вместимостью 5 см3	ГОСТ 1770

- Пипетки вместимостью 5 см3 2-го кл. точности	ГОСТ 29227

- Стакан вместимостью 50 см3	ГОСТ 19908

5.8.3.	Условия хроматографирования.

- Объем вводимой в хроматограф пробы	10 мкл

- Температура колонки	30°С

- Детектор	диодная матрица

- Детектирование при длине волны	250 нм

-	Скорость подвижной фазы	0,3 мл/мин

- Подвижная фаза: вода-метанол-ацетонитрил (50:25:25), к 15 минуте соотношение вода-метанол-ацетонитрил (49:30:30), к 20 минуте соотношение вода-метанол-ацетонитрил (10:40:50), дегазированная любым удобным способом

- Масштаб регистрации      0,08-0,2 единиц оптической плотности

5.8.4	Реактивы и материалы

- Спирт этиловый	СТБ 1334

- Орто-фенилфенол	производство «Байер»

5.8.5	Проведение анализа и обработка результатов

5.8.5.1	Приготовление раствора стандартного образца орто-фенилфенола

Около 0,1 г (точная навеска) орто-фенилфенола помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяют в спирте этиловом, доводят объем раствора спиртом этиловым до метки и перемешивают.

5 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят объем раствора спиртом этиловым до метки и перемешивают. Используют свежеприготовленный раствор.

5.8.5.2	Приготовление раствора препарата

Около 5,0 г (точная навеска) препарата, который предварительно помещают в пробирку с притертой пробкой и выдерживают до удаления газов, взвешивают в мерной колбе вместимостью 50 мл и доводят объем спиртом этиловым до метки (испытуемый раствор). Используют свежеприготовленный раствор.

По 10 мкл испытуемого раствора и раствора стандартного образца орто-фенилфенола попеременно хроматографируют на жидком хроматографе с детектором диодная матрица, получая не менее 5 хроматограмм для каждого из растворов.

5.8.5.2	Содержание орто-фенилфенола (X) в препарате в процентах вычисляют по формуле:

X=S1×m0×5×50×100×WS0×100×50×m1×100=S1×m0WS0×m1×20,	(5)

где S1 - среднее значение площадей пиков орто-фенолфенола, вычисленное из хроматограмм испытуемого раствора, мВ·мин;

S0 - среднее значение площадей пиков орто-фенолфенола, вычисленное из хроматограмм раствора стандартного образца орто-фенолфенола, мВ·мин;

m0 - масса навески раствора стандартного образца орто-фенолфенола, г;

m1 - масса навески препарата, взятого для анализа, г;

W - массовая доля орто-фенолфенола, используемого для приготовления раствора стандартного образца орто-фенолфенола, %;

5.8.5.3	Результаты анализа считаются достоверными, если выполняются
требования теста «Проверка пригодности хроматографической системы».

Хроматографическая система считается пригодной, если выполняются следующие условия:

-	эффективность хроматографической колонки, рассчитанная по пику орто-фенилфенола    на    хроматограммах    раствора   стандартного  образца орто-фенилфенола должна быть не менее 10000 теоретических тарелок   (ГФ XI, вып.1. с.105);

- коэффициент асимметрии пика, рассчитанный по пику орто-фенилфенола на хроматограммах раствора стандартного образца орто-фенилфенола должен быть не более 1,5.

Коэффициент асимметрии пика (Т) рассчитывают по формуле:

T=μ0,052×f,	(6)

где µ0,05 - ширина пика на высоте 5% от базовой линии, в минутах;

f - расстояние от начала пика на высоте 5% от базовой линии до перпендикуляра, проведенного из его вершины, мин.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Средство «СПРЕЙ-ДЕЗИНФЕКТАНТ «ИНТРОБАК» можно перевозить всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующих на транспорте данного вида.

- При транспортировании и хранении сохранять целостность упаковки завода-изготовителя.

- Средство следует хранить отдельно от лекарственных средств в местах, недоступных детям, в плотно закрытой упаковке фирмы-изготовителя. Температура хранения средства от +0° до +30°С, расстояние от нагревательных приборов не менее 1 м.

7. МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не сливать в неразбавленном виде в канализацию и рыбохозяйственные водоемы.