ИНСТРУКЦИЯ №  049 – и/06.08

по применению средства дезинфицирующего

«Тримицин-спрей»

(ООО «Меддезфарм», Россия)

2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 049 – и/06.08

по применению средства дезинфицирующего

«Тримицин-спрей»

производства ООО «Меддезфарм», Россия

Инструкция разработана в Испытательном лабораторном центре ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росмедтехнологий» и ООО «Меддезфарм».

Авторы: Афиногенова А.Г., Богданова Т.Я., Афиногенов Г.Е. (РНИИТО);

Гвоздева А.В., Закова И.М. (ООО «Меддезфарм»).

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений (в том числе педиатрических, стоматологических, хирургических, кожно-венерологических, акушерско-гинекологического профиля, фельдшерско-акушерских пунктов, станций скорой медицинской помощи  и т.д.),  соответствующих подразделений ГО и ЧС,  а также детских учреждений, объектов социального обеспечения  и коммунально-бытовой сферы,  пенитенциарных учреждений,  предприятий общественного питания и пищевой промышленности, работников  дезинфекционных станций и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1  Средство «Тримицин-спрей» представляет собой готовое к применению средство в виде прозрачной бесцветной или светло-зеленой жидкости с характерным запахом. В состав средства в качестве активно действующих веществ входят 20,0% пропилового спирта (пропанол-1); 8,0% изопропилового спирта (пропанол-2); 0,28% четвертичных солей аммония (ЧАС); а также регулятор pH, ПАВ и другие вспомогательные компоненты, обладающие моющим действием.

Средство выпускают в полимерных флаконах емкостью 0,2 дм3; 0,35 дм³; 0,5 дм3; 0,75 дм3; 1,0 дм3, в том числе с насадками-распылителями, и в канистрах из полимерных материалов вместимостью 2,5 дм3; 4,5 дм3; 5,0 дм³.

Срок годности средства составляет 30 месяцев при условии хранения в невскрытой упаковке производителя при температуре не ниже плюс 5°С и не выше плюс 30°С. Средство сохраняет свои свойства после кратковременного замораживания и последующего оттаивания.

1.2 Средство «Тримицин-спрей» обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных и кишечных инфекций, микобактерии туберкулеза), вирусов (острые респираторные вирусные  инфекции, аденовирус, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В, С и др., ВИЧ-инфекция и др.), грибов (в том числе в отношении дрожжевых грибов, грибов рода Кандида и Трихофитон). Средство обладает моющими свойствами, разрушает на поверхностях биологические пленки.

1.3 Средство «Тримицин-спрей» по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных соединений. В форме аэрозоля при ингаляционном воздействии (при использовании способом орошения) при норме расхода 30-50 мл/м2 средство не вызывает раздражающего и токсического действия. Средство не обладает местно-раздражающим и резорбтивным действием на кожу, не обладает сенсибилизирующим действие, оказывает слабое раздражающее действие при внесении на конъюнктиву глаза.

ПДК пропанолов в воздухе рабочей зоны 10 мг/м, 3 класс опасности (пары).

ПДК ЧАС в воздухе рабочей зоны для субстанций составляет 1 мг/м (аэрозоль), 2 класс опасности, требуется защита глаз и кожи.

1.4. Средство «Тримицин-спрей» предназначено для применения в лечебно-профилактических учреждениях любого профиля, в том числе стоматологических, офтальмологических, детских стационарах, акушерских клиниках (включая отделения неонатологии), клинических, микробиологических и других лабораториях, в машинах скорой медицинской помощи, на санитарном транспорте, на станциях переливания крови, в инфекционных очагах, в детских дошкольных и школьных учреждениях, на предприятиях общественного питания и торговли, на коммунальных объектах (парикмахерские, гостиницы, общежития, учреждения соцобеспечения), на предприятиях химико-фармацевтической и биотехнологической, пищевой промышленности, в ветеринарных учреждениях с целью очистки и дезинфекции различных твердых непористых поверхностей или предметов:

-   небольшие по площади  поверхности в помещениях (в том числе в стоматологических кабинетах, приемных отделениях, операционных, смотровых кабинетах, перевязочных, кабинетах амбулаторного приема, изоляторах, боксах и пр.);

-    труднодоступные поверхности в помещениях;

- поверхности медицинских приборов и оборудования (в том числе поверхности аппаратов искусственного дыхания и оборудования для анестезии, подвижные части стоматологических наконечников, съемные наконечники слюноотсосов, стоматологические зеркала);

-  оптические приборы и оборудование, разрешенные производителем к обработке спиртовыми средствами;

- поверхности кувезов и кроваток для новорожденных;

-   датчики диагностического оборудования  (УЗИ и т.п.);

- оборудование в клинических, микробиологических и др. лабораториях;

- осветительная аппаратура, жалюзи и т.п.;

- столы (в том числе операционные, манипуляционные, массажные, пеленальные, родильные), гинекологические и стоматологические кресла, жесткая мебель, кровати, реанимационные матрацы и др.;

- предметы ухода за больными, игрушки из непористых, гладких материалов (пластик, стекло, металл, и др.);

- телефонные аппараты, мониторы, компьютерная клавиатура и другая офисная техника;

- оборудование и поверхности машин скорой помощи и санитарного транспорта;

- резиновые коврики;

- резиновые перчатки (из хлоропренового каучука, латекса, поливинилхлорида и других материалов),  надетых на руки персонала при работе с потенциально инфицированным материалом (в микробиологических лабораториях); при проведении инъекций, при проведении операций и перевязок, при сборе медицинских отходов класса Б (СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов в лечебно-профилактических учреждениях»).

- обувь для профилактики грибковых заболеваний.

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1 Средство «Тримицин-спрей»  применяют для обеззараживания поверхностей из любых материалов, за исключением портящихся от воздействия спиртов.

2.2 Средство применяют для обеззараживания поверхностей и различных объектов способом протирания и орошения. Норма расхода средства не более 50 мл/м2 (в среднем – 30-40 мл/м2). Поверхности орошают средством до полного смачивания с расстояния 30 см. В некоторых случаях (вертикальные поверхности, кувезы) после дезинфекционной выдержки объекты протирают салфетками из тканного или нетканого материала, обильно смоченными средством.

Поверхности готовы к использованию после дезинфекционной выдержки и полного высыхания средства, при этом смывания средства с обработанных поверхностей не требуется (за исключением обработки кувезов).

В случае необходимости поверхности можно протереть стерильными марлевыми салфетками после дезинфекционной выдержки (3-5 мин), не дожидаясь их высыхания.

Изделия медицинского назначения, непосредственно соприкасающиеся со слизистыми и с кожей пациента (наконечники, зеркала, датчики и пр.), после экспозиционной выдержки следует промыть под проточной водой не менее 1 минуты.

Средство не оставляет разводов и следов на обрабатываемой поверхности.

Рекомендуется обрабатывать не более 1/10 площади помещения.

Дезинфекцию проводят в соответствии с режимами обработки, представленными в таблице 1, в зависимости от вида микробной контаминации.

2.3 Поверхности и объекты, не загрязненные биологическими выделениями, орошают или протирают средством однократно.

2.4 Поверхности и объекты, загрязненные биологическими выделениями, обрабатывают в  два  этапа. Первым этапом очищают  поверхности перед дезинфекцией: наносят средство способом орошения или протирания на поверхность, которую необходимо очистить; протирают поверхность чистой бумажной салфеткой для удаления грязи и биологических загрязнений (пленок); выбрасывают салфетку в емкость для медицинских отходов для дальнейшей дезинфекции и утилизации. Вторым этапом проводят дезинфекцию поверхностей после очистки (п. 2.2).

2.5 Датчики диагностического оборудования, стоматологические наконечники, зеркала, наконечники слюноотсосов обрабатывают салфеткой, предварительно обильно смоченной средством.

2.6 Дезинфекция внутренней поверхности обуви с целью профилактики грибковых заболеваний: одну пару обуви из кожи натуральной и искусственной, из пластика и резин однократно обрабатывают способом орошения или протирания (два ватных тампона, обильно смоченных средством), затем обувь протирают чистой бумажной салфеткой. Расход средства на одну пару обуви 5-10 мл. Дезинфекцию резиновых ковриков проводят способом орошения или протирания при норме расхода для поверхностей (п.2.2). Дезинфекционную экспозицию (обувь и  резиновые коврики) выбирают по режиму для грибов рода Трихофитон.

2.7 Дезинфекция кувезов. Поверхности кувеза при различных инфекциях обрабатывают способом протирания или орошения при норме расхода рабочего раствора средства 40-50 мл/м2 обрабатываемой поверхности. По окончании дезинфекции поверхности кувеза протирают дважды стерильными тканевыми салфетками, обильно смоченными в стерильной воде, а затем вытирают насухо стерильной пеленкой. При обработке кувезов необходимо учитывать рекомендации производителя кувезов.

Технология обработки кувеза изложена в «Методических указаниях по дезинфекции кувезов для недоношенных детей» (приложение №7 к приказу МЗ ССР № 440 от 20.04.83).

2.8 Обработка перчаток, надетых на руки персонала: наружную поверхность перчаток тщательно протирают стерильным ватным или марлевым тампоном, обильно смоченным средством (не менее 5 мл на тампон).

Таблица 1

Режимы дезинфекции средством «Тримицин-спрей»

| Вид инфекции | Время обеззараживания, (мин) | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- |
| Бактериальные (кроме туберкулеза) | 2 | Протирание или орошение |
| Вирусные: гепатиты, ВИЧ-инфекции, герпес, грипп | 5 | Протирание или орошение |
| Туберкулез | 7 | Двукратное протирание или орошение |
|  | 15 | Протирание или орошение |
| Вирусные: полиомиелит, аденовирусы, ротавирусы | 10 | Двукратное протирание или орошение |
|  | 20 | Протирание или орошение |
| Дерматофитии | 10 | Двукратное протирание или орошение |
|  | 20 | Протирание или орошение |
| Кандидозы | 10 | Протирание или орошение |

- 3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1 Обработку поверхностей  и объектов можно проводить в присутствии больных (пациентов) и посетителей. Средство безопасно при обработке объектов в детских учреждениях, в том числе в отделениях  неонатологии (обработку кувезов проводить только в отсутствии детей).

3.2.При правильном использовании  и при соблюдении нормы расхода защита глаз, рук резиновыми перчатками не требуется.

3.3 .Избегать попадания средства в глаза

3.4 .Не использовать по истечении срока годности.

3.5 .Хранить в недоступном для детей месте!

3.6. Не принимать средство внутрь!

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 При   несоблюдении   мер   предосторожности  (при превышении нормы расхода средства)  возможно появление раздражения слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей (резь в глазах, слезотечение, першение в горле). В этом случае пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух; показано теплое питье. При необходимости следует обратиться к врачу.

4.2.При попадании средства в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды в течение 15 мин., закапать 2 капли 30% раствора сульфацила натрия. Если раздражение сохраняется, обратиться за медицинской помощью.

4.3.При попадании средства в желудок: не вызывать рвоту, запить  большим количеством воды, после этого принять 10-15 измельченных таблеток активированного угля, обратиться за медицинской помощью.

4.4.При попадании средства на кожу смыть его водой с мылом.

5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ СРЕДСТВА

По  физико-химическим  показателям средство  «Тримицин-спрей»   должно  соответствовать  требованиям  и  нормам,  указанным  в  таблице 2.

Таблица  2

Показатели контроля средства «Тримицин-спрей»

| № | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид, цвет и запах | Прозрачная бесцветная или светло-зеленая жидкость с характерным запахом |
| 2. | Плотность при 200С, г/см3 | 0,948 ± 0,010 |
| 3. | Массовая доля 1-пропанола, % | 20,0 ± 2,0 |
| 4. | Массовая доля 2-пропанола, % | 8,0 ± 1,0 |
| 5. | Массовая доля четвертичных солей аммония, % | 0,28 ± 0,04 |

5.2 Определение внешнего вида.

Внешний вид и цвет определяют визуально,  запах – органолептически.

5.3 Определение плотности при 20С,  г/см3 проводят в соответствии с ГОСТ 18995.1-73

5.4 Определение  массовой  доли пропанола-2 и пропанола-1.

массовую  долю пропанола-2 и пропанола-1 определяют  методом  газожидкостной  хроматографии   с  применением  внутреннего  эталона.

Аппаратура,  реактивы,  посуда

Хроматограф  с  пламенно-ионизационным  детектором.

Колонка  хроматографическая  из  нержавеющей  стали  длиной  2 м,  внутренним    диаметром  3 мм;

Сорбент:  полисорб-1,  размер  частиц  0,16-0,30 мм.

Газ-носитель  -  азот  по  ГОСТ  9293-74,  особой  чистоты  или  1-го  сорта  повышенной  чистоты,  гелий  по  ТУ  51-940-80,  очищенный  марки  А  или  Б.

воздух  сжатый  баллонный  или  из  компрессора.

Водород  технический  по  ГОСТ  3022-80.

Пропанол-2   для  хроматографии  хч  ТУ  6-09-4522-77.

Пропанол-1   для  хроматографии  хч  ТУ  6-09-4344-83.

Вещество – эталон:  бутанол-2 для  хроматографии  по  ТУ 6-09-664-77.

Линейка  измерительная  металлическая  по  ГОСТ  427-75  с  диапазоном  шкалы  0-250 мм  и  ценой  деления  1 мм.

Лупа  измерительная  по  ГОСТ 25706-76  или  микроскоп  измерительный.

Интегратор.

Пипетка  по  ГОСТ 29169-91  или  ГОСТ 29227-91,  вместимостью 1см3  и  2 см3.

Стаканчик  для  взвешивания  СВ-19/9  по  ГОСТ  25336-82.

Микрошприц  типа  МШ,  вместимостью  1  или  10 мм3   по  ТУ 2.833.106-77.

Подготовка  к  анализу

Подготовка  колонки. Заполненную  сорбентом  колонку  помещают  в  термостат  хроматографа  и,  не  присоединяя  к  детектору,  продувают  газом-носителем  со  скоростью  (305)  см3/мин при  программировании  температуры  от  50  до  190 С,  затем  при  (1903) С  до  тех  пор,  пока  не  установится  стабильная  нулевая  линия  при  максимальной  чувствительности  прибора.

Вывод  хроматографа  на  рабочий  режим  проводят  в  соответствии  с  инструкцией  к  прибору.

Градуировка  хроматографа

Прибор  градуируют  по трем  искусственным  смесям,  которые  готовят  следующим  образом. Во  взвешенный  стаканчик  дозируют  0,4 см3  пропанола-2;  1,0 см3 пропанола-1; 3,2 см3  воды;  0,8 см3  бутанола-2. После дозирования каждого компонента стаканчик  закрывают  пробкой  и  взвешивают. Результаты  взвешивания каждого компонента в каждой  смеси  в  граммах  записывают  с  точностью  до  четвертого  десятичного  знака.смеси  тщательно  перемешивают. Каждую  искусственную  смесь  хроматографируют  не  менее  трех  раз.

Градуировочный  коэффициент для каждого компонента (К)  рассчитывают  по  формуле:

K=mi⋅Sэтmэт⋅Si,

где

m i -  масса   определяемого компонента   в  искусственной  смеси,  г;

m эт - масса  вещества – эталона  , г;

S i  и  S эт -  площадь  пика определяемого компонента и  вещества–эталона  в  конкретном  определении,  мм 2.

Результаты  округляют  до  второго  десятичного  знака.

За  градуировочный  коэффициент  определяемого компонента  (Кi )  принимают  среднее  арифметическое  значение  результатов  всех  определений,  абсолютные  расхождения  между  которыми  не  превышают  допускаемое  расхождение,  равное 0,04. Допускаемая  относительная  суммарная  погрешность  определения  градуировочных  коэффициентов 2 % при  доверительной  вероятности  Р=0,95.

Проведение  анализа

Во  взвешенный  стаканчик  дозируют   1,9 см3   анализируемого  препарата,  закрывают  крышкой  и  взвешивают.  Затем  дозируют  0,8 см3  бутанола-2,  закрывают  крышкой  и  снова  взвешивают.

Результаты  взвешивания  в  граммах  записывают  с  точностью  до  четвертого  десятичного  знака.

Содержимое  стаканчика  тщательно  перемешивают  и  хроматографируют.

##### Условия  проведения  анализа.

Расход  газа-носителя					(205)  см3/мин

Расход  водорода						(303)   см3/мин

Расход  воздуха						(30020) см3/мин

Температура  испарителя				   	(25010)  С

Скорость  диаграммной  ленты				240 мм/час;

Объем  вводимой  пробы				                        1 мм3

Начальная температура  термостата  колонки			(1203) С;

Конечная  температура  термостата  колонки			(1803) С;

Скорость  увеличения  температуры  термостата  колонки	(41) С/мин.;

Время  с  момента  вводы  пробы до включения  программы

увеличения  температуры  термостата  колонки 		            6 мин.

Обработка  результатов

Площадь  пика  измеряют  интегратором  или  вычисляют  общепринятым  методом.

Массовую  долю  определяемого компонента  Х, %,  вычисляют  по  формуле:

Х=Ki⋅Si⋅mэт⋅100Sэт⋅m, где

К i -  градуировочный   коэффициент  определяемого компонента;

S i  и  S эт – площадь  пика  определяемого компонента    и  вещества  -  эталона    в  анализируемом  препарате,  мм2;

m  и  m эт – масса  пробы  анализируемого  препарата и  масса  вещества – эталона, г.

За  результат  анализа  принимают  среднее  арифметическое  результатов  двух  параллельных  определений,  абсолютное  расхождение  между  которыми  не  превышает  допускаемое  расхождения, равное   0,8%. Допускаемая  относительная  суммарная  погрешность  результатов  анализа  7%  при  доверительной  вероятности  Р = 0,95.

5.5 Определение массовой доли четвертичных солей аммония

Оборудование, реактивы, растворы

Весы лабораторные общего назначения 2-ого класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 7-2-10 по ГОСТ 20292-74.

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-90.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Пипетки 2-2-1, 2-2-2, 2-2-5 по ГОСТ 29227-91.

Цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-90.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Бромфеноловый синий водорастворимый, индикатор, ТУ 6-09-1058-76, водный  раствор с массовой долей 0.1%, готовят по ГОСТ 4919.1.

Натрия додецилсульфат (лаурилсульфат натрия), ГСО 8049-94, ТУ 6-09-64-75 или Merck 12533; 0,003 М – 0,005 М водный раствор.

Натрий сернокислый ГОСТ 4166-77.

Натрий углекислый ГОСТ 83.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-90.

Подготовка к анализу.

Приготовление  водного раствора додецилсульфата натрия (п.п.4.2.1).

Приготовление буферного раствора (рН = 11): 50 г натрия сернокислого  и 3,5 г натрия углекислого растворяют в 500 мл воды.

Выполнение анализа.

Средство массой 2,4 – 3,2 г, взятое с точностью до 0,0002 г,  вносят в цилиндр с притертой пробкой или мерную колбу вместимостью 100 мл (можно использовать коническую колбу),  прибавляют 20 мл хлороформа, 30 мл буферного раствора и 4-8 капель индикатора бромфенолового синего, закрывают пробкой и перешивают. Титруют раствором натрия додецилсульфата до фиолетового окрашивания  верхнего слоя (при титровании пробу интенсивно перемешивают – встряхивают), окрашивание удобно наблюдать на фоне белой поверхности или лампы.

Обработка результатов.

Массовую долю четвертичных солей аммония (суммарно) Х1 в процентах вычисляют по формуле:

X1=0,001448⋅V1m⋅100

где

0,001448 – средняя масса четвертичных солей аммония, соответствующая 1 мл раствора натрия додецилсульфата концентрации точно с(С12Н25SO4Na) = 0,004 М (моль/дм3), г/мл;

V1 – объем раствора додецилсульфата натрия, израсходованный на титрование, мл;

m  -   масса анализируемой пробы, г;

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого десятичного знака. За  результат анализа принимают среднее арифметическое двух определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,02% массовых  при доверительной вероятности Р = 0,95.

6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ, УПАКОВКА

6.1 Средство транспортируют любым видом транспорта в крытых транспортных средствах с обеспечением защиты от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

6.2 Средство хранят на складе в упаковке производителя в соответствии с правилами хранения легко воспламеняющихся жидкостей, расстояние от нагревательных приборов не менее 1 м. Температура хранения средства от +5ºС до +30ºС в защищенном от влаги и света месте (средство не утрачивает свойства в случае кратковременного замораживания и последующего оттаивания, а также при кратковременном повышении температуры до +40ºС).

6.3 Средство разливают в полимерные флаконы вместимостью 0,2 дм3; 0,35 дм³; 0,5 дм3; 0,75 дм3; 1,0 дм3 в том числе с насадками-распылителями и в канистры из полимерных материалов вместимостью 2,5 дм3, 4,5 дм3 , 5,0 дм³. Допускается применение других видов потребительской тары различной вместимостью. Транспортная тара – ящики из гофрированного картона. Масса брутто ящика с флаконами и канистрами, заполненными средством – не более 25 кг.