ИНСТРУКЦИЯ № 02/09

по применению дезинфицирующего средства

«АЛЬЦИОНА-ХЛОР» фирмы «Цзясин Гранд Корпорейшн», КНР,

в лечебно-профилактических учреждениях, детских учреждениях, инфекционных очагах, на коммунальных объектах, объектах сферы обслуживания, спорта, социальных и пенитенциарных учреждениях

Москва 2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 02/09

по применению средства дезинфицирующего «АЛЬЦИОНА-ХЛОР»

фирмы «Цзясин Гранд Корпорейшн», КНР,

в лечебно-профилактических учреждениях, детских учреждениях, инфекционных очагах, на коммунальных объектах, объектах сферы обслуживания, спорта, социальных и пенитенциарных учреждениях

Инструкция разработана: в Испытательном лабораторном центре ГУП «Московский городской центр дезинфекции» (ГУП МГЦД), Испытательном лабораторном центре ФГУ «РНИИТО им. Р.Р.Вредена Росмедтехнологий»

Авторы: Н.П. Сергеюк., Ю.Г. Сучков, М.П. Муницына, М.А. Тарабрина, К.А. Шестаков, А.Н. Кочетов (ГУП МГЦД), А.Г. Афиногенова, А.В. Семенов, М.А. Бичурина, Н.П. Овчинников (ФГУ «РНИИТО им. Р.Р.Вредена Росмедтехнологий»)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.Средство «АЛЬЦИОНА-ХЛОР» производится в виде таблеток белого цвета с

характерным запахом хлора массой 3,35г, содержащих в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты, а также адипиновую кислоту и бикарбонат натрия. Средство хорошо растворяется в воде. При растворении 1 таблетки выделяется 1,51 г активного хлора.

Водные растворы прозрачные, бесцветные, имеют легкий запах хлора.

Срок годности средства - 6 лет. Срок годности рабочих растворов - 3 суток.

1.2.Средство «АЛЬЦИОНА-ХЛОР» обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе возбудителей туберкулёза, грибов рода Кандида и дерматофитов, вирусов (в том числе полиомиелита, ВИЧ, гепатитов, птичьего гриппа, атипичной пневмонии, аденовируса и др.).

Добавление к рабочим растворам 0,5% любого моющего средства не снижает их антимикробной активности при обеззараживании поверхностей.

1.3. По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 средство «АЛЬЦИОНА-ХЛОР» относится к 3-му классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4-му классу малоопасных веществ при нанесении на кожу; при введении в брюшную полость крыс средство относится к 4 классу мало токсичных веществ по классификации К.К.Сидорова; оказывает слабое местно-раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз, обладает слабым сенсибилизирующим и местно-раздражающим действием.

Растворы средства в концентрации выше 0,1% активного хлора вызывают раздражение органов дыхания.

ПДК паров хлора в воздухе рабочей зоны составляет 1мг/м 3

1.4 Средство «АЛЬЦИОНА-ХЛОР» предназначено для:

- дезинфекции   поверхностей   в   помещениях,   жесткой   мебели,   предметов

обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, белья, столовой и лабораторной посуды, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения, уборочного инвентаря, игрушек, резиновых ковриков, обуви из пластмасс и резин, медицинских отходов из металлов, стекла, пластмасс, резин, текстильных материалов (изделий медицинского назначения, предметов ухода, перевязочного материала салфеток, ватных тампонов, белья постельного и нательного, спецодежды однократного применения), биологических выделений (кроме мочи и мокроты), санитарного транспорта при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии в лечебно-профилактических учреждениях и инфекционных очагах;

- проведения генеральных уборок;

- профилактической, заключительной дезинфекции в детских учреждениях;

-	профилактической дезинфекции на коммунальных объектах, объектах сферы обслуживания, спорта (гостиницы, общежития, парикмахерские, прачечные, санпропускники, бассейны, спортивные комплексы, бани, сауны, массажные и косметические салоны, общественные туалеты, промышленные рынки, предприятия общественного питания и торговли), социальных и пенитенциарных учреждениях.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ.

Содержание активного хлора, %Количество таблеток на 10 литров воды0,01510,0320,0640,170,2140,320

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов из таблеток «АЛЬЦИОНА-ХЛОР»

Примечание: для приготовления моюще-дезинфицирующих растворов те же количества средства растворяют в 0,5% растворах моющих средств (50 г моющего средства на 10 литров воды).

2.1. Рабочие растворы средства «АЛЬЦИОНА-ХЛОР» готовят в эмалированных, стеклянных или пластмассовых емкостях путем растворения определенного числа таблеток (шт.) в водопроводной воде в соответствии с расчетами, приведенными в таблице 1 .

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «АЛЬЦИОНА-ХЛОР»

3.1.	Растворы средства «АЛЬЦИОНА-ХЛОР» используют для дезинфекции
поверхностей в помещениях, жесткой мебели, предметов обстановки, поверхностей
аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, белья, столовой и
лабораторной посуды, предметов ухода за больными, обуви из пластмасс и резин, изделий
медицинского назначения, уборочного инвентаря, игрушек, резиновых ковриков,
медицинских отходов, санитарного транспорта в соответствии с режимами,
представленными в табл. 2-7.

Режимы применения растворов средства при генеральных уборках представлены в

табл.7.

3.2.	Пол, стены, предметы обстановки в помещениях, санитарный транспорт,
протирают   ветошью,   смоченной   в   растворе   средства,   из   расчета   100   мл/м 2
обрабатываемой поверхности или орошают из расчета 300 мл/м 2  при использовании
гидропульта, автомакса или 150 мл/м2 при использовании распылителя типа «Квазар».
Сильно загрязненные поверхности обрабатывают дважды.

Для совмещения процесса дезинфекции и мойки поверхностей к рабочим растворам возможно добавление моющих средств. После окончания дезинфекции помещение проветривают до исчезновения запаха хлора, паркетный пол, полированную и деревянную мебель протирают сухой ветошью.

3.3.	Санитарно-техническое оборудование обрабатывают раствором средства с
помощью щётки или ерша или протирают ветошью, по окончании дезинфекции его
промывают водой. Норма расхода средства при протирании - 100 мл/м2 поверхности, при
орошении 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс) или 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар») на
одну обработку.

- Санитарный транспорт после перевозки инфекционных больных обрабатывают в режимах, рекомендованных при соответствующих инфекциях (таблицы 2-5), а при инфекциях неясной этиологии - в режимах, рекомендованных для вирусных инфекций (таблица 3). Регулярную профилактическую обработку санитарного транспорта проводят по режимам, представленным в таблице 2.

- Уборочный материал (ветошь) замачивают в растворе средства. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

- Изделия медицинского назначения из коррозионностойких металлов, резин, пластмасс, стекла полностью погружают в дезинфицирующий раствор средства, заполняя им полости и каналы, избегая образования воздушных пробок; разъёмные изделия

погружают в раствор в разобранном виде; инструменты с замковыми частями замачивают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замка. Толщина слоя раствора средства над изделиями должна быть не менее 1 см. После дезинфекции изделия тщательно промывают проточной водой до исчезновения запаха хлора не менее 3 минут, для изделий из резин и пластмасс не менее 5 минут. Следует обращать особое внимание на промывание каналов (с помощью шприца или иного приспособления), не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми инструментами. Дезинфекцию проводят согласно режимам Таблицы 6.

3.7.	Посуду освобождают от остатков пищи и полностью погружают в
дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 1 комплект. По окончании дезинфекции
посуду промывают водой в течение 3-х мин.

Растворы средства для дезинфекции посуды без остатков пищи можно применять многократно в течение рабочей смены до изменения их внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.). При первых признаках изменения внешнего вида раствор необходимо заменить.

- Предметы ухода за больными, игрушки (пластмассовые, резиновые, металлические) погружают в раствор в емкость с крышкой, препятствуя всплытию, или протирают ветошью, смоченной в растворе средства. Крупные игрушки протирают ветошью, смоченной в растворе средства. По окончании дезинфекции игрушки и предметы ухода промывают водой до исчезновения запаха хлора.

- Медицинские отходы из металлов, стекла, пластмасс, резин, текстильных материалов (изделия медицинского назначения и предметы ухода за больными однократного применения, перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны, белье постельное и нательное, спецодежда однократного применения и пр.) погружают в дезинфицирующий раствор, и после дезинфекции утилизируют (таблица 6).

- Биологические выделения (кроме мочи и мокроты): фекалии, кровь, ликвор, сыворотку и др., собранные в емкость, при инфекциях вирусной этиологии заливают дезинфицирующим, раствором из расчета: 2 объема раствора на 1 объем биологических выделений. Емкость закрывают крышкой (таблица 3). По окончании дезинфекции отходы утилизировать, а емкость продезинфицировать.

3.11.	Белье (кроме шерстяного, шелкового и синтетического) замачивают в
растворе из расчета 4л на 1 кг сухого белья. По окончании дезинфекции белье стирают и
прополаскивают.

3.12.	Банные сандалии, тапочки из резин, пластмасс и других полимерных
материалов обеззараживают способом погружения в раствор, препятствуя их всплытию. После дезинфекции их промывают водой.

3.13.	Резиновые коврики обеззараживают, протирая ветошью, смоченной в рабочем
растворе средства, или полностью погружают в раствор средства. По окончании
дезинфекции их промывают проточной водой.

- На предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, общественные туалеты, мусороуборочное оборудование и др.), учреждениях социального обеспечения, образования и культуры, пенитенциарных учреждениях, на автотранспорте для перевозки пищевых продуктов и продовольственного сырья, предприятиях общественного питания и торговли, административных и бытовых помещениях предприятий и организаций и т.д. средство используют в режимах, рекомендованных для дезинфекции при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях (таблица 2).

- В банях, парикмахерских, бассейнах, санпропускниках дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции объектов при дерматофитиях (таблица 5).

При проведении дезинфекции парикмахерских и косметических инструментов, в том числе одноразового применения, их полностью погружают в 0,2% или 0,3% растворы средства по активному хлору на 60 или 45 минут соответственно так, чтобы слой раствора над ними был не менее 1 см. Имеющиеся в изделиях каналы и полости заполняют раствором, избегая образования воздушных пробок; разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают в раствор раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в трудно доступные участки изделий. После дезинфекции изделия тщательно промывают проточной водой не менее 5 минут. Изделия одноразового применения после дезинфекции утилизируют.

3.16.	Генеральные уборки в лечебно-профилактических и детских учреждениях
проводят в соответствии с режимами, представленными в таблице 8.

Объекты обеззараживанияКонцентрация раствора по АХ,%Время обеззараживания, минСпособ обеззараживанияПоверхности в помещениях, предметы обстановки, санитарный транспорт*0,015 0,0360 30Протирание или орошениеСанитарно-техническое оборудование*0,03 0,06120 60Протирание,

двукратное

орошениеПредметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин0,06

0,190 60Погружение или протираниеПосуда без остатков пищи0,01515ПогружениеПосуда с остатками пищи*0,1120ПогружениеЛабораторная посуда0,1120ПогружениеБелье, не загрязненное выделениями0,015 0,0360 30ЗамачиваниеБелье, загрязненное выделениями0,20 0,30120 60ЗамачиваниеИгрушки0,015 0,0630 15Погружение или протираниеУборочный инвентарь0,2 0,3120 60Замачивание

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «АЛЬЦИОНА-ХЛОР» при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза)

этиологии.

Примечание:

* - обеззараживание может проводиться с добавлением 0,5 % моющего средства.

Объекты обеззараживанияКонцентрация раствора по АХ,%Время обеззараживания, минСпособ обеззараживанияПоверхности в помещениях, предметы обстановки, санитарный транспорт*0,015 0,0360 30Протирание или орошениеСанитарно-

техническое

оборудование*0,03 0,06120 60Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15минПредметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин0,06

0,190 60Погружение или протираниеПосуда без остатков пищи0,015 0,03**15 15ПогружениеПосуда с остатками пищи*0,06

0,1

0,2120

90

60ПогружениеЛабораторная посуда0,160ПогружениеПредметы для мытья посуды*0,160ПогружениеБелье, не загрязненное выделениями0,015 0,0360 30ЗамачиваниеБелье, загрязненное выделениями0,20 0,30120 60ЗамачиваниеИгрушки0,015 0,0630 15Погружение или протираниеУборочный инвентарь0,2 0,3120 60ЗамачиваниеБиологические выделения (кроме мочи и мокроты): фекалии, кровь, ликвор, сыворотка и др.0,30360Заливание: 2 объема раствора

на 1 объем биологических

выделений

Примечание:

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства

«АЛЬЦИОНА-ХЛОР» при инфекциях вирусной этиологии.

* - обеззараживание может проводиться с добавлением 0,5 % моющего средства;

** - при многократном использовании.

Объекты обеззараживанияКонцентрация раствора по АХ,%Время обеззараживания, минСпособ обеззараживанияПоверхности в помещениях, предметы обстановки,

санитарный транспорт*0,1

0,0630 60Протирание или орошениеСанитарно-

техническое

оборудование*0,260Протирание или

двукратное

орошение

0,190

Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин0,2 0,360 45Погружение или протираниеПосуда без остатков пищи0,0630ПогружениеПосуда с остатками пищи0,30180ПогружениеЛабораторная посуда0,30180ПогружениеБелье, не загрязненное выделениями0,0660ЗамачиваниеБелье, загрязненное выделениями0,3120ЗамачиваниеИгрушки0,0630Погружение или протираниеУборочный инвентарь0,30120Замачивание

Примечание:*- дезинфекция может проводиться с добавлением 0,5% моющего средства.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства

«АЛЬЦИОНА-ХЛОР» притуберкулезе

Объекты обеззараживанияКонцентрация раствора по

АХ,%Время обеззараживания, минСпособ обеззараживания

КандидозыДерматофитии

Поверхности в

помещениях,

предметы

обстановки,

санитарный

транспорт*0,06 0,03

0,130 6030Протирание или орошениеСанитарно-

техническое

оборудование*0,160120Однократное протирание, двукратное орошениеПредметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин0,23060Погружение или

протираниеПосуда без остатков пищи0,03 0,0630 15-ПогружениеПосуда с остатками пищи0,260-ПогружениеЛабораторная посуда0,260120ПогружениеБелье, не

загрязненное

выделениями0,0660120ЗамачиваниеБелье, загрязненное выделениями0,260120ЗамачиваниеИгрушки0,13060Погружение или

протираниеРезиновые коврики0,1-60Протирание или орошениеОбувь

пластмассовая

резиновая

(банные

сандалии,

тапочки)0,1-60ПогружениеУборочный инвентарь0,260120Погружение

Таблица 5

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «АЛЬЦИОНА-ХЛОР» при

грибковых заболеваниях

Примечание: - * - дезинфекция может проводиться с добавлением 0,5% моющего

средства.

Объект обеззараживанияВид инфекцииКонцентрация

рабочего раствора по активному хлору, %Время обеззараж ивания, минСпособ

обеззара

живанияизделия

медицинского

назначения

однократного

примененияДезинфекция при бактериальных (кроме туберкулеза), вирусных и грибковых (кандидозы) инфекциях0,06

0,190

60ПогружеМедицинские отходы

Дезинфекция при бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях0,2 0,360

45ние

перевязочные средства, постельное и нательное белье, одежда персонала однократного применения и др.Дезинфекция при бактериальных (кроме туберкулеза), вирусных и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях0,2120ЗамачиваДезинфекция при бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях0,3120ние

Таблица 6

Режимы дезинфекции медицинских отходов растворами средства «АЛЬЦИОНА-ХЛОР»

Таблица 7

Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения из коррозийно-стойких металлов, резин, пластмасс, стекла растворами средства «АЛЬЦИОНА-ХЛОР»

| Вид инфекции | Концентрация рабочего раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- |
| Бактериальные (кроме туберкулёза), вирусные и грибковые (кандидозы) | 0,06 0,1 | 90 60 | Погружение |
| Бактериальные (включая туберкулёз), вирусные и грибковые (кандидозы, дерматофитии) | 0,2 0,3 | 60 45 |  |

Таблица 8

Профиль учреждения (отделения)Концентрация раствора по активному хлору %Время обеззараживания, минСпособ обработкиСоматические,хирургические отделения, процедурные кабинеты,стоматологические, акушерские и0,015 0,0360 30Протираниегинекологическиеотделения и кабинеты,лабораторииПротивотуберкулёзные лечебно-профилактические0,06

0,160 30Протираниеучреждения

Инфекционные     лечебно-профилактическиеПо режиму соответствующей инфекцииПротираниеучрежденияКожно-венерологические лечебно-профилактические0,06 0,160 30Протираниеучреждения

Детские учреждения0,015 0,0360 30Протирание

Примечание: * - Дезинфекция может проводиться с добавлением 0,5% моющего средства

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «АЛЬЦИОНА-ХЛОР» при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских

учреждениях

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не рекомендуется допускать к работе со средством лиц с повышенной чувствительностью к хлорсодержащим веществам, с аллергическими заболеваниями и хроническими заболеваниями лёгких и верхних дыхательных путей.

- Избегать контакта средства и рабочих растворов с кожей и слизистыми оболочками глаз.

- Все работы со средством и его рабочими растворами проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

- Приготовление рабочих растворов, а также дезинфекцию объектов способом погружения и замачивания проводить в закрытых ёмкостях и хорошо проветриваемых помещениях.

4.5.	Дезинфекцию поверхностей помещений способом протирания рабочим
раствором концентрацией 0,015% по активному хлору можно проводить в присутствии
пациентов, а концентрацией 0,03% и выше - в их отсутствие.

Растворы в концентрации от 0,01% до 0,1% по активному хлору можно применять без средств индивидуальной защиты органов дыхания и глаз.

4.6.	При работе со растворами средства концентрацией от 0,2% по активному
хлору, а также при использовании растворов средства способом орошения для защиты
органов дыхания следует использовать универсальные респираторы типа РУ-60 М или
РПГ-67 с патроном марки В, глаза защищать герметичными очками.

- Отмыв изделий медицинского назначения после дезинфекции следует проводить под проточной водой: из стекла и металлов - 3 минуты, из резин и пластмасс -5 минут.

- После проведения дезинфекции помещение рекомендуется проветрить до исчезновения запаха хлора.

- При работе со средством необходимо соблюдать правила личной гигиены. Запрещается пить, курить и принимать пишу на рабочем месте. По окончании работы руки следует вымыть с мылом.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При нарушении мер предосторожности возможно появление признаков раздражения верхних дыхательных путей. При появлении первых признаков острого отравления пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают теплое питье (молоко или «Боржоми»).

- При попадании средства «АЛЬЦИОНА-ХЛОР» в глаза следует промыть их под проточной водой в течение нескольких мин. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 30 % раствор сульфацила натрия.

- При попадании средства на кожу смыть его водой

- При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА «АЛЬЦИОНА-ХЛОР».

6.1. Контролируемые параметры и нормативы.

Таблетки «АЛЬЦИОНА-ХЛОР» контролируются по следующим показателям качества: внешний вид, цвет, запах, средняя масса и массовая доля для активного хлора (таблица 9).

Таблица 9

Контролируемые параметры и нормативы для средства «АЛЬЦИОНА-ХЛОР»

| Контролируемые параметры | Нормативы |
| --- | --- |
| Внешний вид | Таблетка круглой формы |
| Цвет | Белый |
| Запах | Характерный запах хлора |
| Средняя масса, г | 3,35±0,15 |
| Масса активного хлора, выделяющегося при растворении 1 таблетки, г | 1,51±0,12 |

6.2.	Методы испытаний.

6.2.1.	Определение внешнего вида, цвета и запаха.  Внешний вид и цвет
определяются визуальным осмотром. Запах оценивается органолептически.

6.2.2.	Определение средней массы таблеток

Для определения средней массы таблеток взвешивают 20 таблеток.

Среднюю массу таблеток (М) вычисляют по формуле:

M=m/n,

где: m - суммарная масса взвешенных таблеток, г; п - количество взвешенных таблеток.

6.3.	Определение массовой доли активного хлора в таблетках

\лзд&\%    центр   ',. л, „ <

6.3.1. Оборудование и средства измерения

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г ГОСТ 24104.

Набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328.

Бюретка 5-1-25 по ГОСТ 20292.

Пипетки 5-2-2, 7-2-10, 7-2-20 по ГОСТ 20292.

Стаканчик для взвешивания СН-45/13 по ГОСТ 25336.

Цилиндры мерные 1-25 по ГОСТ 1770-74.

Ступка 2 по ГОСТ 9147.

Пестик 1 по ГОСТ 9147.

Колбы конические КН-2-250-34 ТХС по ГОСТ 25336.

6.3.2.	Реактивы и материалы

Калий йодистый по ГОСТ 4232, водный раствор с массовой долей 10%, приготовленный по ГОСТ 4517, п.2.67.

Кислота серная по ГОСТ 4204, ХЧ, водный раствор с массовой долей 10%, приготовленный по ГОСТ 4517, п.2.89.

Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) по ГОСТ 27068, водный раствор с молярной концентрацией (Na2S2O3-5H2O)=0,l моль/дм , приготовленный по ГОСТ 25794.2, п.2.11.

Крахмал растворимый по ГОСТ 10163, водный раствор с массовой долей 0,5%, приготовленный по ГОСТ 4517.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

6.3.3.	Выполнение анализа

Таблетки средства тщательно растирают в ступке и помещают в стаканчик для взвешивания. Навеску растертого средства массой 0,10 - 0,12 г, взятую с точностью до 0,0002 г, помещают в коническую колбу с притертой пробкой и растворяют в 100 см3 дистиллированной воды. Затем добавляют 10 см3 раствора йодистого калия и 10 см3 раствора серной кислоты. Колбу закрывают пробкой, перемешивают встряхиванием и ставят в темное место на 8-10 мин. Выделившийся йод титруют раствором тиосульфата натрия до светло-желтой окраски раствора, после чего добавляют 2 см3 раствора крахмала и титруют до полного обесцвечивания.

6.3.4.	Обработка результатов

Массовую долю активного хлора (X) вычисляют по формуле:

Х =

Vx0/003545xKx100

т

где V - объем раствора тиосульфата натрия с концентрацией ОД моль/дм , пошедший на титрование пробы, см ;

0,003545 - масса хлора, соответствующая 1 см3 тиосульфата натрия концентрации точно 0,1 моль/дм ;

К - поправочный коэффициент 0,1 моль/дм3 раствора тиосульфата натрия;

m - масса навески, г;

Массу активного хлора, выделяющегося при растворении 1 таблетки (Z) в граммах высчитывают по формуле:

Z=X x M

100

где: X - массовая доля активного хлора, в процентах; М - средняя масса 1 таблетки. За результат анализа принимают среднее арифметическое трех определений, абсолютное   расхождение   между   которыми   не   должно   превышать   допускаемое расхождение, равное 0,5 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 2,0% при доверительной вероятности 0,95.

7. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ

7.1.	Средство выпускается в пластиковых пакетах 50-500 г, пластиковых тубах 30-
100 г, банках 0,2-5 кг, барабанах 15-70 кг, контейнерах «биг бэг» 250-800 кг.

7.2.	Средство транспортировать любыми видами транспорта в оригинальной
упаковке предприятия-изготовителя, в соответствии с правилами перевозки грузов,
действующими на каждом виде транспорта.

7.3.	Средство следует хранить в плотно закрытых упаковках изготовителя в местах,
защищенных от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла при
температуре от -30° до +30° С, отдельно от продуктов питания, воды, фуража и
лекарственных средств, в местах, недоступных детям

7.4.	Срок годности средства - 6 лет в невскрытой упаковке производителя.

7.5.	При случайном рассыпании средства следует собрать в емкости и направить на
утилизацию. Остатки промыть большим количеством воды, не допуская нейтрализации
кислотой. Помещение проветрить до исчезновения запаха хлора.

При уборке следует использовать индивидуальную защитную одежду, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты: для органов дыхания – универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ 60 М с патроном марки В, глаз - герметичные очки, кожи рук - перчатки резиновые.

7.6. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.