ИНСТРУКЦИЯ № 1

по применению дезинфицирующего средства "Бромосепт 50 П"

производства АБИК Биолоджикал Лабораторис Тева Лтд

(ABIC Biological Laboratories Teva Ltd), Израиль.

Инструкция разработана:

ФГУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора - режимы дезинфекции при бактериальных и грибковых инфекциях, предстерилизационной очистки, токсичность и методы химического анализа;

Институтом вирусологии им. Д.И.Ивановского РАМН - режимы дезинфекции при вирусных инфекциях - парентеральных гепатитах и ВИЧ-инфекции;

Волгоградским научно-исследовательским противочумным институтом (Волг НИПЧИ) -режимы дезинфекции при особо опасных инфекциях;

Московским научно-практическим центром борьбы с туберкулезом (МНПЦ борьбы с туберкулезом) - режимы дезинфекции при туберкулезе.

Авторы: Федорова Л.С, Абрамова И.М., Дьяков В.В., Цвирова И.М., Белова А.С, Мальцева М.М., Панкратова ГЛ., Сукиасян А.Н. (НИИД); Исаева Е.И. (Институт вирусологии им. Д.И.Ивановского РАМН); Андрус В.Н., Варыханова Т.Г., Бочарова Л.М. (Волг НИПЧИ); Иртуганова О.А., Смирнова Н.С. (МНПЦ борьбы с туберкулезом).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Средство "Бромосепт 50 П" - прозрачная жидкость от бесцветной до светло-желтого цвета с запахом, характерным для изопропилового спирта, содержит в своем составе 50% (массообъемных) дидецилдиметиламмоний бромида в качестве действующего вещества (ДВ), 40% (объемных) изопропилового спирта; рН 1% раствора - 7,7+0,5.

Срок годности средства при его хранении в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет, срок годности рабочих растворов - 8 суток.

Средство хорошо смешивается с водой; несовместимо с мылами, анионными поверхностно-активными веществами, синтетическими моющими средствами.

1.2. Средство обладает антимикробным действием в отношении бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза, особо опасных инфекций: чумы, холеры, сапа, мелиоидоза, туляремии и сибирской язвы), вирусов - возбудителей парентеральных гепатитов и ВИЧ, грибов родов Кандида и Трихофитон, а также моющими свойствами.

1.3. Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу; по классификации К.К.Сидорова при парентеральном введении (в брюшную полость) относится к 4 классу мало токсичных веществ; при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях (пары) мало опасно согласно классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести (4 класс опасности); оказывает местно-раздражающее действие при однократном воздействии на кожу и выраженное - на слизистые оболочки глаз; не обладает сенсибилизирующим действием.

Рабочие растворы средства (в концентрациях от 0,03 до 2,0%) при однократных и многократных повторных аппликациях не оказывают местно-раздражающего действия; 3,0-4.0% растворы средства вызывают сухость кожи при повторных нанесениях.

При использовании способом орошения, растворы средства вызывают раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз.

ПДК в воздухе рабочей зоны: дидецилдиметиламмоний бромид клатрат с мочевиной - 0,5 мг/м (аэрозоль), изопропиловый спирт - 50 мг/м  (максимально разовая) и 10 мг/м (среднесменная).

1.4. Средство "Бромосепт 50 П" предназначено к применению:

•	в лечебно-профилактических учреждениях, инфекционных очагах для

-	дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой  мебели, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы), мокроты, медицинских отходов классов Б и В, предметов ухода за больными, уборочного материала, посуды столовой и лабораторной при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (парентеральные гепатиты и  ВИЧ-инфекция) и грибковой этиологии,

-  генеральных уборок;

- дезинфекции изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) из различных материалов (металлы, резины на основе натурального и силиконового каучука, пластмассы, стекло) при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (парентеральные гепатиты и ВИЧ-инфекция) и грибковой этиологии;

- дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические (кроме щипцов) инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, из различных материалов (металлы, резины на основе силиконового каучука, пластмассы, стекло), кроме изделий из резин на основе натурального каучука, при инфекциях бактериальной (включая туберкулез и особо опасные инфекции - чуму,  холеру, сап, мелиоидоз, туляремию),  вирусной  (парентеральные  гепатиты и ВИЧ-инфекция) и грибковой этиологии;

- предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (включая  хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) из различных материалов (металлы, резины на основе натурального и силиконового каучука, пластмассы, стекло):

- дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, белья, посуды, изделий медицинского назначения при особо опасных инфекциях (чума, холера, мелиоидоз, сап, туляремия); белья, посуды, изделий медицинского назначения  при сибирской язве;

•	на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, офисы, промышленные рынки, туалеты), учреждениях образования, культуры, отдыха, учреждений пенитенциарных и социального обеспечения, на предприятиях общественного питания и детских учреждениях для профилактической дезинфекции поверхностей в помещениях,   жесткой мебели, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы), отходов классов Б и В, предметов ухода и средств личной гигиены, уборочного материала, посуды столовой.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Рабочие растворы средства готовят в емкости из любого материала путем смешивания средства с питьевой водой в соответствии с расчетами, приведенными в табл. 1.

Таблица 1 Приготовление рабочих растворов средств

| Концентрация рабочего раствора (%) по: |  | Количества компонентов (мл), необходимые для приготовления: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| препарату | ДВ | 1 л рабочего раствора |  | 10 л рабочего раствора |  |
|  |  | средство | вода | средство | вода |
| 0,03 | 0,015 | 0,3 | 999.7 | 3 | 9997 |
| 0,05 | 0,025 | 0,5 | 999,5 | 5 | 9995 |
| 0,1 | 0,05 | 1 | 999 | 10 | 9990 |
| 0,2 | 0,1 | 2 | 998 | 20 | 9980 |
| 0,3 | 0,15 | 3 | 997 | 30 | 9970 |
| 0,5 | 0,25 | 5 | 995 | 50 | 9950 |
| 0,9 | 0,45 | 9 | 991 | 90 | 9910 |
| 1,0 | 0,5 | 10 | 990 | 100 | 9900 |
| 1,2 | 0,6 | 12 | 988 | 120 | 9880 |
| 1,4 | 0,7 | 14 | 986 | 140 | 9860 |
| 1,5 | 0,75 | 15 | 985 | 150 | 9850 |
| 1,6 | 0,8 | 16 | 984 | 160 | 9840 |
| 2,0 | 1,0 | 20 | 980 | 200 | 9800 |
| 2,5 | 1,25 | 25 | 975 | 250 | 9750 |
| 3,0 | 1,5 | 30 | 970 | 300 | 9700 |
| 4,0 | 2,0 | 40 | 960 | 400 | 9600 |

3.   ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «БРОМОСЕПТ 50 П»

3.1. Растворы средства используют для дезинфекции поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и др.), кроме окрашенных низкосортной краской, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины и др.), резиновых ковриков, уборочного материала, мокроты, медицинских отходов классов Б и В, предметов ухода за больными, средств  личной гигиены, посуды столовой и лабораторной, дезинфекции и предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) из различных материалов; дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические (кроме щипцов) инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, из различных материалов (металлы, резины на основе натурального и силиконового каучука, пластмассы, стекло), кроме изделий из резин на основе натурального каучука; для проведения генеральных уборок.

Средство используют способами протирания, орошения, погружения и замачивания.

3.2. Поверхности в помещениях (жесткую мебель, пол, стены, двери и др.) протирают ветошью, смоченной в растворе средства или орошают из гидропульта, автомакса, распылителя типа «Квазар» и др. Норма расхода средства при однократном протирании - 100 мл/м2; при однократном орошении из гидропульта, автомакса - 300 мл/м , распылителя типа «Квазар» - 150 мл /м    поверхности. Обработанные поверхности протирают сухой ветошью, в помещении проводят влажную уборку. После дезинфекции помещение проветривают в течение 15 мин.

З.З. Санитарно-техническое оборудование и резиновые коврики обрабатывают с помощью щетки или ерша раствором средства или орошают из гидропульта, автомакса, распылителя типа «Квазар» и др. Сильно загрязненные поверхности обрабатывают дважды. По окончании дезинфекции оборудование прополаскивают водой. Резиновые коврики можно дезинфицировать, полностью погружая их в раствор средства. Норма расхода раствора средства при протирании - 200 мл/м2, при орошении - 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар»).

Уборочный материал (ветошь) замачивают в растворе средства и по окончании дезинфекции прополаскивают.

- Мокроту заливают в емкости 4% раствором средства (при соотношении 1 часть мокроты: 2 части дезраствора) и тщательно перемешивают.

3.5. Медицинские отходы классов Б и В (использованный перевязочный материал, одноразовое белье, ватные тампоны, лабораторная посуда и изделия однократного применения и др.) погружают в отдельную емкость с 2% раствором средства, по окончании дезинфекционной  выдержки (60 минут) утилизируют. При сибирской язве используют 2,5% раствор средства при времени воздействия 90 мин и начальной температурой раствора 55°С.

- Посуду столовую полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на комплект посуды. Если на столовой посуде имеются остатки пищи, их перед дезинфекцией удаляют. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной водой в течение 3 минут.

- Посуду лабораторную погружают в раствор средства. По окончании дезинфекции ее промывают проточной водой в течение 5 минут.

- Предметы ухода за больными и средства личной гигиены полностью погружают в дезинфицирующий раствор в емкость с крышкой или протирают ветошью, смоченной в дезинфицирующем растворе. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой в течение 5 мин.

- При сибирской язве обеззараживание посуды, белья и изделий медицинского назначения проводят 2,5% раствором средства, подогретым до температуры плюс 55  С.

3.10. Дезинфекцию и предстерилизационную очистку изделий, в том числе при совмещении этих процессов, проводят в стеклянных, эмалированных (без повреждения эмали) или пластмассовых емкостях, закрывающихся крышками.

При проведении дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделия необходимо погружать в рабочий раствор средства сразу же после их применения, не допуская подсушивания загрязнений.

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. Во время замачивания (дезинфекционной выдержки) каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

Предстерилизационную очистку изделий, не совмещенную с дезинфекцией, проводят после их дезинфекции средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по применению конкретного средства.

Дезинфекцию и предстерилизационную очистку эндоскопов и инструментов к ним проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» и методических указаний «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним» (МУ 3.5.1937-04 от 04.03.2004 г.).

Дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения проводят по режимам, указанным в табл. 8-10.

Предстерилизационную очистку, не совмещенную с дезинфекцией, изделий медицинского назначения осуществляют по режимам, приведенным в табл. 11-13.

После окончания обработки изделия извлекают из емкости с раствором и отмывают их от остатков рабочего раствора в течение 3 минут проточной питьевой водой с тщательным промыванием всех каналов.

Контроль качества предстерилизационной очистки на наличие остаточных количеств крови проводят путем постановки азопирамовой или амидопириновой пробы и фенолфталеиновой пробы - на наличие щелочных компонентов моющего раствора согласно методикам, изложенным в «Методических указаниях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (№МУ-287-113 от 30.12.98 г.).

3.11. Для дезинфекции изделий растворы средства могут быть использованы многократно в течение 5 дней до изменения их внешнего вида (помутнение раствора, появление хлопьев и т.п.). При первых признаках изменения внешнего вида раствор необходимо заменить.

Растворы средства для предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, можно использовать многократно в течение срока годности, но не более 3-х раз. Изменение цвета раствора средства не влияет на его активность.

- Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Бромосепт 50 П» в ЛПУ и инфекционных очагах представлены в таблицах 2-5, 7. При проведении генеральных уборок средство применяют по режимам, приведенным в табл.6, профилактическую дезинфекцию объектов на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, офисы, промышленные рынки, туалеты), учреждениях образования, культуры, отдыха, учреждениях пенитенциарных и социального обеспечения, на предприятиях общественного питания и детских учреждениях проводят в соответствии с режимами табл. 2.

- Дезинфекцию в очагах чумы, холеры, сапа, мелиоидоза, туляремии и сибирской язвы проводят по режимам, рекомендованным при особо опасных инфекциях (табл. 14).

Таблица 2

Режимы дезинфекции различных объектов при бактериальных (кроме туберкулеза)

инфекциях растворами средства «Бромосепт 50 П»

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,03 0,05 | 120 60 | Протирание Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,05 0,1 | 60 30 | Протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Уборочный материал | 0,1 | 120 | Погружение |
| Посуда без остатков пищи | 0,05 | 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,5 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными, не загрязненные кровью *; средства личной гигиены | 0,05 | 60 | Протирание или погружение |

Примечание. * При загрязнении кровью и другими биологическими субстратами дезинфекцию предметов ухода за больными проводить растворами средства по режиму, рекомендованному при вирусных инфекциях (табл. 3).

Таблица 3

Режимы дезинфекции различных объектов при вирусных инфекциях

(парентеральные гепатиты и ВИЧ-инфекция) растворами средства «Бромосепт 50 П»

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,9 | 60 | Протирание или орошение |
| Поверхности в помещениях - метлахская плитка, линолеум | 1,2 1,4 1,6 | 60 30 15 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,9 1,2 1,4 | 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Уборочный материал | 1,2 | 120 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,9 1,2 1,4 | 60 30 15 | Погружение |
| Предметы ухода за больными, загрязненные кровью и др. биологическими субстратами | 1,0 1,4 1,6 | 120 60 15 | Протирание или погружение |

Таблица 4 Режимы дезинфекции различных объектов при туберкулезе

растворами средства «Бромосепт 50 П»

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 1,0 2,0 3,0 4,0 | 60 30 120 60 | Протирание Протирание Орошение Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 2,0 3,0 | 60 30 120 | Протирание Протирание Двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 2,0 | 60 | Протирание или погружение |
| Мокрота | 4,0 | 180 | Заливание раствором (соотношение мокроты и дезраствора 1:2) и перемешивание |

Таблица 5

Режимы дезинфекции различных объектов при грибковых инфекциях

растворами средства «Бромосепт 50 П»

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин |  |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кандидозы |  | Дерматофитии |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,1 0,2 0,2 0,5 | 60 - 60 - |  | - 60 - 60 | Протирание Протирание Орошение Орошение |
| Санитарно- техническое оборудование | 0,1 0,2 0,2 0,5 | 60 - 60 - | - 60 - 60 | Протирание Протирание Двукратное орошение с интервалом 15 мин Двукратное орошение с интервалом 15 мин |  |
| Резиновые коврики | 0,2 0,5 | - - | 60 60 | Протирание или погружение Двукратное орошение с интервалом 15 мин |  |
| Уборочный материал | 0,2 | 120 | 240 | Погружение |  |
| Посуда без остатков пищи | 0,1 | 30 | - | Погружение |  |
| Посуда с остатками пищи | 0,5 | 60 | - | Погружение |  |
| Предметы ухода за больными, не загрязненные кровью | 0,1 0,2 | 60 - | - 60 | Протирание или погружение Протирание или погружение |  |

Примечание. * При загрязнении кровью и другими биологическими субстратами дезинфекцию растворами средства проводить по режиму, рекомендованному при вирусных инфекциях.

Таблица 6

Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок

в лечебно-профилактических и детских учреждениях

| Профиль учреждения | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские учреждения | 0,03 0,05 | 120 60 | Протирание Протирание или орошение |
| Операционные блоки, перевязочные, процедурные, манипуляционные кабинеты, клинические лаборатории, стерилизационные отделения хирургических, гинекологических, урологических, стоматологических отделений и стационаров, родильные залы акушерских стационаров | 1,2 1,4 1,6 | 60 30 15 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Палатные отделения, кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии и др. в ЛПУ любого профиля (кроме инфекционного) | 0,03 0,05 | 120 60 | Протирание Протирание или орошение |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 1,0 2,0 3,0 4,0 | 60 30 120 60 | Протирание Орошение |

| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения * | - | - | Протирание или орошение |
| --- | --- | --- | --- |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 0,2 0,5 | 60 60 | Протирание Орошение |

Примечание. * Генеральную уборку проводить по режиму при соответствующей инфекции

Таблица 7.

Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения растворами

средства «Бромосепт 50 П»

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вирусные (парентеральные гепатиты и ВИЧ-инфекция) и бактериальные (кроме туберкулеза) инфекции, кандидозы, дерматофитии | Туберкулез |  |
| Изделия медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты и инструменты к эндоскопам) | 1,0 1,5* 2,0* | 120 30 - | - 120 60 | Погружение |
| Эндоскопы | 1,0 1,5 1,6 2,0* | 120 30 15 - | - - - 60 | Погружение |

Примечание.* Данный режим обеспечивает дезинфекцию изделий при вирусных (парентеральные гепатиты и ВИЧ-инфекция) и бактериальных (включая туберкулез) инфекциях, кандидозах и дерматофитиях.

Таблица 8

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (исключая изделия из резин на основе натурального каучука), включая хирургические и стоматологические (исключая щипцв1) инструменты (кроме эндоскопов и инструментов к ним) растворами средства «Бромосепт 50 П»

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура, рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание при полном погружении изделий в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий | 1,0 | Не менее 18 | 120* |
|  | 1,5 |  | 120** |
|  | 2,0 |  | 60** |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий - с помощью шприца: • имеющих замковые части, каналы или полости; • не имеющих замковых частей, каналов или полостей | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | То же | 1,0 |
|  |  |  | 0,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы — с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 0,5 |

Примечания: * на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (исключая туберкулез), особо опасных (сап, холера, чума, туляремия, мелиоидоз) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях; * * на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез), особо опасных (сап, холера, чума, туляремия, мелиоидоз) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях.

Таблица 9

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой,

гибких и жестких эндоскопов растворами средства «Бромосепт 50 П»

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки / обработки, мин. |
| Замачивание эндоскопов (у не полностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий | 1,0 | Не менее 18 | 120* |
|  | 1,5 |  | 30* |
|  | 2,0 |  | 60** |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: • инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; • внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; • наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: • каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки; • каналы промывают при помощи шприца | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

Примечания: * на этапе замачивания эндоскопов в рабочем растворе обеспечивается их   дезинфекция при вирусных, бактериальных (исключая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях;

** на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях.

Таблица 10 Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной

очисткой, медицинских инструментов к гибким эндоскопам растворами

средства «Бромосепт 50 П»

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин. |
| Замачивание* инструментов при полном погружении в рабочий раствор и заполнение им полостей и каналов инструментов | 1,0 | Не менее 18 | 120** |
|  | 1,5 |  | 30** |
|  | 2,0 |  | 60*** |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: • наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; • внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | То же | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

Примечания:* при погружении инструментов в раствор средства необходимо сделать не менее 5 рабочих движений в растворе для лучшего его проникновения в труднодоступные участки инструментов;

* * на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (исключая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях;

* * * на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях.

Таблица 11 Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (исключая эндоскопы и инструменты к ним) растворами средства «Бромосепт 50 П»

| Этапы очистки | Режимы очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату),% | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/обработки на этапе, мин |
| Замачивание при полном погружении в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий: • не имеющих замковых частей, каналов или полостей (кроме вращающихся стоматологических инструментов и зеркал с амальгамой); | 0,3 | Не менее 18 | 15,0 |
| • имеющих каналы (кроме микропипеток, шприцев, игл инъекционных, а также изделий из резин), а также вращающихся стоматологических инструментов; | 0,5 |  | 30,0 |
| • имеющих замковые части (кроме шприцов стоматологических), каналы или полости, а также зеркал с амальгамой | 1,0 |  | 30,0 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов - с помощью шприца: • не имеющих замковых частей, каналов или полостей; • имеющих замковые части, каналы или полости | В соответствии с концентрацией рабочего раствора, использованного на этапе замачивания | То же | 0,5 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 0,5 |

Таблица 12

Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией,

гибких и жестких эндоскопов раствором средства «Бромосепт 50 П»

| Этапы очистки | Режимы очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, "С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 0,5 | Не менее 18 | 30,0 |
| Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание: ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: • инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; • внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; • наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки. ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: • каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки; • каналы промывают при помощи шприца. | 0,5 | То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

Таблица 13

Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией,

инструментов к гибким эндоскопам раствором средства «Бромосепт 50 П»

| Этапы очистки | Режимы очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, ° С | Время выдержки/обработки на этапе, мин |
| Замачивание* инструментов при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних открытых каналов с помощью шприца | 0,5 | Не менее 18 | 10,0 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: • наружной (внешней) поверхности - при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; • внутренних открытых каналов - при помощи шприца. | 0,5 | То же | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

Примечание: * при погружении инструментов в раствор средства необходимо сделать не менее 5 рабочих движений в растворе для лучшего его проникновения в труднодоступные участки инструментов.

Таблица 14 Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Бромосепт 50 II» при особо опасных инфекциях

| Объект исследования | Концентрация средства (%) - время гибели микроорганизмов (мин) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Холера | Чума | Сап | Мелиоидоз | Туляремия | Сибирская язва |
| Незагрязненные поверхности | 0,2% - 60 | 0,2% - 60 | 1,0%-90 | 1,0%-90 | 1,0%-90 | - |
| Поверхности, загрязненные остатками фекалий или крови | 0,3% - 90 | 0,3% - 90 | 1,0%- 120 2,0% - 90 | 1,0%- 120 2,0% - 90 | 1,0%- 120 2.0% - 90 | - |
| Посуда без остатков пищи | 0,05% - 60 | 0,05% - 60 | 0,3% - 60 | 0,3% - 60 | 0,3% - 60 | 2,0% (при 55°С) - 90 |
| Посуда с остатками пищи | 0,1%-60 | 0,1%-60 | 0,5% - 90 | 0,5% - 90 | 0,5% - 90 | 2,5% (при 55°С) - 90 |
| Белье незагрязненное | 0,05% - 60 | 0,05% - 60 | 0,3% - 60 | 0,3% - 60 | 0,3% - 60 | 2,0% (при 55°С) - 90 |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,05% - 90 0,1%-60 | 0,1%-60 | 0,5% - 60 | 0,5% - 90 | 0,5% - 60 | 2,5% (при 55°С) - 90 |
| Изделия медицинского назначения (в т.ч. стоматологические инструменты | 0,05% - 90 | 0,05% - 90 | 0,1%-60 | 0,1%-60 | 0,2% - 60 | 2,5% (при 55°С) - 90 |
| Незагрязненное санитарно-техническое оборудование | 0,2% - 60 | 0,2% - 60 | 1,0%-90 | 1,0%-90 | 1,0%-90 | - |
| Загрязненное остатками фекалий или крови санитарно-техническое оборудование | 0,3% - 90 | 0,3% - 90 | 1,0%- 120 2,0% - 90 | 1,0%- 120 2,0% - 90 | 1,0%-90 2,0% - 60 | - |

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

- К работе со средством «Бромосепт 50 П» не допускаются лица с аллергическими заболеваниями и чувствительные к химическим веществам.

- Все работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

- Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

- Обработки поверхностей в помещениях  способом протирания растворами средства до 1% включительно можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.

Работы с рабочими растворами от 1,2% и выше следует проводить в отсутствии пациентов и в средствах защиты органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ 67 или РУ-60М с патроном марки А и глаз - герметичными очками.

- При работе способом орошения персоналу необходимо использовать  индивидуальные средства защиты органов дыхания - универсальными респираторами РПГ 67 или РУ-60М с патроном марки А и глаз - герметичными очками. После окончания обработки необходимо провести влажную уборку помещения. Обработки проводят в отсутствии пациентов.

- Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов и в местах, не доступных детям.

- Слив растворов в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде.

5. МЕРЫ  ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ.

- При попадании средства на кожу смыть его водой.

- При попадании средства в глаза следует немедленно! промыть их под струей  воды в течение 10-15 мин. При необходимости обратиться к окулисту.

- При попадании средства в желудок следует выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

- При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, затрудненное дыхание, удушье, слезотечение) пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают теплое питье. При необходимости обратиться к врачу.

6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

6.1.Контролируемые показатели и нормы

По показателям качества средство должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 15.

Таблица 15

Показатели качества дезинфицирующего средства «Бромосепт 50 П»

| № п/п | Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость от бесцветной до светло-желтого цвета |
| 2 | Запах | Характерный запах изопропанола |
|  | Плотность при 20оС, г/см3 | 0,915-0,935 |
| 4 | Массовая доля дидецилдиметиламмоний бромида, % | 52-56* |

Примечание: * Данное содержание дидецилдиметиламмоний бромида соответствует (47,5 - 52,5) % (массообъемным).

6.2. Определение внешнего вида и запаха

Внешний вид средства «Бромосепт 50 П» определяют визуально. Для этого в пробирку или химический стакан из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете.

Запах оценивают органолептически.

6.3. Определение плотности при 20°С

Определение плотности при 20°С проводят с помощью ареометра или пикнометра по 
ГОСТ 18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

6.4. Определение массовой доли дидецилдиметиламмоний бромида

6.4.1.	Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88Е 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74.

Колба  Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74.

Натрия додецилсульфат по ТУ 6-09-07-1816-93; 0,004 н. водный раствор.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99%; 0,004 н. водный раствор.

Эозин Н по ТУ 6-09-183-75.

Метиленовый голубой, индикатор по ТУ 6-09-29-76.

Кислота уксусная по ГОСТ 61-75.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

6.4.2.	Подготовка к анализу

6.4.2.1 .Приготовление 0,004 н. водного раствора додецилсульфата натрия

Навеску 0,115 г додецилсульфата натрия (в пересчете на 100% содержание основного вещества) растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см' с доведением объема водой до метки.

6.4.2.2. Приготовление 0,004 н. водного раствора цетилпиридиний хлорида 1-водного

Навеску 0,1439 г цетилпиридиний хлорида 1-водного, взятую с точностью до 0,0002 г, растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см  с доведением объема водой до метки.

6.4.2.3. Приготовление смешанного индикатора

Раствор 1. В мерном цилиндре 0,11 г эозина Н растворяют в 2 см3 воды, прибавляют 0,5 см3 уксусной кислоты, объем доводят этиловым спиртом до 40 см3 и перемешивают.

Раствор 2. 0,008 г метиленового голубого растворяют в 17 см3 воды, прибавляют небольшими порциями 3,0 см3 концентрированной серной кислоты, перемешивают и охлаждают.Раствор смешанного индикатора готовят смешением раствора 1 и раствора 2 в объемном соотношении 4:1 в количествах, необходимых для использования в течение трехдневного срока. Полученный раствор хранят в склянке из темного стекла не более 3 дней.

6.4.2.4 .Определение поправочного коэффициента раствора додецилсулъфата натрия

В коническую колбу вместимостью 250 см вносят последовательно 10 см3 раствора додецилсульфата натрия, 30 см3 дистиллированной воды, 2 см3 раствора смешанного индикатора и 15 см3 хлороформа. После встряхивания в закрытой колбе содержимое ее тит- -руют раствором цетилпиридиний хлорида 1-водного, интенсивно встряхивая в закрытой колбе, до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую. При этом непосредственно перед достижением конечной точки титрования верхний водный слой окрашивается в голубой цвет.

6.4.3.	Проведение испытания

Навеску средства от 0,12 до 0,16 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и растворяют в дистиллированной воде с доведением объема водой до метки.

В коническую колбу с притертой пробкой вносят 5 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 30 см3 дистиллированной воды, 2 см3 смешанного индикатора и 15 см3 хлороформа. Полученную двухфазную систему титруют приготовленным раствором анализируемой пробы средства «Бромосепт 50 П» при интенсивном встряхивании в закрытой колбе до перехода окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую. Перед достижением конечной точки титрования происходит окрашивание верхнего водного слоя в голубой цвет.

6.4.4.	Обработка результатов

Массовую долю дидецилдиметиламмоний бромида (X) в процентах вычисляют по формуле:

| Х = | 0,00163 х V х К х 100 х 100 |
| --- | --- |
|  | m х V1 |

где 0,00163 - масса дидецилдиметиламмоний бромида, соответствующая 1 см3

раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (C12Н25SО4Na) =

= 0,004 моль/дм3, г;

V - объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации

С (C12H25SO4Na) = 0,004 моль/дм3, равный 5 см3;

К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия

концентрации С (C12Н25SО4Na) = 0,004 моль/дм3;

100 - объем приготовленного раствора анализируемой пробы;

V1 - объем раствора анализируемой пробы, израсходованный на титрование, см3;

m - масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 1,0%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа +3,0% при доверительной вероятности 0,95.

7. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Средство выпускается в полимерных бутылках и канистрах вместимостью 1 л, 5 л, а также полимерных бочках по 200 л.

7.2. Средство транспортируют всеми видами транспорта в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

- Средство хранят в упаковке изготовителя в темном месте, защищенном от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от 0° до плюс 30° С.

- При случайной утечке средства персоналу следует использовать защитную одежду, сапоги и средства индивидуальной защиты органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ 60М с патроном марки А, глаз - герметичными очками, кожи рук - резиновыми перчатками. При уборке пролившегося средства следует адсорбировать его удерживающим жидкость веществом (песок, силикагель), собрать и отправить на утилизацию, остатки смыть большим количеством воды.

- Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.