И Н С Т Р У К Ц И Я №  004-08/07-И

по применению дезинфицирующего средства «ВЕЛТАБ»

( ООО «НПО  «ВЕЛТ», Россия)

для целей  дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации  в лечебно-профилактических, детских, пенитенциарных учреждениях, на объектах санитарного транспорта, в учреждениях социального обеспечения

Инструкция разработана: ИЛЦ ФГУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора (ФГУН  ЦНИИЭ Роспотребнадзора), Научно-производственным объединением «ВЕЛТ» (НПО «ВЕЛТ»), Федеральным государственным учреждением здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФГУЗ ФЦ Гигиены и эпидемиологии ФС Роспотребнадзора); ФГУ РНИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена Росздрава (ИЛЦ ФГУ РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росздрава).

Авторы: Семина Н.А., Чекалина К.И., Минаева Н.З., Акулова Н.К. (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора); Иванова Е.Б., Емшанов О. В. (НПО «ВЕЛТ»); Опочинский Э.Ф., Шеенков Н.В. (ФГУЗ ФЦ Гигиены и эпидемиологии ФС Роспотребнадзора); Афиногенов Г.Е., Афиногенова А.Г. (ИЛЦ ФГУ РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росздрава).

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений (в том числе акушерско-гинекологического профиля, стоматологических, хирургических, кожно-венерологических, педиатрических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, станций скорой медицинской помощи  и т.д.), соответствующих подразделений МЧС, а также детских, пенитенциарных учреждений, объектов  социального обеспечения, работников  дезинфекционных станций и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.	Средство «ВЕЛТАБ»  представляет собой таблетки плоскоцилиндрической формы, белого цвета, без запаха массой 0,55 г (±0,025-0,03), растворимые в воде. В качестве действующего вещества таблетки содержат клатрат четвертичного аммониевого соединения с карбамидом, а также инертные наполнители.

1.2.	Срок годности средства «ВЕЛТАБ» составляет 5 лет, рабочих растворов – 14 суток. Хранить средство следует в закрытой упаковке производителя в местах, защищенных от солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от 0° до 40°С. Средство удовлетворительно растворимо в воде.  Растворы средства могут быть  опалесцирующими или мутными в зависимости  от рабочей концентрации раствора.

1.3.	Средство «ВЕЛТАБ» транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. В соответствии с ГОСТ 19433-81 «ВЕЛТАБ» не является опасным грузом.

1.4.  Выпускается  средство в полимерной таре, весом нетто  1000 г;  и таблетки в блистерах (20 таблеток в картонной пачке) или в другой приемлемой для потребителя таре по действующей нормативной документации, обеспечивающей сохранность средства в течение всего срока годности.

Меры защиты окружающей среды: в случае  попадания средства на пол или на другие поверхности уборку необходимо проводить, используя средства  защиты для кожи рук – резиновые перчатки.  Сброс средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализационную систему допускается в разбавленном виде.

1.5. Растворы средства обладают антибактериальной  активностью  в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая возбудителей туберкулеза, легионеллеза,  внутрибольничных, анаэробных  и особо-опасных инфекций -  чума, холера, сибирская язва, туляремия;  вирулицидной активностью, в том числе в отношении  возбудителей  острых респираторных вирусных инфекций, парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; фунгицидными свойствами, в том числе в отношении возбудителей кандидозов и дерматофитий, плесневых грибов, а также спороцидной активностью.

1.6. Растворы средства обладают моющими,  дезодорирующими, антикоррозионными свойствами, не портят обрабатываемые объекты и не обесцвечивают ткани, не обладают фиксирующим действием.  Средство обладает остаточным антимикробным действием.

Средство нельзя смешивать с мылами и анионными поверхностно-активными веществами.

1.7. Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок и парентеральном введении относится к 3 классу умеренно опасных веществ и к 4 классу – при нанесении на кожу; к 4 классу малоопасных веществ при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях по степени летучести; при ингаляционном воздействии в аэрозольной форме относится к 4 классу малоопасных веществ в концентрации рабочего раствора средства 0,025%; в концентрации рабочих растворов средства свыше 0,025% в виде аэрозоля и паров вызывают раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей; средство обладает умеренным местно-раздражающим действием на кожу и   слизистые оболочки глаз.

Средство «ВЕЛТАБ» не обладает сенсибилизирующими свойствами, а также  отдаленными проявлениями (мутагенным, эмбриотоксическим, тератогенным, гонадотропным).

1.8.  Средство «ВЕЛТАБ» предназначено для применения: при проведении  профилактической и очаговой (текущей и заключительной) дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях, в том числе акушерско-гинекологического профиля, стоматологических, хирургических, кожно-венерологических, педиатрических и прочих, а также в детских, пенитенциарных учреждениях и учреждениях социального обеспечения, на объектах санитарного транспорта при инфекциях бактериальной (включая внутрибольничные, анаэробные инфекции, туберкулез, легионеллез, особо опасные  инфекции- чума, холера, сибирская язва, туляремия), вирусной (включая  острые респираторные вирусные  инфекции,  парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекцию), и грибковой этиологии (включая дерматофитии, кандидозы), а также обеспечивает  деконтаминацию объектов в отношении плесневых грибов).

Средство  «ВЕЛТАБ»  используется:

для дезинфекции:

- поверхностей в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), включая мягкие (ковровые, и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкую мебель);  на объектах транспорта; поверхностей медицинских  и специальных аппаратов, приборов, оборудования, включая кувезы для недоношенных детей;

- предметов ухода за больными из различных материалов, игрушек;

- белья (нательного, постельного, спецодежды персонала и др.); обуви из различных материалов;

- столовой  посуды,

- аптечной и лабораторной посуды;

- санитарно-технического оборудования;

- уборочного материала, резиновых ковриков;

- медицинских отходов, в том числе изделий   одноразового применения перед их утилизацией;

- выделений больного и биологических жидкостей;

- воздуха;

- систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

- изделий медицинского назначения из пластмасс, резин, стекла, металлов, в том числе хирургических и стоматологических инструментов (включая ротационные и  замковые; слюноотсосов, стоматологических оттисков из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезных заготовок из металла, керамики, пластмассы, артикуляторов);

для предстерилизационной очистки:

- совмещенной и не совмещенной с дезинфекцией, ручным способом изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты;

- совмещенной и не совмещенной  с дезинфекцией  механизированным способом с использованием ультразвука в установке "Ультраэст"; УЗО-5-01- «МЕДЭЛ»; УЗО-10-01- «МЕДЭЛ» изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты;

- предварительной и предстерилизационной (окончательной) очистки  ручным и механизированным способами жестких и гибких  эндоскопов и инструментов к ним.

для  дезинфекции высокого уровня жестких и гибких эндоскопов;

для стерилизации изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним;

для проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических, включая родильные дома и неонатологические отделения, детских, пенитенциарных учреждениях,  в учреждениях социального обеспечения.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства готовят в емкостях из любого материала (пластмассовые, стеклянные, эмалированные) путем растворения определенного количества таблеток  в воде в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов средства «ВЕЛТАБ»*

| Концентрация раствора по препарату (%) | Количества дезинфицирующего средства и воды, необходимые для приготовления: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 л раствора |  | 10 л раствора |  |
|  | Количество средства (таблетки шт.) | ### Количество воды (мл) | Количество средства (таблетки шт./г) | ### Количество воды (мл) |
| 0,02 | 0,2 | 999,8 | 2 | 9998 |
| 0,025 | 0,5 | 999,75 | 5 | 9997,5 |
| 0,03 | 0,6 | 999,7 | 6 | 9997,0 |
| 0,05 | 1 | 999,5 | 10 | 9995,0 |
| 0,1 | 2 | 999,0 | 20 | 9990,0 |
| 0,15 | 3 | 998,5 | 30 | 9985,0 |
| 0,2 | 4 | 998,0 | 40 | 9980,0 |
| 0,25 | 5 | 997,25 | 50 | 9975,0 |
| 0,3 | 6 | 996,7 | 30 г | 9970,0 |
| 0,5 | 10 | 994,5 | 50 г | 9950,0 |
| 0,75 | 15 | 991,75 | 75 г | 9925,0 |
| 1,0 | 20 | 989,0 | 100 г | 9900,0 |
| 2,0 | 40 | 978,0 | 200 г | 9800,0 |
| 2,5 | 50 | 975,0 | 250 г | 9750,0 |
| 4,0 | 80 | 956,0 | 500 г | 9500,0 |

Примечание: * растворение средства «ВЕЛТАБ» при комнатной температуре 202С составляет 20-22 минут. При повышении температуры воды до 30С и 40С растворимость средства происходит быстрее в 2 и 4 раза соответственно и составляет 9-10 минут и 5-6 минут.

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА  «ВЕЛТАБ» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

3.1.	Дезинфекцию поверхностей  в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), включая ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкую мебель; поверхности аппаратов, приборов, белья, посуды, предметов ухода за больными,  медицинских отходов (в т.ч. изделий медицинского назначения однократного применения, ватные тампоны, перевязочный материал и пр.), санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, уборочного материала, проводят  способами протирания, замачивания, погружения  и орошения.

Режимы дезинфекции объектов при различных инфекционных заболеваниях указаны в табл. 2 – 11.

Поверхности в помещениях (жесткую мебель, пол, стены, оборудование и т.п.) протирают ветошью, смоченной раствором средства при  норме расхода 100 мл/м2 поверхности.

Санитарно-техническое оборудование протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или чистят щеткой, или ершом при таких же нормах расхода.

Мягкие поверхности, включая мягкую мебель, ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани протирают щеткой, смоченной в растворе средства, норма расхода 150 мл/м2 поверхности.

Обработку поверхностей в помещениях способом протирания можно проводить в присутствии людей.

Обработку объектов способом  орошения  проводят с помощью специального технического оборудования. Норма расхода средства при орошении составляет 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар», гидропульт, автомакс) на одну обработку. После обработки способом орошения помещение проветривают.

Режимы аэрозольной дезинфекции представлены в Разделе 4 настоящей Инструкции по применению.

3.2. 	Предметы ухода за больными погружают в раствор средства или протирают ветошью, увлажненной дезинфицирующим раствором. После окончания дезинфекционной выдержки их тщательно промывают проточной водой в течение 3 минут.

3.3. 	Бельё (уборочный материал)  погружают в растворы средства из расчета 4 л на 1 кг  (при туберкулезе и сибирской язве- 5 л на 1 кг) сухого белья. После окончания дезинфекционной выдержки бельё стирают и прополаскивают.

3.4. 	Посуду столовую (освобождают от остатков пищи)  погружают в раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки посуду прополаскивают проточной водой в течение  3 минут.

3.5.  Аптечную и  лабораторную посуду (пробирки, пипетки, предметные стекла, резиновые изделия) погружают в раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки прополаскивают проточной водой в течение 3 минут.

3.6.   Игрушки (пластмассовые, резиновые, металлические) погружают в емкость с рабочим раствором средства «ВЕЛТАБ», которую на время экспозиции закрывают крышкой, препятствуя всплытию игрушек. По окончании дезинфекции игрушки промывают водой в течение 3 минут.

3.7.   Дезинфекцию обуви проводят по режимам отраженным в табл.14.

3.8.  Медицинские отходы,  в соответствии с классификацией по СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений», собирают в отдельные емкости (контейнеры) и обрабатывают способом погружения в 1,0 % раствор средства «ВЕЛТАБ», обеззараживают в течение 60 минут с последующей утилизацией. Контейнеры для сбора и удаления медицинских отходов обрабатывают способом протирания по режимам, представленным в табл.4.

3.9. Выделения больного (мочу, фекалии, промывные воды) и биологические жидкости (слюна, мокрота, кровь, плазма и пр.) обеззараживают смешиванием в отдельной емкости соответственно 1,5% и 2,0% рабочими растворами средства, в соотношении 1:1  в соответствии с табл. 3, затем сливают в канализацию. Емкость дезинфицируют.

Для обеззараживания остатков пищи в инфекционных отделениях стационаров раствором средства «ВЕЛТАБ» применяют режимы, в зависимости от вида инфекции.

3.10.	Дезинфекцию изделий медицинского назначения осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях.

Изделия медицинского назначения  полностью погружают в раствор средства, разъемные изделия погружают в разобранном виде. Каналы и полости изделий заполняют дезинфицирующим раствором с помощью электроотсоса или шприца. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. Во время дезинфекционной выдержки каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором средства. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

После дезинфекции изделия отмывают от остатков средства в течение 3 мин проточной водой, каждый раз пропуская воду через каналы изделия. Каналы промывают с помощью шприца или электроотсоса (в течение 1 мин).

3.11.	 Дезинфекцию изделий медицинского назначения при различных инфекциях проводят по режимам, указанным в табл. 2-10.

Режимы дезинфекции совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий  медицинского назначения представлены в Разделе 5  настоящей Инструкции по применению.

3.12. Для дезинфекции растворы средства «ВЕЛТАБ» могут использоваться многократно до изменения их внешнего вида раствора (помутнение, изменение цвета,  появление хлопьев и т.д.), в течение 14 суток.

3.13. Оттиски, зубопротезные заготовки дезинфицируют путем их погружения в рабочий раствор средства, не допуская подсушивания (табл.13.)  По окончании дезинфекции оттиски и зубопротезные заготовки промывают проточной водой не менее 3 минут, после чего их подсушивают на воздухе.

Растворы средства можно использовать многократно в течение 14 суток.

При появлении первых признаков изменения внешнего вида раствора (образование хлопьев, изменение цвета, помутнение и т.д.) его следует заменить.

3.14.  Отсасывающие системы стоматологические (слюноотсосы) дезинфицируют  применяя один из  рабочих   растворов  средства (табл. 13).  Рабочий раствор,  объемом 1 л пропускают через отсасывающую систему  установки в течение 2 мин., затем  оставляют в ней для обеззараживания  (в это время отсасывающую систему не используют).  Процедуру осуществляют 1-2 раза в день, в том числе по окончании рабочей смены.

3.15.  Дезинфекцию кувезов для недоношенных детей проводят в соответствии с «Методическими указаниями по дезинфекции кувезов для недоношенных детей» приложение № 7 к Приказу МЗ СССР № 440 от 20.04.83 г. Обработку кувезов осуществляют  методом   протирания в соответствии с режимами, указанными в табл. 3.  Норма расхода средства на обработку кувеза составляет 100 мл/кв.м поверхности . После обработки  закрывают крышу камеры на время экспозиции.  После экспозиции открывают камеру, и все внутренние поверхности трижды протирают стерильной ветошью, обильно смоченной в воде, а затем вытирают насухо. Включают  бактерицидную лампу и облучают камеру в течение 30 минут. Закрывают крышу камеры, включают аппарат и выдерживают в течение 1 часа.

3.16. Для борьбы с плесневыми  грибами  объекты сначала тщательно очищают с помощью  щетки  раствором средства, затем обрабатывают раствором средства. Режимы дезинфекции различных объектов представлены в табл. 12.

3.17.   Обработку объектов санитарного транспорта, осуществляют методом протирания ветошью, смоченной средством из расчета 100 мл/м2  или путем орошения из расчета 150 мл/м2  до полного смачивания поверхностей. Обработку проводят в соответствии с «Инструкцией по дезинфекции санитарного транспорта при различных температурных условиях» № 835-70 от 06.01.70 г. по режимам, представленным для обеззараживания поверхностей в таблице № 4.

3.18.  	Очистка и дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха проводится только при выключенных системах под руководством инженера по вентиляции. Дезинфекции подвергают воздухозаборные и воздухораспределительные компоненты систем вентиляции и кондиционирования воздуха (решетки,  диффузоры, сопла, насадки, сетки, фильтры  и т.д.). Перед дезинфекцией проводят очистку этих компонентов систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Проведение профилактической дезинфекции вентиляционных систем и кондиционеров проводится в соответствии с требованиями, изложенными в СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению  дезинфекционной деятельности»,  «Методических   рекомендациях  по  организации контроля за очисткой и  дезинфекцией  систем вентиляции и       кондиционирования воздуха», утв. ФГУ ЦГСЭН г. Москвы, 2004 г.

В соответствии с нормативными документами СП 3.5.1378-03   площадь обрабатываемой поверхности воздуховодов систем вентиляции рассчитывается путем  умножения длины окружности короба  (периметра) на его высоту и зависит от протяженности обрабатываемого воздуховода.  Дезинфекция элементов систем вентиляции и кондиционирования воздуха в том числе обеззараживания воздуховодов,  осуществляется методом протирания, орошения раствором средства при экспозиции 60 минут в режиме эффективном  в отношении возбудителей бактериальных инфекций (табл.2).Данный режим обеспечивает дезинфекцию в отношении возбудителей легионеллезов (см табл.11).

Средство «ВЕЛТАБ»  биоразлагаемое, рабочие растворы средства в режимах применения не оставляют осадка на обрабатываемых поверхностях. В соответствии с нормативными документами  для дезинфекции поверхностей воздуховодов, систем вентиляции  и кондиционирования воздуха методом орошения  норма расхода растворов средства составляет 100мл/м2. Средство  «ВЕЛТАБ» в виде водных растворов обладает моющими свойствами позволяющими сочетать очистку обрабатываемых поверхностей с их дезинфекцией.

Включение систем вентиляции и кондиционирования воздуха после очистки  и дезинфекции осуществляет специалист, ответственный за их эксплуатацию.

3.19.  При проведении генеральных уборок мебель предварительно отодвигают от стен; поверхности в помещениях (пол, стены, двери и т.д.), поверхности приборов, жесткую мебель обрабатывают растворами «ВЕЛТАБ» способом протирания  и орошения (кроме детских учреждений)  по режимам, представленным  в табл. 15.  Мягкая мебель, ковровые и прочие напольные покрытия обрабатываются в соответствии с режимом, указанным в табл.2.

Уборка после дезинфекции не требуется,  так как средство обладает моющим действием.

Таблица 2

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ВЕЛТАБ»

при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии,

в том числе внутрибольничных инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания (мин) | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), приборы, оборудование | 0,025 0,05 0,1 0,25 | 120 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкая мебель | 0,1 0,25 | 60 30 | Протирание щеткой |
| Поверхности на объектах транспорта | 0,025 0,05 0,1 0,25 | 120 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Предметы ухода за больными, не загрязненные биологическими жидкостями (кровью и пр.) | 0,05 0,1 | 60 30 | Погружение протирание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,05 0,1 | 60 30 | Замачивание |
| Бельё, загрязненное выделениями | 0,05 0,1 | 120 60 | Замачивание |
| Посуда без остатков пищи | 0,025 0,05 | 30 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,05 0,1 | 60 30 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 0,05 0,1 | 60 30 | Погружение |
| Посуда лабораторная, аптечная | 0,05 0,1 | 60 30 | Погружение |
| Игрушки (из пластмассы, резины, металла) | 0,1 | 30 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,05 0,1 | 90 60 | Протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения из различных материалов, эндоскопы и инструменты к ним | 0,05 0,1 | 90 60 | Погружение |
| Уборочный материал | 0,05 0,1 | 120 60 | Погружение |
| Компоненты систем вентиляции и кондиционирования воздуха; фильтрующие элементы на основе синтетического материала для систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 0,05 0,1 | 60 30 | Протирание или орошение |
|  | 0,05 0,1 | 60 30 | Погружение |

Таблица 3

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ВЕЛТАБ»

при инфекциях вирусной этиологии (острые респираторные вирусные  инфекции,  парентеральные гепатиты,  ВИЧ-инфекция)

| Объекты обеззараживания |  |  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания при инфекциях, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения | из металлов, пластмасс, стекла |  | 0,2 | 60 | Погружение |
|  | из резин |  | 0,25 | 60 |  |
|  | стоматологические инструменты, в т.ч. вращающиеся и отсасывающие системы |  | 0,2 0,25 | 60 30 |  |
|  | стоматологические материалы, в т.ч. оттиски, зубопротезные заготовки, артикуляторы |  | 0,2 0,25 | 60 30 |  |
|  | жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним |  | 0,2 0,25 | 60 30 |  |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), предметы обстановки, приборы, оборудование |  |  | 0,2 | 60 | Протирание Орошение |
| Кувезы |  |  | 0,25 | 60 | Протирание |
| Транспортные средства |  |  | 0,25 | 60 | Протирание Орошение |
| Предметы ухода за больными |  | из металлов, пластмасс, стекла | 0,2 | 60 | Погружение или Протирание |
|  |  | из резин | 0,25 | 60 |  |
| Белье, не загрязненное выделениями |  |  | 0,2 | 60 | Замачивание |
| Бельё, загрязненное выделениями |  |  | 0,25 | 90 | Замачивание |
| Посуда без остатков пищи |  |  | 0,2 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи |  |  | 0,25 | 60 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды |  |  | 0,25 | 60 | Погружение |
| Посуда аптечная, лабораторная |  |  | 0,25 | 60 | Погружение |
| Игрушки (из пластмассы, резины, металла) |  |  | 0,2 0,25 | 60 30 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование |  |  | 0,25 | 60 | Протирание или орошение |
|  |  |  | 0,2 | 30 | Двукратное протирание или орошение с интервалом 15 мин. |
| Медицинские отходы перед утилизацией* |  |  | 0,25 | 60 | Погружение в избыток раствора |
| Резиновые коврики |  |  | 0,25 | 60 | Погружение, протирание |
| Уборочный материал |  |  | 0,25 | 60 | Погружение |
| Выделения, биологические жидкости (слюна, мокрота, кровь, плазма и пр.) |  |  | 1,5** | 60 | Смешивание с рабочим раствором средства в соотн. 1:1 |
| Биологические выделения (моча, фекалии, промывные воды) |  |  | 2,0** | 60 | Смешивание с рабочим раствором средства в соотн. 1:1 |

Примечание:* режим применяется, в том числе для обеззараживания медицинских отходов при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) и грибковой этиологии; **- режим применяется в том числе для обеззараживания  при инфекциях бактериальной (включая туберкулез) и грибковой этиологии.

- Таблица 4

Режимы дезинфекции  объектов растворами средства  «ВЕЛТАБ»

при туберкулезе

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора препарата (по препарату),% | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), предметы обстановки, приборы, оборудование, транспортные средства | 0,5 0,75 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкая мебель | 1,0 | 60 | Протирание щеткой |
| Объекты санитарного транспорта | 0,5 0,75 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 0,5 0,75 | 60 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,75 1,0 | 60 30 | Погружение |
| Посуда лабораторная, аптечная | 0,75 1,0 | 60 30 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,75 1,0 | 60 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,0 | 60 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными, | 0,75 | 60 | Погружение или протирание |
| Игрушки | 0,5 0,75 | 60 30 | Погружение или протирание |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,75 1,0 | 60 30 | Протирание или Орошение |
| Изделия медицинского назначения из различных материалов, эндоскопы и инструменты к ним | 0,75 1,5 | 60 15 | Погружение |
| Медицинские отходы | 1,0 | 60 | Погружение |
| Контейнеры для сбора и удаления медицинских отходов | 0,75 1,0 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Уборочный материал, инвентарь, предметы для мытья посуды | 0,75 1,0 | 60 30 | Погружение |
| Компоненты систем вентиляции и кондиционирования воздуха; фильтрующие элементы на основе синтетического материала для систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 0,75 1,0 | 60 30 | Протирание или орошение |
|  | 0,75 1,0 | 60 30 | Погружение |

Таблица 5

Режим дезинфекции объектов растворами средства «ВЕЛТАБ»

при кандидозах и дерматофитиях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин. |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кандидозы | дерматофитии |  |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), предметы обстановки, приборы, оборудование, транспортные средства | 0,2 0,25 | 60 45 | 60 45 | Протирание или орошение |
| Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкая мебель | 0,75 | - | 60 | Протирание щеткой |
| Посуда без остатков пищи | 0,2 0,25 | 30 15 | - | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,25 | 60 | - | Погружение |
| Посуда лабораторная, аптечная | 0,25 | 60 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными, загрязненные кровью и другими биологическими субстратами, игрушки | 0,2 0,25 | 60 45 | 60 45 | Погружение или протирание |
| Бельё не загрязненное | 0,2 0,25 | 45 30 | 60 45 | Замачивание |
| Белье загрязненное | 0,25 | 60 | 60 | Замачивание |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,25 0,75 | 60 - | 90 15 | Протирание Орошение |
| Изделия медицинского назначения из пластмасс, резин, стекла, металлов (в том числе хирургические и стоматологические инструменты), эндоскопы и инструменты к ним | 0,25 | 60 | 60 | Погружение |
| Медицинские отходы | 0,25 | 60 | 60 | Погружение |
| Уборочный материал, инвентарь, предметы для мытья посуды | 0,25 0,75 | 60 15 | 60 15 | Погружение |
| Резиновые коврики | 0,25 | 90 | 90 | Погружение или протирание |

Таблица 6

Режимы дезинфекции  объектов растворами средства  «ВЕЛТАБ» при холере

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены жесткая мебель, приборы, оборудование), на транспорте | 0,025 0,05 | 30 15 | Протирание или орошение |
| Резиновые коврики, поверхности из неокрашенного дерева | 0,025 0,05 | 30 15 | Протирание или орошение |
| Санитарно – техническое оборудование | 0,025 0,05 | 30 15 | Протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения из резин, пластмасс, металлов (в т.ч. жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) | 0,025 0,05 | 60 30 | Погружение |
| Посуда без остатков пищи | 0,025 0,05 | 30 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,025 0,05 | 60 30 | Погружение |
| Посуда лабораторная, загрязненная кровью и другими биологическими субстратами | 0,025 0,05 | 60 15 | Погружение |
| Бельё незагрязненное | 0,025 0,05 | 60 15 | Погружение |
| Бельё, загрязненное выделениями и другими биологическими субстратами | 0,025 0,05 | 60 30 | Погружение |
| Уборочный материал | 0,025 0,05 | 60 30 | Погружение |
| Предметы ухода за больными, загрязненные кровью и другими биологическими субстратами | 0,025 0,05 | 60 30 | Погружение или протирание |

- Таблица 7

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ВЕЛТАБ» при чуме

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены жесткая мебель, приборы, оборудование), на транспорте | 0,025 0,05 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Резиновые коврики, поверхности из неокрашенного дерева | 0,025 0,05 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Санитарно – техническое оборудование | 0,025 0,05 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения, в т.ч. жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним | 0,025 0,05 | 60 30 | Погружение |
| Посуда без остатков пищи | 0,025 0,05 | 30 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,025 0,05 | 60 30 | Погружение |
| Посуда лабораторная, загрязненная кровью и другими биологическими субстратами | 0,025 0,05 | 60 30 | Погружение |
| Бельё незагрязненное | 0,025 0,05 | 60 30 | Замачивание |
| Бельё, загрязненное выделениями и другими биологическими субстратами | 0,025 0,05 | 90 60 | Замачивание |
| Уборочный материал | 0,025 0,05 | 90 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными, загрязненные кровью и другими биологическими субстратами | 0,025 0,05 | 90 60 | Погружение или протирание |

- Таблица 8

- Режимы дезинфекции объектов средством «ВЕЛТАБ» при   туляремии

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания ( в мин ) | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены жесткая мебель, приборы, оборудование), на транспорте | 0,05 0,1 | 30 15 | Протирание или орошение |
| Резиновые коврики, поверхности из неокрашенного дерева | 0,05 0,1 | 30 15 | Протирание или орошение |
| Санитарно – техническое оборудование | 0,025 0,05 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения из резин, пластмасс, металлов (в т.ч. жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) | 0,025 0,05 0,1 | 60 30 15 | Погружение |
| Посуда без остатков пищи | 0,025 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,025 0,05 | 60 15 | Погружение |
| Посуда лабораторная, загрязненная кровью и другими биологическими субстратами | 0,025 0,05 | 60 15 | Погружение |
| Бельё незагрязненное | 0,025 0,05 0,1 | 60 30 15 | Замачивание |
| Бельё, загрязненное выделениями и другими биологическими субстратами | 0,05 0,1 | 60 15 | Замачивание |
| Уборочный материал | 0,05 0,1 | 60 15 | Погружение |
| Предметы ухода за больными, загрязненные кровью и другими биологическими субстратами | 0,025 0,05 0,1 | 60 30 15 | Погружение или протирание |

- Таблица 9

- Режимы дезинфекции объектов растворами* средства «ВЕЛТАБ»

- при анаэробных инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены жесткая мебель, приборы, оборудование), на транспорте | 1,0 2,0 4,0 | 120 60 30 | Протирание или орошение |
| Резиновые коврики, поверхности из неокрашенного дерева | 2,0 4,0 | 120 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно – техническое оборудование | 1,0 2,0 4,0 | 120 60 30 | Протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения из резин, пластмасс, металлов (в т.ч. жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) | 2,0 4,0 | 120 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 4,0 | 120 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная, загрязненная кровью и другими биологическими субстратами | 2,0 4,0 | 120 60 | Погружение |
| Бельё незагрязненное | 1,0 2,0 4,0 | 120 60 30 | Замачивание |
| Бельё, загрязненное выделениями и другими биологическими субстратами | 2,0 4,0 | 120 60 | Замачивание |
| Уборочный материал | 2,0 4,0 | 120 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными, загрязненные кровью и другими биологическими субстратами | 2,0 4,0 | 120 60 | Погружение или протирание |

Примечание: * - температура раствора в начале обработки 50о–55оС в дальнейшем указанная температура не поддерживается.

- Таблица 10

Режимы дезинфекции  объектов растворами* средства «ВЕЛТАБ»

при сибирской язве

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены жесткая мебель, приборы, оборудование), на транспорте | 0,5 1,0 2,0 | 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Резиновые коврики, поверхности из неокрашенного дерева | 2,0 2,5 | 30 15 | Протирание или орошение |
| Санитарно – техническое оборудование | 0,5 1,0 2,0 | 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения из резин, пластмасс, металлов (в т.ч. жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) | 0,5 1,0 2,0 | 60 30 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,0 2,0 | 30 15 | Погружение |
| Посуда лабораторная, загрязненная кровью и другими биологическими субстратами | 1,0 2,0 | 30 15 | Погружение |
| Бельё незагрязненное | 0,5 1,0 2,0 | 60 30 15 | Замачивание |
| Бельё, загрязненное выделениями и другими биологическими субстратами | 1,0 2,0 2,5 | 60 30 15 | Замачивание |
| Уборочный материал | 1,0 2,0 2,5 | 60 30 15 | Погружение |
| Предметы ухода за больными, загрязненные кровью и другими биологическими субстратами | 1,0 2,0 2,5 | 60 30 15 | Погружение или протирание |

Примечание: * - температура раствора в начале обработки 50о–55оС, в дальнейшем указанная температура не поддерживается.

- Таблица 11

Режимы дезинфекции  объектов растворами средства «ВЕЛТАБ»

при легионеллёзе

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены жесткая мебель, приборы, оборудование), на транспорте | 0,025 0,05 | 30 15 | Протирание или орошение |
| Санитарно – техническое оборудование | 0,025 0, 05 | 30 15 | Протирание или орошение |
| Компоненты систем вентиляции и кондиционирования воздуха Фильтрующие элементы на основе синтетического материала для систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 0,025 0,05 | 30 15 | Протирание или орошение |
|  | 0,025 0,05 | 30 15 | Погружение |

- Таблица 12

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ВЕЛТАБ»

в отношении  плесневых грибов

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), предметы обстановки, компоненты систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 0,25 | 90 | Протирание или орошение |
| Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкая мебель. | 0,75 | 60 | Протирание щеткой |
| Бельё | 0,25 | 90 | Замачивание |
| Посуда аптечная и лабораторная | 0,25 | 90 | Погружение |
| Уборочный материал | 0,25 | 90 | Погружение |
| Резиновые коврики | 0,25 | 90 | Погружение или протирание |

Таблица 13

Режимы дезинфекции стоматологических  изделий ряда наименований

| Вид обрабатываемых изделий | Вид обработки и показания к применению | Режимы обработки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концентрация раствора средства по препарату, % | Время дезинфекции, мин. |
| Стоматологические оттиски, зубопротезные заготовки, артикуляторы; слюноотсосы | Дезинфекция при бактериальных (кроме туберкулеза), вирусных и грибковых инфекциях | 0,2 | 60 |
|  |  | 0,25 | 30 |
| Стоматологические оттиски, зубопротезные заготовки, артикуляторы; слюноотсосы | Дезинфекция при туберкулезной инфекции | 0,75 | 60 |

- Таблица 14

- Режимы дезинфекции обуви растворами средства «ВЕЛТАБ»

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания (мин.) в отношении |  |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Возбудителей |  | плесневых грибов |  |
|  |  | кандидоза | дерматофитии |  |  |
| Обувь из кожи, ткани, дерматина | 0, 25 | 30 | 60 | 90 | Двукратное протирание внутренних поверхностей |
| Обувь из пластика и резины | 0,25 | 30 | 60 | 90 | Погружение |

- Таблица 15

- Режимы дезинфекции объектов средством «ВЕЛТАБ»

- при проведении генеральных уборок

| Профиль учреждения | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические отделения ЛПУ (кроме процедурного кабинета) | 0,05 0,1 | 120 60 | Протирание или орошение |
| Хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории в ЛПУ | 0,25 | 60 | Протирание или орошение |
| Туберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 0,75 | 60 | Протирание или орошение |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения* | - | - | Протирание или орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 0,25 | 60 | Протирание или орошение |
| Детские учреждения | 0,05 | 60 | Протирание |

Примечание: * - по режиму соответствующей инфекции

4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТАБ»  ДЛЯ ЦЕЛЕЙ АЭРОЗОЛЬНОЙ

ДЕЗИНФЕКЦИИ

4.1. 	Аэрозольная   дезинфекция проводится   с помощью соответствующих технических средств генераторов аэрозолей (размер аэрозольных частиц не менее 20 мкм).

4.2.   Помещения предварительно герметизируют:  уплотняют окна и двери, отключают приточно-вытяжную вентиляцию. Аэрозольную дезинфекцию рекомендуется  проводить после предварительной влажной уборки помещения  и оборудования.

4.3.	Аэрозольную дезинфекцию проводят по режимам, представленным в табл.16.

Таблица 16.

- Режимы аэрозольной дезинфекции воздуха и поверхностей в помещениях

| Объект дезинфекции | Концентрация рабочего раствора, % | Расход рабочего раствора мл/м3 | Экспозиция (мин.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Воздух, поверхности в помещениях* | 0,5 | 50 | 60 |
| Воздух** | 0,25 | 12 | 30 |

Примечание:*-  дезинфекции подвергаются все поверхности помещения (стены, потолок, пол, наружные поверхности оборудования и аппаратуры, изготовленные из различных материалов; **- при необходимости дезинфекции только воздушной среды помещения, предварительно проводят дезинфекцию поверхностей методом протирания или орошения.

- 5. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТАБ» ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ  ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ

5.1. Растворы средства «ВЕЛТАБ» применяют для:

- предстерилизационной  очистки, совмещенной и не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, ручным и механизированным способами (в сочетании с УЗО);

- предварительной и предстерилизационной (окончательной) очистки жестких и гибких  эндоскопов и инструментов к ним, ручным и механизированным способами.

5.2.  Предстерилизационную очистку, совмещенную с дезинфекцией  изделий медицинского назначения проводят  ручным способом  в пластмассовых,    эмалированных (без повреждения эмали) емкостях; механизированным способом – в ультразвуковых мойках (типа УЗО-«МЕДЭЛ», УВ-1 «Ультраэст» и пр.) в соответствии с руководством по эксплуатации аппаратов (табл. 17,18).

Изделия погружают в рабочий раствор сразу же после их применения. Разъемные изделия погружают в емкости для дезинфекции в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий.  Во время дезинфекционной выдержки каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором средства. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

После окончания экспозиции изделия извлекают из емкости с раствором и отмывают их от остатков средства проточной питьевой водой в течение 3 минут. Каналы промывают с помощью шприца или электроотсоса (в течение 1 мин).

5.3. Предстерилизационную очистку изделий медицинского назначения  ручным и механизированным способами, не совмещенную с дезинфекцией,  осуществляют  в соответствии с этапами и режимами, указанными в табл.19, 20, после их дезинфекции любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в ЛПУ для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с Инструкциями (Методическими указаниями) по применению конкретного средства.

5.4. Очистку эндоскопов  и  инструментов  к  ним  проводят в соответствие с МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним»,  с  учетом требований   санитарно-эпидемиологических   правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика   инфекционных    заболеваний    при   эндоскопических манипуляциях».

Предварительную очистку эндоскопов и инструментов к ним осуществляют согласно п.п. 4.1.1.- 4.1.4. СП 3.1.1275-03,  в соответствии с режимами, представленными в табл. 21.

Предстерилизационную очистку эндоскопов, используемых при стерильных эндоскопических манипуляциях, окончательную очистку (перед ДВУ) эндоскопов, используемых при нестерильных эндоскопических манипуляциях, а также предстерилизационную очистку инструментов к эндоскопам, проводят после их предварительной очистки,  ручным или механизированным способами в соответствии с режимами, представленными в табл. 22-23.

5.5.   Окончательную    очистку    эндоскопов    перед    ДВУ,    а    также предстерилизационную очистку изделий  растворами средства «ВЕЛТАБ» ручным способом проводят    в    пластмассовых,    эмалированных    (без    повреждения    эмали) емкостях;   механизированным способом – в ультразвуковых ваннах.  Изделия   полностью  погружают  в раствор средства, обеспечивая заполнение всех каналов и полостей раствором, избегая образования   воздушных   пробок.   Каналы и полости изделий заполняют  раствором средства с помощью электроотсоса или шприца. Разъемные изделия погружают в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в трудно доступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

Разъемные изделия помещают в раствор в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части (ножницы, корнцанги, зажимы и др.), погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замка.

5.6.    Отмыв изделий медицинского назначения после предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, проводят под проточной питьевой водой не менее 1 минуты.

5.7.  Растворы средства для проведения  предстерилизационной очистки, в том числе совмещенной и не совмещенной с дезинфекцией, как ручным, так и механизированным способами  можно применять многократно, в течение 14 суток до момента  изменения  внешнего вида средства (изменение цвета, помутнение раствора, выпадение осадка, появление хлопьев  и пр.). При первых признаках изменения внешнего вида раствор  средства необходимо заменить.

5.8.  Качество предстерилизационной очистки контролируют путем постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови. Методики постановки проб изложены в «Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения (№ 28-6/13 от 08.06.82 г.) и в Методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам»(№ 28-6/13 от 26.05.88г.).

При выявлении остатков крови (положительная проба) вся группа изделий, из  которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

Таблица 17

Режим предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним)  ручным способом

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату),% | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор средства и заполнения им полостей и каналов - из металлов, пластмасс, стекла | 0,25** 0,5** 0,2* | Не менее 18°С | 90** 60** 30* |
| - из резин | 0,25* |  | 60* |
| - из металлов, пластмасс, стекла, резин | 2,0*** 4,0*** | 50-550С**** | 120*** 60*** |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий – при помощи шприца: - изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; - изделий, имеющих замковые части, каналы или полости | То же | То же | 0,5 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса). | Не нормируется |  | 0,5 |

Примечание: *- на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей бактериальных, включая туберкулез, вирусных, включая  парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекцию, и грибковых инфекций, включая кандидозы и трихофитии;

**-  на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей ООИ, в том числе холеры, чумы, туляремии, *** - на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей анаэробных инфекций, сибирской язвы; ****- температура раствора в начале обработки 50-550С в дальнейшем температура не поддерживается.

Таблица 18

- Режимы предстерилизационной очистки,  совмещенной  с дезинфекцией* изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним)  механизированным способом

| Объект обработки | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из различных материалов - не имеющие замковых частей, каналов или полостей; - имеющие замковые части, каналы или полости; - стоматологические изделия | 0,75 | 15 | Погружение в рабочий раствор средства с последующей ультразвуковой обработкой |

Примечание: * - обеспечивается дезинфекция в отношении возбудителей бактериальных, включая туберкулез, вирусных, включая  парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекцию, и грибковых инфекций, включая кандидозы и трихофитии.

Таблица 19

- Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним),  не совмещенной с дезинфекцией,

ручным способом

| Этапы при проведении очистки | Режимы очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация Рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов: - изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей (кроме стоматологических изделий, имеющих алмазную рабочую часть); - изделий, имеющих замковые части, каналы или полости, включая стоматологические изделия с алмазной рабочей частью и стоматологические щипцы | 0,15 0,2 | Не менее 18 | 30 15 |
|  | 0,15 |  | 30 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий – при помощи шприца: * изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; * изделий, имеющих замковые части, каналы или полости. | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | То же | 0,5 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,5 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 0,5 |

- Таблица 20

- Режимы предварительной и предстерилизационной (окончательной)

очистки изделий медицинского назначения (включая эндоскопы и инструменты к ним), не совмещенной с дезинфекцией  механизированным  способом

| Этапы очистки | Режимы очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки / обработки, мин |
| Предварительная очистка* | 0,1 | Не менее 18 | Не нормируется |
| Ультразвуковая обработка при полном погружении в средство: - инструментов, не имеющих замковых частей; | 0,1 | Не менее 18 | 3 |
| - медицинских изделий из пластика и стекла; |  |  | 3 |
| - медицинских изделий из резин; |  |  | 5 |
| - инструментов, имеющих замковые части; |  |  | 10 |
| - жестких и гибких эндоскопов; |  |  | 10 |
| - медицинских инструментов к эндоскопам |  |  | 5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой вне установки | Не нормируется |  | 1,5 |
| Ополаскивание дистиллированной водой вне установки | Не нормируется |  | 0,5 |

Примечание: * - для  жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.

Таблица 21

Режим предварительной очистки  эндоскопов и инструментов к  ним   ручным способом

| Этапы очистки | Концентрация растворов (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время выдержки/обработки на этапе, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Жесткие и гибкие эндоскопы - удаление видимых загрязнений с наружной поверхности эндоскопа, в т.ч. с объектива, тканевой (марлевой) салфеткой, смоченной в растворе средства, в направлении от блока управления к дистальному концу; - снятие заглушек и клапанов и погружение их в рабочий раствор средства с обеспечением контакта всех поверхностей с раствором; - промывание каналов эндоскопа водой согласно инструкции производителя эндоскопа. - Инструменты к гибким эндоскопам - погружение в рабочий раствор средства с обеспечением полного контакта раствора с ними; - очищение их под поверхностью раствора при помощи тканевой (марлевой) салфетки, не допуская его разбрызгивания; - промывание водой | 0,1 | Не менее 18 | Не нормируется |

- Таблица 22

Режим предстерилизационной или окончательной очистки ручным способом  гибких и жестких эндоскопов,  не совмещенной с их дезинфекцией

| Этапы при проведении очистки | Режимы очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки /обработки, мин |
| Замачивание изделий (у не полностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов | 0,15 | Не менее 18 | 30 |
| Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание: Гибкие эндоскопы: - инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; - внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; - наружную поверхность моют при помощи марлевой (тканевой) салфетки. Жесткие эндоскопы: - каждую деталь моют при помощи ерша или марлевой (тканевой) салфетки; - каналы промывают при помощи шприца. | То же | То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,5 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

Таблица 23

Режим предстерилизационной или окончательной очистки ручным способом,

не совмещенной с дезинфекцией, медицинских  инструментов

к гибким и жестким эндоскопам

| Этапы при проведении очистки | Режим очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, С | Время выдержки/ обработки, мин. |
| Замачивание инструментов при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних открытых каналов с помощью шприца | 0,15 | Не менее 18 | 30 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором осуществляли замачивание: - наружной (внешней) поверхности – при помощи щетки или марлевой (тканевой) салфетки; - внутренних открытых каналов – при помощи шприца | То же | То же | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,5 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

- 6. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ВЕЛТАБ» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

- ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЭНДОСКОПОВ

6.1. Растворы  средства «ВЕЛТАБ»  применяют для дезинфекции высокого уровня жестких и гибких эндоскопов.

6.2.  Эндоскопы, предназначенные для нестерильных эндоскопических манипуляций подлежат  дезинфекции высокого уровня (ДВУ). Предварительную и предстерилизационную очистку эндоскопов  проводят раствором средства «ВЕЛТАБ» (табл. 20-22) или одного из средств, разрешенных  в установленном порядке в России для цели предварительной и предстерилизационной очистки в соответствии с Инструкцией по применению.

6.3. Дезинфекцию высокого уровня эндоскопов  проводят   в соответствии с МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним»,  с  учетом требований   санитарно-эпидемиологических   правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика   инфекционных    заболеваний    при   эндоскопических манипуляциях».

6.4.    Дезинфекцию высокого уровня   растворами средства проводят в стерильных эмалированных (без повреждения эмали) или пластмассовых емкостях, закрывающихся крышками. Изделия медицинского назначения   полностью  погружают  в  раствор,  заполняя   им   все   каналы   и полости изделий, избегая образования воздушных пробок.  Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части,   погружают   раскрытыми,   предварительно   сделав   ими   в   растворе несколько   рабочих   движений   для   лучшего    проникновения    раствора    в труднодоступные участки изделий в области замка. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

Емкости для проведения дезинфекции высокого уровня предварительно стерилизуют паровым методом.

При     проведении   ДВУ все     манипуляции     проводят     в асептических условиях.

6.5.       Режимы  ДВУ  эндоскопов приведены в табл. 24.

6.6. По окончании дезинфекционной выдержки изделия из дезинфицирующего раствора извлекают, удаляя с помощью стерильного шприца или специального устройства остатки раствора из полостей и каналов эндоскопа путем прокачивания воздуха. Продезинфицированный эндоскоп переносят в емкость со стерильной питьевой или дистиллированной водой для отмыва от остатков средства. Отмыв осуществляют путем  двукратного (по 5  минут каждое) погружения изделий в воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 3:1,  либо путем промывания под стерильной проточной водой в течение 5 минут.  Каналы эндоскопов промывают струей воды с помощью шлангов для промывания каналов и специального устройства (инжектора) или с помощью шприца (не менее 20 мл).

Полости и каналы эндоскопа по завершении промывания просушивают посредством продувки воздухом.  Продезинфицированные и промытые эндоскопы хранят, соблюдая правила асептики, исключающие вторичную контаминацию микроорганизмами.

6.7. Для ДВУ эндоскопов растворы средства можно использовать многократно ( в течение 14 суток), если  их  внешний  вид  не изменился.

При первых признаках изменения внешнего вида раствора (изменение цвета, помутнение и т.п.) его необходимо заменить до истечения указанного срока.

Во избежание разбавления растворов средства при использовании в них следует погружать только изделия, на поверхности и в каналах которых отсутствуют остатки влаги.

6.8. Эндоскопы и инструменты к ним, используемые при стерильных эндоскопических манипуляциях подлежат стерилизации.

Таблица 24

Режим дезинфекции высокого уровня жестких и гибких эндоскопов    растворами средства «ВЕЛТАБ»

| Вид обрабатываемых изделий | Режим дезинфекции высокого уровня |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура рабочего раствора, 0 С | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время выдержки, мин |
| Жесткие и гибкие эндоскопы | Начальная температуре раствора не менее 18ºС | 2,5 | 15 |

7. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА  «ВЕЛТАБ» ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

7.1. Для стерилизации изделий медицинского назначения (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) из различных материалов (металлы, резины, стекло, пластмассы) применяют 0,5%, 1,0% и 2,0% (по препарату) растворы средства при температуре раствора в начале обработки 50–55оС; в дальнейшем указанная температура не поддерживается.

7.2. Перед стерилизацией изделий средством «ВЕЛТАБ» проводят их предстерилизационную очистку любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в лечебно-профилактических учреждениях для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с методическими указаниями (Инструкцией) по применению конкретного средства.

7.3. Стерилизацию изделий медицинского назначения средством «ВЕЛТАБ» проводят в стерильных пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками, при полном погружении изделий в раствор, обеспечивая тщательное заполнение им всех каналов и полостей изделий. Для лучшего заполнения каналов средством и более полного удаления из них пузырьков воздуха используют шприцы, пипетки или другие вспомогательные средства. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Стерилизуемые изделия должны быть свободно размещены в емкости с раствором; толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. Стерилизацию проводят при температуре воздуха в помещении не ниже 20ОС, используя емкости, содержащие не менее 2 л раствора средства.

Режимы стерилизации изделий медицинского назначения приведены в таблице 25.

Таблица 25

Режимы стерилизации изделий медицинского назначения рабочими 
растворами средства «ВЕЛТАБ»

| Стерилизуемые изделия | Начальная температура рабочего раствора, 0С | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время стерилизационной выдержки, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) | 50–55оС | 0,5 | 60 |
|  | 50–55оС | 1,0 | 30 |
|  | 50–55оС | 2,0 | 15 |

7.4. При проведении стерилизации все манипуляции выполняют, соблюдая асептические условия, используя стерильные емкости для воды, воду и инструменты, а также стерильные перчатки для защиты кожи рук.

7.5. После окончания стерилизационной выдержки изделия извлекают из средства, удаляя его из каналов, и переносят в стерильную емкость со стерильной водой для отмыва от остатков средства.

Отмыв осуществляют путем двукратного (по 5 минут каждое) погружения изделий в воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 3:1. Через каналы изделий с помощью шприца или электроотсоса при каждом отмыве пропускают стерильную воду в течение 3-5 мин. (не менее 20 см3), не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями.

Емкости и воду, используемые при отмыве стерильных изделий от остатков средства, предварительно стерилизуют паровым методом при температуре 1320С в течение 20 минут.

7.6. Отмытые от остатков средства стерильные изделия извлекают из воды, помещают в стерильную простыню, удаляют с помощью стерильного шприца или иного приспособления оставшуюся в каналах воду и перекладывают изделия в стерильную стерилизационную коробку, выложенную стерильной простыней. Срок хранения простерилизованных изделий не более трех суток.

7.7. Рабочие растворы средства для стерилизации используют однократно.

- 8. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

8.1. Приготовление рабочих растворов средства и все работы с ним необходимо проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

8.2. При обработке поверхностей в помещениях способом протирания не требуются средства защиты органов дыхания. Работы можно проводить в присутствии пациентов.

8.3. При обработке способом орошения  персонал должен использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном  марки В; глаз - герметичными очками. Обработку проводить в отсутствие пациентов, после окончания дезинфекции помещение проветривают.

8.4.  При  обработке способом распыления:

8.4.1. с управлением технического средства (установки) вне обрабатываемого помещения,  средства индивидуальной защиты включают: специальную одежду (халат, головной убор), индивидуальные средства защиты органов дыхания  универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В, глаз- герметичными очками, рук- резиновыми перчатками;

8.4.2.  с нахождением технического средства (установки) в обрабатываемом помещении, средства индивидуальной защиты включают: защитный комбинезон; панорамная маска ППМ-88, противогаз с комбинированными защитными фильтрами (газовый фильтр типа А), перчатки.

8.5. Во время работы аэрозольного генератора можно находиться в помещении в средствах индивидуальной защиты не более 20 минут.

8.6. После дезинфекции способом распыления помещение проветривают в течение 30 мин.

8.7. При проведении любых работ следует избегать попадания средства в глаза и на кожу.

8.8. При проведении всех работ следует соблюдать правила личной гигиены. После работы лицо и руки моют водой.

8.9. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов в местах, не доступных детям.

- 9. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

9.1. При попадании средства на кожу смыть его большим количеством воды и смазать кожу смягчающим кремом.

9.2. При попадании средства в глаза – промыть их под струей воды в течение 10-15 мин, при раздражении закапать 30% раствор сульфацила натрия, обратиться к врачу.

9.3. При попадании средства или его растворов в желудок выпить несколько стаканов воды с 15-20 измельченными таблетками активированного угля; желудок не промывать. При необходимости обратиться к врачу.

10. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО  СРЕДСТВА «ВЕЛТАБ»

10.1. Контролируемые показатели и нормы

Дезинфицирующее средство «ВЕЛТАБ» в виде таблеток массой 0,555 г  контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, средняя масса 1 таблетки и содержание четвертичного аммониевого соединения с карбамидом  в г на 1 таблетку.

В  таблице  26  представлены контролируемые параметры и нормы по каждому из них.

## Таблица 26

## Показатели качества дезинфицирующего средства «ВЕЛТАБ»

| №№ п/п | Наименование показателей | Норма | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Таблетки белого цвета | По п.9.2. |
| 2 | Средняя масса 1 таблетки, г | 0,525 – 0,575 | По п.9.3. |
| 3 | Содержание клатрата четвертичного аммониевого соединения с карбамидом в г на 1 таблетку | 0,480 - 0,520 | По п.9.4. |

10.2.  Определение внешнего вида

Внешний вид средства «ВЕЛТАБ»   определяют визуально.

10.3. Определение средней массы таблеток

Для определения средней массы таблеток взвешивают по 20 таблеток.

Среднюю массу 1 таблетки (М) вычисляют по формуле:

m

М =    --------  ,

n

где m - суммарная масса взвешенных таблеток, г;

n  - количество взвешенных таблеток.

10.4. Определение содержания  клатрата четвертичного аммониевого соединения  с карбамидом

10.4.1.  Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения 2 класса по ГОСТ  24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1  по ГОСТ 29251-91.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Ступка фарфоровая с пестиком.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Натрия додецилсульфат по ТУ 6-09-64-75; 0,004 н. водный раствор.

Натрия сульфат десятиводный, ч.д.а. по ГОСТ 4171-76.

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-78.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99% производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации по действующей нормативной документации; 0,004 н. водный раствор.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

10.4.2. Подготовка к анализу

10.4.2.1. Приготовление растворов индикатора, цетилпиридиний хлорида и додецилсульфата натрия

а) Для получения раствора индикатора в мерную колбу вместимостью

1 дм3 вносят 30 см3 0,1% водного раствора метиленового синего, 7,0 см3 концентрированной серной кислоты, 110 г натрия сульфата десятиводного и доводят объем дистиллированной водой до 1 дм3.

б) 0,004 н. раствор цетилпиридиний хлорида готовят растворением навески 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного, взятой с точностью до 0,0002 г, в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема воды до метки.

в) Раствор додецилсульфата натрия готовят растворением 0,116 г додецилсульфата натрия в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема воды до метки. Концентрация этого раствора  ~ 0,004 моль/дм3.

10.4.2.2. Определение поправочного коэффициента 0,004 н. раствора додецилсульфата натрия

В колбе вместимостью 250 см3  к  10 см3 раствора додецилсульфата натрия прибавляют 40 см3   дистиллированной воды, затем 20 см3 раствора индикатора и 15 см3 хлороформа. Образовавшуюся двухфазную систему титруют раствором цетилпиридиний хлорида при интенсивном встряхивании  колбы с закрытой пробкой до обесцвечивания нижнего хлороформного слоя.

Титрование проводят при дневном освещении. Цвет двухфазной системы определяют в проходном свете.

10.4.3. Проведение анализа

Анализируемую пробу готовят измельчением в фарфоровой ступке  10 таблеток.

Навеску анализируемой пробы от 0,2 до 0,4 г, взятую с точностью до 0,0002 г, растворяют в мерной колбе вместимостью 100 см3 в дистиллированной воде с доведением объема воды до метки.

В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 5 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 45 см3 дистиллированной воды, 20 см3 раствора индикатора и 15 см3 хлороформа. После взбалтывания получается двухфазная жидкая система с нижним хлороформным слоем, окрашенным в синий цвет. Ее титруют  приготовленным раствором средства «Велтаб» при интенсивном встряхивании в закрытой колбе до обесцвечивания нижнего слоя.

10.4.4.  Обработка результатов

Массовую долю клатрата четвертичного аммониевого соединения с карбамидом (Х) в г на 1 таблетку вычисляют по формуле:

| # Х = | 0,00547 × V × К × 100 × М | ,где |
| --- | --- | --- |
|  | V1 × m |  |

0,00143 - масса клатрата четвертичного аммониевого соединения с карбамидом, соответствующая 1 см3   раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (С12Н25SO4Nа) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.), г;

V -  объем  титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.) см3;

К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.);

- –коэффициент разведения анализируемой пробы;

М -  средняя масса 1 таблетки, г.

V1– объем раствора средства «Велтаб», израсходованный на титрование, см3;

m -  масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,010 г Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа + 2,5%  при доверительной вероятности 0,95.