МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ

Методические указания

по применению дезинфицирующего средства «Бациллол АФ»

фирмы «Боде Хеми ГмбХ и Ко.», Германия

Санкт-Петербург, 2007 г.

# Методические указания

по применению дезинфицирующего средства «Бациллол АФ»

фирмы «Боде Хеми ГмбХ и Ко.», Германия

Разработаны

Авторы:

Физико-химические методы контроля качества средства представлены фирмой-производителем «Боде Хеми ГмбХ и Ко.», Германия.

- Общие сведения

1.1 «Бациллол АФ» представляет собой готовое к применению средство в виде прозрачной бесцветной жидкости без запаха. В качестве действующих веществ содержит: пропанол-1 (спирт) – 45,0%, пропанол– 2 (спирт) – 25,0%, этанол – 4,7%.

Выпускается в полиэтиленовх флаконах емкостью по 50 мл в безаэрозольной упаковке (БАУ), полиэтиленовых флаконах емкостью  по 500 и 1000 мл, канистрах, закрытых винтовой пробкой, емкостью по 5 и 25 л, бочках емкостью по 200 л. Срок годности средства 5 лет в невскрытой упаковке производителя.

1.2. Средство  обладает  бактерицидным  (в том числе туберкулоцидным), фунгицидным (в т.ч. дрожжевые грибки) и вирулицидным действием.

1.3. По параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу согласно ГОСТ 12.1.007-76 средство относится к 4 классу малоопасных соединений. Средство обладает умеренно-выраженным раздражающим действием на слизистые оболочки глаз. При многократном воздействии на кожу вызывает сухость и шелушение.  При ингаляции в виде аэрозоля по зоне токсического действия относится к 4 классу малоопасных соединений.

1.4. Средство  предназначено для дезинфекции небольших по площади поверхностей в помещениях, оборудования, предметов обстановки, приборов, труднодоступных для обработки и требующих быстрого обеззараживания и высыхания, при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы) этиологии в лечебно-профилактических учреждениях (в том числе стоматологических кабинетах, приемных отделениях, операционных отделениях, отделениях реанимации, смотровых кабинетах, перевязочных, кабинетах амбулаторного приема и т.п.); в лабораториях (в том числе микробиологических); на коммунальных объектах (парикмахерские, гостиницы, общежития, учреждения соцобеспечения, бани и др.), предприятиях торговли, в образовательных учреждениях (детские сады, школы и др.), в пищеблоках лечебно-профилактических и образовательных учреждений, технологического оборудования на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, в т.ч.  пищевое оборудование (для переработки мяса и рыбы, овощей и фруктов), дозирующее и упаковочное оборудование (в т.ч. в фармацевтической промышленности), оборудование социальной сферы (хлебопекарное и кондитерское оборудование, оборудование холодильное и общественного питания, прачечное оборудование), оборудование общетехническое, в т.ч межоперационный транспорт, автомобили скорой медицинской помощи и служб ГО и ЧС, пассажирский транспорт.

- Применение средства

2.1. Средство  применяют для обеззараживания поверхностей из любых материалов, за исключением портящихся от воздействия спиртов (поверхности, окрашенные низкосортной краской, покрытые лаком, плексиглас, акрил и т.п.)

2.2. Поверхности в помещениях, предметы обстановки и т. п. в ЛПУ протирают салфетками из тканого или нетканого материала, смоченными в растворе средства или орошают раствором средства с помощью ручного распылителя с расстояния 30 см до полного их смачивания. Норма расхода не более 50 мл/кв.м. Поверхности готовы к использованию сразу же после высыхания средства. Средство не оставляет разводов и следов.  Одномоментно рекомендуется обрабатывать не более 1/10 площади помещения.  Дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, представленными в таблице 1.

2.3 Дезинфекцию на коммунальных объектах, предприятиях  торговли, образовательных учреждениях поверхностей в помещениях, предметов обстановки и т. п. производят путем орошения раствором средства с помощью ручного распылителя с расстояния 30 см до полного их смачивания или протиранием салфетками из тканого или нетканого материала, смоченными в растворе средства. Норма расхода не более 50 мл/кв.м. Поверхности готовы к использованию сразу же после высыхания средства. Средство не оставляет разводов и следов. Одномоментно рекомендуется обрабатывать не более 1/10 площади помещения. Дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, представленными в таблице 2 .

2.4. Дезинфекцию на пищеблоках ЛПУ и образовательных учреждений производят протиранием салфетками из тканого или нетканого материала, смоченными в растворе средства. Норма расхода не более 50 мл/кв.м. Поверхности готовы к использованию сразу же после высыхания средства. Средство не оставляет разводов и следов. Одномоментно рекомендуется обрабатывать не более 1/10 площади поверхности.   Дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, представленными в таблице 3 .

2.5 Дезинфекцию  поверхностей и технологического оборудования на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания производят путем орошения раствором средства с помощью ручного распылителя с расстояния 30 см до полного их смачивания или протиранием салфетками из тканого или нетканого материала, смоченными в растворе средства. Норма расхода не более 50 мл/кв.м. Поверхности готовы к использованию сразу же после высыхания средства. Средство не оставляет разводов и следов. Одномоментно рекомендуется обрабатывать не более 1/10 площади поверхности. Дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, представленными в таблице 4 .

2.6 Дезинфекцию пассажирского транспорта производят протиранием салфетками из тканого или нетканого материала, смоченными в растворе средства. Норма расхода не более 50 мл/кв.м. Поверхности готовы к использованию сразу же после высыхания средства. Средство не оставляет разводов и следов. Одномоментно рекомендуется обрабатывать не более 1/10 площади поверхности  Дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, представленными в таблице 5 .

2.7 Дезинфекцию автомобилей скорой помощи и служб ГО и ЧС производят протиранием салфетками из тканого или нетканого материала, смоченными в растворе средства. Норма расхода не более 50 мл/кв.м. Поверхности готовы к использованию сразу же после высыхания средства. Средство не оставляет разводов и следов. Одномоментно рекомендуется обрабатывать не более 1/10 площади поверхности Дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, представленными в таблице 6 .

Таблица 1.

Режимы обеззараживания поверхностей в ЛПУ дезинфицирующим средством «Бациллол АФ»

| Объект обеззараживания | Вид инфекции | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, предметы обстановки, оборудование, приборы, аппараты и пр. | Бактериальные инфекции (кроме туберкулеза) | 0,5 | Протирание или орошение |
|  | Туберкулез | 5 | Протирание или орошение |
|  | Вирусные инфекции (включая вирус гепатита В, ВИЧ) | 5 | Протирание или орошение |
|  | Грибковые инфекции (кандидозы) | 5 | Протирание или орошение |

Таблица 2.

Режимы обеззараживания поверхностей  на коммунальных объектах, предприятиях торговли и образовательных учреждениях дезинфицирующим средством «Бациллол АФ»

| Объект обеззараживания | Вид инфекции | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, предметы обстановки, оборудование, приборы, аппараты и пр. | Бактериальные инфекции (кроме туберкулеза) | 0,5 | Протирание или орошение |
|  | Туберкулез | 5 | Протирание или орошение |
|  | Вирусные инфекции (включая вирус гепатита В, ВИЧ) | 5 | Протирание или орошение |
|  | Грибковые инфекции (кандидозы) | 5 | Протирание или орошение |

Таблица 3.

Режимы обеззараживания поверхностей на пищеблоках ЛПУ и образовательных учреждений

дезинфицирующим средством «Бациллол АФ»

| Объект обеззараживания | Вид инфекции | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Пищеблок и поверхности для разделки пищевых продуктов: |  |  |  |
| - слабое загрязнение | Бактериальные инфекции, грибковые инфекции (в т.ч. дрожжи) | 30 мин. | Протирание |
| - сильное загрязнение | Бактериальные инфекции, грибковые инфекции (в т.ч. дрожжи) | 30 мин. | Протирание |

Таблица 4.

Режимы обеззараживания поверхностей и технологического оборудования  на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания

дезинфицирующим средством «Бациллол АФ»

| Объект обеззараживания | Вид инфекции | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности для разделки пищевых продуктов, технологическое оборудование: |  |  |  |
| - слабое загрязнение | Бактериальные инфекции, грибковые инфекции (в т.ч. дрожжи) | 30 мин. | Протирание или орошение |
| - сильное загрязнение | Бактериальные инфекции, грибковые инфекции (в т.ч. дрожжи) | 30 мин. | Протирание или орошение |

Таблица 5.

Режимы обеззараживания пассажирского транспорта

дезинфицирующим средством «Бациллол АФ»

| Объект обеззараживания | Вид инфекции | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поручни, сиденья | Бактериальные инфекции (кроме туберкулеза) | 0,5 | Протирание |
|  | Туберкулез | 0,5 | Протирание |
|  | Вирусные инфекции (включая вирус гепатита В, ВИЧ) | 0,5 | Протирание |

Таблица 6.

Режимы обеззараживания автомобилей скорой помощи, служб ГО и ЧС

дезинфицирующим средством «Бациллол АФ»

| Объект обеззараживания | Вид инфекции | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поручни, сиденья, каталки, носилки | Бактериальные инфекции (кроме туберкулеза) | 0,5 | Протирание |
|  | Туберкулез | 0,5 | Протирание |
|  | Вирусные инфекции (включая вирус гепатита В, ВИЧ) | 0,5 | Протирание |

- Меры предосторожности

3.1.   Возможно применение средства в присутствии персонала и пациентов.

3.2. К работе со средством допускаются лица в возрасте 18 лет и старше, не страдающие аллергическими заболеваниями.

3.3.   При работе со средством необходимо строго соблюдать указанную в п.2.2 норму расхода.

  - Не обрабатывать объекты, портящиеся от воздействия спирта (см. п.2.1)

3.5. Средство огнеопасно! Категорически запрещается проводить обработку помещения при включенных нагревательных электроприборах, вблизи открытого огня или нагретых выше +35+40С поверхностей, при наличии в обрабатываем помещении горючих паров (бензин, эфир).  Если невозможно полностью отключить подачу электричества, следует следить, чтобы не производилось включение/выключение электроприборов, особенно автоматическое.

3.6.  Распыление средства должно производится в хорошо вентилируемом помещении.

  - Избегать попадания средства в глаза, на кожу и в органы дыхания.

3.7.  Средство хранить в прохладном и хорошо проветриваемом помещении, отдельно от лекарств, в недоступном для детей месте.

  - Не использовать по истечению срока годности.

- Меры первой помощи при случайном отравлении

4.1. При превышении нормы расхода возможно появление признаков интоксикации в виде раздражения слизистых оболочек глаз и органов дыхания (першение в горле, кашель, слезотечение, зуд, резь в глазах), а также головная боль, тошнота и др.

4.2. При появлении вышеуказанных признаков отравления пострадавшего необходимо отстранить от работы, вывести на свежий воздух, дать теплое питье, обратиться к врачу.

4.3. При попадании средства на кожу смыть его большим количеством воды и смазать кожу кремом.

4.4. При попадании средства в глаза следует промыть их проточной водой в течение 10-15 минут, а затем закапать 1-2 капли 30% раствора сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

4.5. При случайном проглатывании средства обильно промыть желудок большим количеством воды и дать выпить 1-2 стакана воды с добавлением 10-20 измельченных таблеток активированного угля или раствора питьевой соды (1 чайная ложка на стакан воды). При необходимости обратиться к врачу.

5. Физико-химические и аналитические методы контроля качества

5.1. Спецификация .

Согласно спецификации контролируются показатели качества, указанные в таблице 2:

### Показатели качества дезинфицирующего средства «Бациллол АФ»

Таблица 2

| Наименование показателя | Нормы |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная бесцветная жидкость |
| Плотность при 20С, г/см³ | 0,853 – 0,857 |
| Показатель преломления при 20С | 1,373 – 1,379 |
| Массовая доля пропанола-1, % | 42,8 – 47,3 |
| Массовая доля пропанола-2, % | 23,8 –26,3 |
| Массовая доля этанола, % | 4,20 – 5,20 |

5.2. Определение внешнего вида.

Внешний вид определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем или отраженном свете.

5.3. Измерение плотности при 20С.

Плотность при 20С измеряют с помощью ареометра по ГОСТ 18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

5.4. Измерение показателя преломления при 20С.

Показатель преломления при 20С определяют рефрактометрически согласно Государственной Фармакопеи СССР XI издания (выпуск 1, с.29).

5.6. Измерение массовой доли пропанола-1,  пропанола-2 и этанола.

Измерение массовой доли пропиловых спиртов основано на методе газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектирование, изотермическим хроматографированием пробы на полимерном сорбенте и количественной оценкой методом внутреннего стандарта.

5.6.1. Средства измерения, оборудование.

- Аналитический газовый хроматограф, снабженный пламенно-ионизационным детектором, стандартной колонкой длиной 2 м, интегрирующим устройством;

- Весы лабораторные общего назначения 2 каласса с наибольшим пределом взвешивания 200 г.;

- Микрошприц вместимостью 1 мкл;

- Пипетки вместимостью 5 и 25 см³;

5.6.2. Реактивы.

- Этанол ч.д.а. – внутренний стандарт;

- Пропанол-2 ч.д.а.;

- Пропанол-1 ч.д.а.;

- Сорбент: Полисорб-1 (0,12-0,18 мм);

- Воздух в баллоне или из системы газоснабжения;

- Водород газообразный в баллоне;

- Воздух, сжатый в баллоне или от компрессора.

5.6.3. Растворы

  - Приготовление основной градуировочной смеси:

В колбе вместимостью 100 см³ взвешивают с аналитической точностью 20 г пропанола-1, 10 г пропанола-2, 20 г воды и тщательно перемешивают. Вычисляют фактическую массовую долю (в %) внесенных веществ в основном градуировочном растворе.

  - Приготовление рабочей градуировочной смеси:

В мерную колбу вместимостью 25 см³ помещают 5 г этанола, взвешенного с аналитической точностью, добавляют до 25 см³ основную градуировочную смесь и перемешивают. Вычисляют фактическую массовую долю этанола в рабочей градуировочной смеси.

Рабочую градуировочную смесь вводят в хроматограф. Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площади хроматографических пиков пропиловых спиртов и внутреннего стандарта в градуировочной смеси.

5.6.4. Условия хроматографирования:

  - расход газа-носителя 55 – 60 см³/мин.;

  - расход водорода  25 – 30 см³/мин.;

  - расход воздуха 250 – 300 см³/мин.;

  - температура испарителя 250ºС;

  - температура детектора 280ºС;

  - температура колонки 160ºС;

  - объем вводимой дозы 0,3 – 0,5 мкл.

Примерное время удерживания этанола 4,2 мин., пропанола-2 5,2 мин., пропанола-1 7,3 мин.

Коэффициент аттеньюирования подбирают таким, чтобы высота хроматографических пиков составляла не менее 50 – 80 % полной шкалы.

5.6.5. Выполнение измерений.

В мерную колбу вместимостью 25 см³ помещают 5 г этанола, взвешеного с аналитической точностью, добавляют до 25 см³ испытуемое средство и после перемешивания раствор вводят в хроматограф. Из полученных хроматограмм определяют площадь хроматографических пиков каждого из определяемых спиртов в испытуемом растворе.

5.6.6. Обработка результатов измерений.

Вычисляют относительный градуировочный коэффициент Кі для каждого из определяемых спиртов по формуле:

Кі =  Мі / Мвн.ст.

Sі / Sвн.ст.

Где:

Sі – площадь хроматографического пика i-го определяемого спирта в основной градуировочной смеси;

Sвн.ст. – площадь хроматографического пика этанола (внутреннего стандарта) в рабочей градуировочной смеси;

Мі –массовая доля i-го определяемого спирта, внесенного в основную градуировочную смесь, %;

Мвн.ст. –массовая доля этанола, внесенного в рабочую градуировочную смесь, %;

Массовую долю i-го определяемого спирта (Х, %) вычисляют по формуле:

Хі =  Кі * Sі *  Мвн.ст.

Sвн.ст.

Где:

Sі – площадь хроматографического пика i-го определяемого спирта в испытуемом растворе;

Sвн.ст. – площадь хроматографического пика этанола (внутреннего стандарта) в испытуемом растворе;

Мвн.ст. – массовая доля, этанола внесенного в испытуемую пробу, %;

Кі – относительный градуировочный коэффициент для i-го определяемого спирта.

Рабочий градуировочный раствор и раствор испытуемой пробы вводят по 3 раза каждый. Площадь под соответствующим пиком определяют интегрированием, а для расчеьа используют среднее арифметическое значение.

Я